Введение

Работы по разработке Генерального плана Малахово-Слободского сельского поселения  Троснянского муниципального района Орловской области выполнены ООО «Альянс», по заказу администрации Малахово-Слободского сельского поселения (договор б/н от 30 марта 2012 г).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Положения о территориальном планировании сельского   поселения  включают в себя описание целей и задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию поселения, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

Генеральный план Малахово-Слободского сельского поселения  конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития поселения, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории.

В задачи Генерального плана поселения входит выработка системы мероприятий, обеспечивающих:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- прогресс в развитии экономики поселения;

- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур.

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы;

- сохранение культурного наследия;

- рациональное использование всех видов ресурсов.

Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского   поселения с расчетным сроком II периода реализации – 19 лет (до 2030 года) и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок 1 периода реализации – 9 лет (до 2020 года).

Одно из первых мест перед административными органами поселения занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

ЧАСТЬ 1. Положение о территориальном планировании

Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (сельского   поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (сельского  поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского   поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского   поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований( поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельского   поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

- зонирование территории поселения  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-гигиенические функции;

- выявление явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения от их воздействия;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства;

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие модели;

-разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.;

- стабилизации  численности  населения,  закрепление  трудовых  ресурсов, в первую очередь молодежи;

-привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения поселения.

2. ЧАСТЬ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МАЛАХОВО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация проекта «Генерального плана сельского поселения» позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

2.1. Планировочное развитие территории поселения

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

-   выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозяйственных угодий.

Для упорядочения земельных отношений необходимо генпланом уточнены границы всех населенных пунктов, включены в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон.

Необходимо разработать  общие правила застройки поселения, устанавливающие:

-     порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

-   порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

-   порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.

2.2. Информация о сельском поселении

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов с учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов.

Малахово-Слободское сельское поселение  расположено в южной части  Троснянского района.

Территория сельского поселения граничит:

- на севере – с землями Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области;

- на востоке – с землями Муравльского и Никольского сельских поселений Троснянского района Орловской области;

- на юге – с землями Курской области;

- на западе — с землями Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области .

Центром Малахово-Слободского сельского поселения является поселок Красноармейский. Расстояние до районного центра  с.Тросна 12 км, до областного центра г. Орел –77 км.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения - станция Глазуновка.

Площадь территории Малахово-Слободского сельского поселения составляет  – 8622 га.

По рельефу территория сельского  поселения  представляет собой приподнятую, волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов и долинами рек и ручьев.

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно. Основные лесные массивы расположены в восточной части поселения.

На территории Малахово-Слободского сельского поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба чешуйчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 997 га.

Главными природно-ландшафтными осями и водными объектами поселения – являются река Свапа, река Турьи.

По характеру растительности поселение относится к подзоне лесостепи: леса чередуются с участками северных луговых степей.

Современное сельское поселение - это комплекс, включающий в себя сельскохозяйственные предприятия, объекты социального и бытового назначения. Население его составляет 1051 человек.

Промышленные предприятия на территории сельского поселения отсутствуют. Сельское хозяйство поселения реорганизовано и в настоящее время имеет следующую структуру: ООО «Эксима-Агро», ООО «Слобода» занимаются растениеводством и ООО «Знаменский СГЦ» животноводством.

Социальную сферу представляют  детский сад, основная общеобразовательная школа, ФАП, СДК, АТС, предприятия торговли.

Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще в XIX в и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Поселение имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что, прежде всего, определило структуру расселения.

. На территории Малахово-Слободского сельского поселения расположено 9 населенных пунктов.

Территория сельского поселения расположена на восточной окраине Русской равнины. Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительно степени изрезанный оврагами и балками.

Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры поселения:

-п.Красноармейский – центр поселения, расположен в восточной части поселения, здесь сосредоточены основные объекты социального обслуживания и объекты транспортной и инженерной инфраструктуры поселения.

- связь с населенными пунктами осуществляется  по автодорогам федерального, регионального и местного значения 4 и 5 технической категории.

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей Малахово-Слободского сельского поселения

### Производственная зона

На территории Малахово-Слободского сельского поселения  отсутствуют производственные предприятия.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить внедрение низкозатратных и конкурентоспособных технологий.

Зона сельскохозяйственного использования

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7033 га.

На 01.01.2011г. на территории Малахово-Слободского сельского поселения  работают три сельскохозяйственных предприятия ООО «Эксима-Агро», «Слобода», ООО «Знаменский СГЦ».

Объекты сельскохозяйственного назначения:

На территории Малахово-Слободского сельского поселения животноводством занимается ООО «Знаменский СГЦ», который обслуживает три животноводческих комплекса на территории Малахово-Слободского поселения.

Кроме того, южнее с.Малахова Слобода размещается территория открытого места разгрузки зерна с зерновыми складами  на площади 2,7 га. В северо-восточной части п.Красноармейский размещается территория мастерских.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается  и население населенных пунктов.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского   поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

2.4. Расселение в границах сельского   поселения

и демографический потенциал

На территории сельского   поселения  расположено  9 населенных пунктов. Численность населения сельского   поселения на 01.01.2012 года составляет 1051 человек, в том числе трудоспособного 406 человек.

В структуре современного расселения доминирует п.Красноармейский (центр поселения) с населением 370 чел., расположенный  в 1,7 км от автодороги федерального значения М2 «Крым». В нем сосредоточены основные места сельскохозяйственного производства, объекты дошкольного образования, здравоохранения, культуры  и торговли. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга.

К населенным пунктам 2-го ранга относится д.Чермошное и с.Турьи с населением 391 чел. Населенные пункты расположены в 5,0 км и 8,2 км, соответственно, от центра сельского поселения и в 15,2 км и в 18,5 км от районного центра. В них расположены основные объекты социально-культурно-бытового назначения.

Другие населенные пункты относятся к населенным пунктам 3-го ранга. Эти населенные пункты с малой численностью населения. Население имеет тенденцию уменьшения, в этих населенных пунктах отсутствуют объекты социально-бытового обслуживания населения.

В Малахово-Слободском сельском  поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости.                                                                                	Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

2.5. Использование трудовых ресурсов Малахово-Слободского сельского поселения

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Согласно данным администрации Малахово-Слободского сельского поселения, численность трудоспособного населения в сельском поселении составляет 406 человек или 38,6% от общей численности населения.

Основными отраслями использования рабочей силы остаются сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития Малахово-Слободского сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Перспектива развития рынка труда в сельском поселении  связана с развитием сельскохозяйственного производства и созданием производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и оказании иных платных услуг.

2.6. Жилой фонд

В настоящее время жилищная обеспеченность в Малахово-Слободском сельском поселении составляет 38,4 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности с учетом повышения численности населения на первую очередь до 41,3 м2 на человека. В жилищной сфере Малахово-Слободского сельского поселения при плотной застройке, предлагается выделять территории для жилищного строительства с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границы населенных пунктов.

Увеличение жилого фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, сельских коттеджей.

Необходимо разработать проект планировки территории, предназначенной для жилищного строительства.

В первоочередном порядке необходимо разработать проекты инженерной инфраструктуры застраиваемой территории.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Планируется индивидуальное жилищное строительство площадью 11,2 га в северной части поселка Красноармейский на землях населенных пунктов.

2.7. Социальная инфраструктура и

система культурно-бытового обслуживания

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Существующие учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт выездных форм.

Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположение населённых пунктов. Спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики поселения.

###### 2.8. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В транспортную инфраструктуру сельского   поселения  входят автомобильные дороги регионального значения, соединяющие сельское поселение  с районным и областным центрами, соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения, соединяющие населенные пункты с центром поселения.

По территории Малахово-Слободского сельского поселения проходят:

- автомобильная дорога федерального значения М2 «Крым» протяженностью 12,5 км;

- автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 14,0 км;

- автомобильные дороги местного значения общей протяженностью 18,8 км.

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1. Строительство автодороги «М 2 «Крым» - Малахова Слобода» протяженностью 4,2 км;

2. Строительство автодороги «М 2 «Крым» - Павлово» протяженностью 2,0 км;

3. Ремонт моста на автодороге «М 2 «Крым»-Никольское» через реку Турейка.

Мероприятия за расчетный срок

Планируется строительство новой скоростной трассы М-2 «Крым» с использованием механизмов государственного партнерства и возможной организацией ее последующей эксплуатации на платной основе протяженностью 9,7 км на территории поселения. Прохождение трассы будет уточняться при детальной планировке строительства автодороги.

2.9. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Территория Малахово-Слободского сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты, производственные зоны Малахово-Слободского сельского   поселения

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Трубопроводный транспорт

На территории  Малахово-Слободского поселения проходит транзитный магистральный газопровод протяженностью 6,5 км «Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск» который обслуживает филиал ООО «Мострансгаз» и «Орловское управление магистральных газопроводов.

Газоснабжение

Подача газа потребителям  в поселении осуществляется через два ГРП и  два ГРПШ.

Протяженность газопровода среднего давления на территории  сельского   поселения  составляет 17,8 км.

Протяженность газопровода низкого давления в населенных пунктах сельского   поселения  составляет 9,7 км. 5 населенных пунктов не газифицированы. Газифицирование этих населенных пунктов не предусматривается

Электроснабжение

Электроснабжение Малахово-Слободского сельского поселения осуществляется через электроподстанцию 35/10 кВ д.Павлово и 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения.

Техническое состояние электрических сетей Малахово-Слободского сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Связь

На территории Малахово-Слободского сельского поселения   введено 2 АТС в п.Красноармейский и д.Чермошное общей задействованной емкостью 65 номеров.

Все населенные пункты обслуживают таксофоны.

В поселении действует сотовая связь. Все населенные пункты охвачены почтовой связью - в поселении почтовое отделение расположено в п.Корасноармейский и д.Чермошное.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Водоснабжение

Протяженность водопроводной сети на территории Малахово-Слободского сельского поселения –13.2 км. Основные источники водоснабжения – это 7 артезианских скважин. Развитие жилой зоны в п.Красноармейский потребует строительство дополнительного водопровода. Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Закончить строительство  водопровода в п.Красноармейский

Водоотведение

На территории Малахово-Слободского сельского поселения очистка сточных вод включает канализационную сеть протяженностью 0,7 км и 0,6 км с выводом на очистные сооружения в п.Красноармейский и д.Чермошное. Канализационная сеть обслуживает только малоэтажную застройку населенных пунктов. Система водоотведения п.Красноармейский в неудовлетворительном состоянии.

Общественно-деловая зона и индивидуальная жилая застройка оборудована автономными емкостями.

Важной проблемой остается недостаток систем водоотведения.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки

п.Красноармейский.

2. Строительство канализационных сетей для многоквартирных домов №1-7 в п.Красноармейский  общей протяженностью 1,2 км.

2.10. Зона специального назначения

Кладбища

На территории Малахово-Слободского сельского поселения  размещено 4 кладбища общей площадью 4,4 га, в том числе в границах населенного пункта д.Ветренка 0,8 га.

Территория существующих кладбищ достаточна для захоронения.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения

В сельском поселении   вывозом твердых бытовых отходов занимается МУЖКП  на основании трехстороннего  договора о сотрудничестве.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется еженедельно на  районный полигон ТБО на территории Троснянского сельского поселения.

Скотомогильники

На территории Малахово-Слободского сельского поселения расположены два скотомогильника, один из которых (п.Красноармейский) соответствует санитарно-техническим  условиям, его используют сельскохозяйственные предприятия. Другой (с.Чермошное) находится в стадии консервации.

Населением заключены договора на вывоз трупов сельскохозяйственных животных с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки».

2.11. Зоны рекреационного назначения

Места сезонного отдыха населения

Места сезонного отдыха населения на территории поселения отсутствуют. Размещаемые на территории поселения пруды не отвечают  санитарно-гигиеническим требованиям для купания.

Население Малахово-Слободского поселения для летнего отдыха используют  благоустроенную зону отдыха на берегу Михайловского водохранилища на территории Пенновского сельского поселения Троснянского района.

2.12. Зона особо охраняемых природных территорий сельского   поселения

На территории Малахово-Слободского сельского поселения  отсутствуют особо охраняемые природные территории.

2.13. Мероприятия по охране историко-культурного наследия

Братские могилы, обелиски, воинские захоронения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Братская могила советских воинов | д. Ветренка | 1941-1943гг. | Реш. Облисп. №33 от 27.01.87. |
| 2. | Братская могила советских воинов | д.Свапские Дворы | 1941-1943гг. | Реш. Облисп. №33 от 27.01.87. |
| 3. | Братская могила советских воинов | с. Турьи (около школы) | 1941-1943гг. | Реш. Облисп. №33 от 27.01.87. |
| 4. | Братская могила советских воинов, стела | с. Турьи (в центре кладбища) | 1941-1943гг. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 5. | Братская могила советских воинов | с. Турьи (сев. окраина кладбища) | 1941-1943гг. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена.

Мероприятия по организации охраны и использования

памятников историко-культурного наследия

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия на территории Малахово-Слободского сельского поселения не установлены в связи с отсутствием  проекта зон охраны.

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников историко-культурного наследия не установлена, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории сельского  поселения .

2.14. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Основными мероприятиями предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера являются:

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях;

-    подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера;

-  проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

-  создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление ремонта, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров рекомендуем: контроль лесопользователей для устранения нарушений, работа с населением через средства массовой информации, в населенном пункте оборудовать пожарные водоемы, содержать существующие в пригодном для использования состоянии;

-подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие обледенения;

Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

-устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-улучшение качества содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами;

-работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

-укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:

-наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах:

-устранение и защита источников возможного воспламенения;

-контроль обязательного соблюдения требований правил безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

-исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц, предотвращение диверсионных актов;

-защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;

-своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях возгорания;

-создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;

-подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические и привозные средства);

-оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам;

-создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройство водяных завес;

-совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС;

-создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

2.15. Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Малахово-Слободского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн:

- озеленение существующих санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного назначения, один из которых оказывает негативное влияние на существующую жилую застройку п.Красноармейский.

Снижение вредных сбросов в водоёмы:

-охрана источников водоснабжения, в том числе на первую очередь вокруг водонапорной башни и артезианской скважины

- защита водного фонда от загрязнения и заиления

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, организация контроля за соблюдением их режима;

Санитарная очистка территории:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

-предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий);

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.