Введение

Работы по разработке Генерального плана Троснянского сельского поселения Троснянского муниципального района Орловской области» выполнены ООО «Альянс», по заказу администрации Троснянского сельского поселения (муниципальный контракт  № 1 от 10 ноября 2010 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Положения о территориальном планировании Троснянского поселения включают в себя описание целей и задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию поселения, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

Генеральный план Троснянского сельского поселения конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития поселения, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории.

В задачи Генерального плана поселения входит выработка системы мероприятий, обеспечивающих:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- прогресс в развитии экономики поселения;

- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур.

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы;

- сохранение культурного наследия;

- рациональное использование всех видов ресурсов.

Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.  №190- ФЗ.;

- Закон Орловской области от 08 декабря 2006г. №27-КЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Орловской области»;

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчетным сроком II периода реализации – 20 лет (до 2030 года) и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок 1 периода реализации – 10 лет (до 2020 года).

Одно из первых мест перед административными органами поселения занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

ЧАСТЬ 1. Положение о территориальном планировании

Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (сельского поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (сельского поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований( поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельского поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

- зонирование территории поселения  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-гигиенические функции;

- выявление явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения от их воздействия;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства;

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие модели;

-разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.;

- стабилизации  численности  населения,  закрепление  трудовых  ресурсов, в первую очередь молодежи;

-привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения поселения.

2. ЧАСТЬ 2.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация проекта «Генерального плана Троснянского сельского поселения» позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

2.1. Планировочное развитие территории поселения

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

-   выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий.

Для упорядочения земельных отношений необходимо генпланом уточнены границы всех населенных пунктов, включены в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон.

Необходимо разработать  общие правила застройки поселения, устанавливающие:

-     порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

-   порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

-   порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.

2.2. Информация о поселении

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов с учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов

Троснянское сельское поселение расположено в центральной части  Троснянского района и граничит с землями Ломовецкого, Жерновецкого, Воронецкого, Муравльского, Малахово-Слободского, Пенновского сельских поселений Троснянского района Орловской области.

Центром сельского поселения является село Тросна. Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом, расстояние от с.Тросна до г.Орла – 65 км, ближайшая железнодорожная станция Глазуновка –37 км,

Территория поселения – 14769 га.

Рельеф поселения—долинно-балочный, отличается большой изрезанностью долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном.

Леса представлены, в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно. Основные лесные массивы расположены в юго-восточной и западной части поселения.

На территории Троснянского поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба чешуйчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 631 га, и, кроме того, леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на площади 185 га.

Главными природно-ландшафтными осями поселения – являются река Белый Немёд, река Тросна, река Тросенка, река Турьи. Реки поселения  маловодны. Вода  их чистая слабо минерализованная.  По характеру растительности поселения относится к подзоне лесостепи: леса чередуются с участками северных луговых степей.
В поселении залегают крепкие песчаники, карбонатные породы для известкования кислых почв, месторождения песков для строительных работ и производства силикатных изделий.

Современное поселение - это комплекс, включающий в себя сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты социального и бытового назначения. Население его составляет 4,3 тысяч человек.

Сельское хозяйство поселения реорганизовано и в настоящее время имеет следующую структуру: ООО «Суворовское», ООО «Агроинвест», ООО «Эксима-Анро». Промышленные предприятия представлены:

ООО «Промстройконструкция»,

ОАО «Троснянский молочный завод»,

ООО «Троснянский кирпичный завод»,

МУЖКП Троснянского района.

Социальную сферу представляют 1 детский сад, 1 средняя, 2 основных школы, школа – интернат, 1 школа дошкольного воспитания, а также школа-интернат, центр психолого-педагогической помощи, школа искусств, дом детского творчества внешкольной работы, детско-юношеский клуб физподготовки, РДК и 2 сельских дома культуры, 1 районная библиотека, 1 детская библиотека и 2 сельских библиотечных филиала, 1 больница,1 поликлиника, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 аптеки.

Торговая сеть поселения представлена 18 предприятиями частной собственности.

Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще в XIX в. и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Поселение имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что, прежде всего, определило структуру расселения.

Троснянское сельское поселение отличается наиболее высокой плотностью в районе. Здесь хорошо развита инженерно-транспортная  инфраструктура.

Территория поселения расположена на восточной окраине Русской равнины. Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительно степени изрезанный долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном.

Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры поселения:

- село Тросна – центр поселения и  района, расположено в северной части поселения, здесь сосредоточены основные объекты социального обслуживания и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур поселения.

-  с севера на юг территорию поселения и центр поселения пересекает федеральная трасса М2 «Крым» и примыкающая к ней федеральная автодорога А-142 «Тросна-Калиновка», играющие немаловажную роль в транспортной обеспеченности.

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей поселения

Производственная зона

В поселении работают 4 средних промышленных   предприятия:

- ОАО «Троснянский молочный завод» специализируется по выпуску цельномолочной продукции;

- ООО «Промстройконструкция специализируется по выпуску щелевых полов для свиноводческих комплексов, изготовлению металлических изделий;

- ООО «Троснянский кирпичный завод» специализируется на производстве кирпича;

- МУЖКП Троснянского района» специализируется на производстве теплоэнергии, в водоснабжении, водоотведении, с оказании услуг по вывозу ТБО.

Анализ показателей промышленности в Троснянском  поселении дает основание предположить, что промышленное производство в поселении развивается поступательными темпами. Организации поселения наращивают объемы производства, увеличивают рынки сбыта продукции, вкладывают инвестиции в развитие собственных производств. Но, вместе с тем  потенциал развития промышленного производства в поселении еще не раскрыт. Потенциал развития промышленного производства может быть направлен в сферу производства строительных материалов, добычу полезных ископаемых.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

Мероприятия на I этап (2015-2020гг)

1. Для развития строительной сырьевой базы предусматривается разработка песчаного  карьера в 1,0 км восточнее с.Тросна на площади 0,6 га (2015 год). При размещении карьера в условиях роста издержек на транспорт перспективными пунктами для развития строительной промышленности могут стать поселения, имеющие хорошую транспортную доступность и достаточную сырьевую базу.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1. ООО «Троснянский кирпичный завод»  (производство красного кирпича) – провести реконструкцию завода, 2030 год выполнения работ.

2. При наличии инвестора провести реконструкцию Пенькозавода, 2030 год выполнения работ.

Зона сельскохозяйственного использования

Троснянское поселение расположено в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в поселении благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства Троснянское поселение относится к западной зоне - зоне скотоводческо - свиноводческого животноводства с развитым  зерноводством, кормопроизводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 12553 га.

На 01.01.2010г. на территории Троснянского поселения работают 3 сельскохозяйственных предприятия.

В агропромышленном комплексе в 2010 году продолжался процесс развития интегрированных структур с участием банков, промышленных компаний и частных предпринимателей. Основным прорывом в этом направлении является строительство ЗАО АВК «Эксима» свиноводческого комплекса на 4800 голов с общим объемом инвестиций в 1,5 млр.рублей. Реализация данного проекта позволила в районе увеличить производство мяса свинины в 2,5 раза.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается и население населенных пунктов.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Генеральным планом поселения намечается сохранение большинства существующих площадок для размещения производственных предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства.

Площадки, располагаются в непосредственной близости к населенным пунктам и в черте населенных пунктов, на участках, наиболее привлекательных для ведения сельско- хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

2.4. Существующая численность населения и

расселения в границах Троснянского сельского поселения

На территории Троснянского сельского поселения расположены  двадцать четыре населенных пункта. Численность населения сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 4274 человек, в том числе трудоспособного 2662 человек.

В структуре современного расселения доминирует районный центр и центр сельского поселения Тросна с населением 2790 чел., расположенный на федеральной автодороге М2 «Крым». В нем сосредоточены основные места промышленного производства и большинство объектов торговли, здравоохранения и образования. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга.

К населенным пунктам 2-го ранга относятся: д.Гранкино, д.Сомово, д.Новые Турьи, д.Нижняя Морозиха, д.Верхнее Муханово, д.Малая Тросна, д.Саковнинки, д.Ладарево.

К населенным пунктам 3-го ранга относятся:  д.Барково, д.Ефратово, д.Игинка, д.Верхняя Морозиха, д.Средняя Морозиха, д.Ильино-Нагорное, д.Покровское.

д.Козловка, д.Корсаково, д.Лаврово, д.Хитровка, д.Красногорская, д.Яковлево, д.Ладаревские Выселки, д.Разновилье с малой численностью населения. Население имеет тенденцию уменьшения, в этих населенных пунктах отсутствуют объекты социально-бытового обслуживания населения.

2.5. Население и демографический потенциал

Демография

| Показатели | на 01.01.2006г | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 4328 | 4282 | 4299 | 4307 | 4274 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 612 | 616 | 622 | 618 | 605 |
| Население в трудоспособном возрасте | 2715 | 2656 | 2669 | 2679 | 2662 |
| Старше трудоспособного | 1001 | 1010 | 1008 | 1010 | 1007 |
| Число родившихся | 46 | 20 | 48 | 54 | 54 |
| Число умерших | 96 | 51 | 84 | 71 | 83 |
| Естественный прирост | -50 | -31 | -36 | -17 | -29 |

В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

2.6. Использование трудовых ресурсов Троснянского сельского поселения

на перспективу, чел.

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы Всего: числ. (чел.) знам. в %% в том числе: | 2662 100 | 2970 100 | 3282 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 90 3,4 | 130 4,4 | 192 5,9 |
| 2 | Промышленность | 200 7,5 | 340 11,4 | 410 12,5 |
| 3 | Малое предпринимательство | 20 0,7 | 50 1,7 | 100 3,0 |
| 4 | Лесное хозяйство | 1 0.1 | 2 0.1 | 2 0.1 |
| 5 | Предприятия торговли | 80 3,0 | 110 3,7 | 120 3,6 |
| 6 | Здравоохранение | 130 4,9 | 130 0,4 | 130 4,0 |
| 7 | Образование | 174 6,5 | 190 6,4 | 210 6,4 |
| 8 | Культурно-бытовое обслуживание | 44 1,7 | 44 1,5 | 44 1,3 |
| 9 | Административные учреждения | 5 0,2 | 5 0,2 | 5 0,2 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 544 28,0 | 940 31,6 | 1213 37,0 |
| II | Работающие в других регионах | 510 19.2 | 580 19.5 | 700 21,3 |
| III | Имеющие статус безработного | 22 0.8 | 22 0.7 | 22 0,7 |
| IV | Не занятые трудовой деятельностью | 349 13,1 | 310 10,4 | 270 8,2 |
| V | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 1007 37,8 | 1007 33,9 | 1007 30,7 |
| VI | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 30 1,1 | 50 1,7 | 70 2,1 |

2.7. Жилой фонд

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны,поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Постановлением Троснянского районного Совета народных депутатов №72 от 08 августа 2003 года и внесения изменений постановлением №284 от 13 августа 2010 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

для индивидуального жилищного строительства:

-минимальный размер площадью 0,10 га.

-максимальный размер площадью 0,50 га.

для ведения личного подсобного хозяйства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 1,5 га.

для ведения садоводства, огородничества, животноводства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 0,25 га.

Мероприятия на расчетный срок

Жилое строительство

Основные объемы строительства жилья предполагается вести за счет индивидуального жилищного строительства. Для обеспечения условий для строительства индивидуального жилищного фонда в Генеральном плане Троснянского сельского поселения выделяется 72,8 га на территории с.Тросна и 22,9 га на территории д.Ефратово.

Мероприятия на I этап (2015-2020гг)

Новая застройка предусматривается на одной площадке  площадью 23,0 га в северо-западной части с. Тросна;

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1.Новая застройка предусматривается на 1 площадке  площадью 8,0 га в северо-восточной части с. Тросна. 2025 год строительства.

2. Новая застройка предусматривается на 1 площадке  площадью 35,2 га в восточной части с. Тросна. 2025 год строительства.

3. Новая застройка предусматривается на 1 площадке  площадью 6,6 га в южной части с. Тросна. 2025 год строительства.

4. Жилое строительство северо-западная часть д.Ефратово на площади 22,9 га. 2025 год строительства.

2.8. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового

обслуживания

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков);

Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположение населённых пунктов. Спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики поселения.

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля.

Мероприятия на I этап (2015-2020гг)

1. Проектом Генерального плана предусматривается строительство магазина  в северо-западной части с.Тросна (2015 год строительства) на территории проектного жилого строительства в северо-западной части с.Тросна;

2. Проектом Генерального плана предусматривается строительство магазина в юго-восточной части с.Тросна по ул.Молодежная (2015 год строительства) для соблюдения

норм обеспеченности наиболее массовыми социальными объектами в пределах пешеходной доступности.

2.9. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В транспортную инфраструктуру Троснянского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Троснянское поселение  с областным центром, соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями (федерального и регионального значения); автодороги муниципального значения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги федерального значения:

- М2 «Крым» протяженностью в границах поселения 7,9 км;

- А 142 «Тросна-Калиновка протяженностью в границах поселения 7,7 км.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения:

- Змиевка – Глазуновка -Тросна протяженностью 5,6 км,

- А142«Тросна-Калиновка»-Гранкино протяженностью 5,4 км;

- «Тросна-Каменец» протяженностью 3,0 км

- «Тросна-Каменец»-Сомово протяженностью 1,5 км;

- А 142 «Тросна – Калиновка» -п.Рождественский протяженностью 3,8 км.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения: автодороги муниципального значения общей протяженностью 27,8 км.

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Строительство федеральных автодорог (намечено Схемой Орловской области):

1. Строительство новой скоростной трассы М-2 «Крым» (2030 год) с использованием механизмов государственного партнерства и возможной организацией ее последующей эксплуатации на платной основе. Протяженность трассы в границах Троснянского поселения составит 9,5 км.

Строительство автодорог регионального уровня  (намечено Схемой Орловской области).

Формирование на территории области системы кольцевых и хордовых направлений на  базе  существующих,  реконструируемых и проектируемых  автомобильных дорог

регионального значения, объединяющая между собой опорные населенные пункты области, полюса роста регионального значения и межрайонного значения.

Глубокое региональное кольцо: Дмитровск – Шаблыкино - Хотынец - Знаменское-Болхов - Мценск – Новосиль – Хомутово – Красная Заря - Ливны – Колпны  - Малоархангельск - Тросна. (2030 год строительства).

1.Проектируется строительство автодороги Рождественское–Тросна протяженностью 8,2 км,  (2030 год строительства).

Мероприятия на I этап (2015-2020гг)

1. Строительство АЗС на федеральной трассе М-2 «Крым» у автодороги регионального значения Тросна – Змиевка – Глазуновка.

. Мероприятия на I этап (2015-2020гг)

Строительство автодорог местного значения

1. Строительство автодороги к ТБО протяженностью 0,8 км;

2. Строительство автодороги к скотомогильнику протяженностью 1,2 км,

3. Строительство автодороги карьеру 1,9 км;

4. Провести работы по асфальтированию автодороги к д.Верхнее Муханово

протяженностью 1,1 км,

5. Провести работы по асфальтированию автодороги к д.Лаврово протяженностью

0,8 км;

6. Провести работы по асфальтированию автодороги Сомово-Козловка 1,9 км.

Инженерные сооружения

Мероприятия на I этап (2020г)

1. Ремонт моста через р. Белый Немед в д.Ладарево;

2. Ремонт моста через р. Тросенка в д.Верхнее Муханово.

2.10. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты, производственные и промышленные зоны Троснянского района, и Троснянского сельского поселения, в частности.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Трубопроводный транспорт

На территории  Троснянского поселения проходят транзитные магистральные газопроводы:

- «Шебелинка – Белгород – Курск - Брянск» протяженностью в границах поселения 7,3 км;

- газопровод-отвод к ГРС п.Дмитров Орловский протяженностью в границах поселения 5,6 км,

- газопровод - отвод, идущий в Курскую область протяженностью в границах поселения 10,3 км,

- газопровод - отвод, идущий в Глазуновский район протяженностью в границах поселения 10,0 км.

Кроме того, по территории Троснянского района проходит газопровод-отвод: к АГРС с.Тросна протяженностью 1,4 км;

Магистральные газопроводы обслуживает филиал ООО «Мострансгаз» и «Орловское управление магистральных газопроводов.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется через  подстанции 110/35/10 кВ, 35/10 кВ, расположенных в северо-западной части с.Тросна.

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: 100 кВ в северной части поселения протяженностью 2,5 км, 2 линии 35 кВ общей протяженностью 31,8 км, ряд 10 кВ, процент износа  60%. Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

2025г.

1.Схемой Орловской области предусматривается строительство ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ с.Тросна для организации второго питания подстанции протяженностью 11,9 км;

2. Генеральным планом предусматривается строительство  линии ВЛ 10 кВ протяженностью 1,6 км и двух трансформаторных подстанций 10/04 кВ  в северо-восточной части с.Тросна.

3. По проекту провести плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Связь

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Троснянского поселения обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Центртелеком»

На территории Троснянского поселения действуют 3 АТСК: в с.Тросна (количество обслуживаемых номеров 1024), д.Сомово (количество обслуживаемых номеров 100) и д.Ладарево (количество обслуживаемых номеров 50). Во всех населенных пунктах установлены таксофоны.

В поселении действует сотовая связь всех операторов. В северной части с.Тросна установлена станция сотовой связи «Билайн»

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в поселении имеется 3 почтовых отделения.

Мероприятия на I этап (2011 г.)

Предусматривается установка вышки сотовой связи в северо-западной части с.Тросна;

Газоснабжение  населенных пунктов

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, занимается ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ». Подача газа потребителям  в Троснянском  поселении осуществляется через 8 ГРП и 10 ШРП.

Населенные пункты: д.Яковлево, д.Разновилье, д.Лаврово, д.Корсаково, д.Ладаревские Выселки, д.Красногорская не газифицированы. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению, поэтому не имеет смысла их газифицировать.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Троснянского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Протяженность водопроводной сети на территории Троснянского поселения – 49,3 км., из которых 8,6 км нуждаются в ремонте. Основные источники водоснабжения – это 16 артезианских скважин, и 1 каптаж.

Централизованное водоснабжение отсутствует в 9 населенных пунктах: д.Ильино- Нагорное, д.Корсаково, д.Красногорская, д.Лаврово, д.Ладаревские Выселки, д.Покровское, д.Разновилье, д.Хитровка, д.Яковлевка.

Водоотведение

На территории Троснянского поселения очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на очистные сооружения. Канализационная сеть обслуживает малоэтажные жилые дома, и индивидуальные жилые дома по ул.Резника с.Тросна. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями.

Протяженность канализационных сетей на территории поселения составляет 2,6 км, из них 0,7 км нуждаются в ремонте, отремонтировано 54 м. Количество очистных сооружений  6 шт.

Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

1. Строительство канализационных сетей для обслуживания малоэтажных домов по ул.Пименова протяженностью 1 км;

2. Строительство миниочистных сооружений полной биологической очистки западная часть с.Тросна. Площадь 400 м².  Производительностью 24 м³/сут;

3. Строительство миниочистных сооружений полной биологической очистки южная часть с.Тросна для обслуживания малоэтажных домов по ул.Пименова. Площадь 400 м².  Производительностью 24 м³/сут.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

2.11. Зона специального назначения

Состояние кладбищ

На территории Троснянского сельского поселения размещены 17 кладбищ общей площадью 8,0 га, в том числе в границах населенных пунктов на площади 6,2 га.

Три кладбища (д.Сомово, д.Новые Турьи, д.Гранкино), располагаются в водоохранных зонах р.Белый Немед (Гранкино), в водоохранной зоне прудов (д.Сомово), д.Новые Турьи, оказывая негативное воздействие на водную среду. Проектом предусмотреть  природоохранные мероприятия:

- провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, устройство водопровода, организация мест сбора мусора;

- по  периметру территории всех кладбищ   посадить защитные лесонасаждения.

Проектом предусматривается новое кладбище площадью 3,2 га  северо-западная часть  с.Тросна  2015 г.;

Состояние ТБО

В поселении большой проблемой связанной с охраной почв, является загрязнение почв бытовыми отходами. В Троснянском поселении практически нет ни одной площадки для компостирования твердых бытовых отходов. Районная свалка, расположенная в 3,9 км северо-восточнее с.Тросна  в настоящее время проходит юридическое оформление. Сбором, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов на территории поселения занимается МУЖКП.

Состояние скотомогильников

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения  расположен один скотомогильник, расположенный в 1,0  км северо-восточнее д.Нижняя Морозиха, площадью 100 м². Первое захоронение 1970 год.

Скотомогильник соответствует санитарно-техническим  и гигиеническим требованиям, огорожен, обвалован. Санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м.

2.12. Зоны рекреационного назначения

II этап-2025г.

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

В центральной части с.Тросна расположена зеленая зона –  детский парк; в северо-западной части села заложен парк к 65–летию Победы.

Южнее д.Нижняя Морозиха на берегу пруда  размещается зона отдыха населения с  капитальными строениями, которые должны быть  оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Проектом предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры сезонного отдыха населения:

II этап-2025г.

1.Планируется зона отдыха населения северо-восточнее с.Тросна на берегу пруда;

2.Планируется парк культуры и отдыха на площади 1,6 га в с.Тросна  по ул.Молодежная.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса сельского поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

2.13. Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

Проектом предусматривается асфальтирование  улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения.

| п/п | Выполняемые мероприятия, объем работ, км |  | Место выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (2020) |  |  |  |
| с.Тросна |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы, 0,6 км |  | ул.Партизанская |
| 2 | Асфальтирование улицы, 0,6 км |  | ул.Садовая |
| 3 | Асфальтирование улицы, 0,5 км |  | ул.Красный Май |
| 4 | Асфальтирование улицы, 0,3 км |  | ул.Каштановая |
| 5 | Асфальтирование улицы, 0,2 км |  | ул.Северная |
| II этап (2030) |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы, 1,0 км |  | ул.Мира |
| 2 | Асфальтирование улицы, 0,2 км |  | пер.Школьный |
| 3 | Асфальтирование улицы, 0,3 км |  | пер. Строительный |
| 4 | Асфальтирование улицы, 0,3 км |  | ул.Сорокино |
| I этап (2020) |  |  |  |
| д.Нижняя Морозиха |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улиц, 2,0 км |  | улицы без названия |
| д.Средняя Морозиха |  |  |  |
| 2 | Асфальтирование улиц, 1,1 км |  | улицы без названия |
| д.Верхняя Морозиха |  |  |  |
| 3 | Асфальтирование улиц, 2,0 км |  | улицы без названия |
| д.Покровское |  |  |  |
| 4 | Асфальтирование улиц, 1,0 км |  | улицы без названия |
| д.Гранкино |  |  |  |
| 5 | Асфальтирование улиц, 3,0 км | улицы без названия |  |
| д.Ладарево |  |  |  |
| 6 | Асфальтирование улиц, 1,4 км | улицы без названия |  |
| д.Хитровка |  |  |  |
| 7 | Асфальтирование улиц, 1,5 км | улицы без названия |  |

2.14. Историко-культурный потенциал.

На территории Троснянского сельского поселения находится значительное количество памятников истории.

Для сельского поселения памятники, безусловно, представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории.

Список объектов культурного наследия Троснянского  поселения

| № п/п | Наименование памятника |  | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Братская могила советских воинов | с.Тросна, возле ДК | 1941-1943гг. | Решение Облисполкома № 33 от 27.01.87. |
| 2. |  | Братская могила советских воинов | с.Тросна, возле поста ГАИ | 1943г. | Пост. Главы адм. области №61 от 13.02.92. |
| 3. |  | Братская могила борцов за советскую власть | с.Тросна, ул. Свободы | 1921-1925гг. | Пост. Облсовета №13/241 – ОС от 21.02.03. |
| 4. |  | Памятник В.И.Ленину | с.Тросна, ул.Ленина |  |  |
| 5. |  | Памятник-мемориал землякам, погибшим в годы ВОВ | д. В-Гранкино | 1943г. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 6. |  | Братская могила советских воинов | д Ладаревские Выселки (сев-зап) | 1943г. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 7. |  | Братская могила советских воинов | д. Ладаревские Выселки (Свиридовский лес) | 1943г. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 8. |  | Братская могила советских воинов | д.Козловка (Сомово) | 1941-1943гг. | Реш. Облисп. №33 от 27.01.87. |
| 9. |  | Братская могила советских воинов | д.Разновилье | 1943г. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 10. |  | Братская могила советских воинов | д.Н-Турьи (Шепелево) | 1943г. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 11. |  | Братская могила советских воинов | д.Хитровка | 1943г. | Пост. Главы адм. обл. №61 от 13.02.92. |
| 12. |  | Памятник морским пехотинцам-лыжникам | д.Ильинско-Нагорное |  |  |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории и (объектов культурного наследия)

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории Троснянского сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 10 м.

2.15. Чрезвычайные ситуации

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Опасные геологические процессы

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Троснянского поселения развитие чрезвычайной ситуации являются:

Эрозия оврагов

Степень опасности овражной эрозии на территории поселения – умеренно опасная.

Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Троснянского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, град, ураган, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары.

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Троснянского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в поселении занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Не менее большую опасность представляет распространение свиного и птичьего гриппа по автодорожной магистрали федерального значения М2 «Крым», проходящей по  территории поселения, в том числе по селу Тросна.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Троснянского  поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов и химически

опасных грузов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных

и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах.

Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1. Автодорога М –2 «Крым» федерального значения - перевозка химически опасных грузов.

При аварии во время  транспортировки АХОВ химическое заражение произойдет всего районного центра.

2 ОАО «Троснянский молокозавод» 1,5 тонны аммиака. Радиус химического заражения 1 км.

Взрыво - пожароопасные  объекты

1.Автодорога М –2 «Крым» федерального значения - перевозка взрывоопасных

грузов;

2. АЗС №59 Орелнефтепродукт, расположенная на землях с.Тросна;

3. ГРС производительностью 38 м³/час, выходное давление 12 КГС/см².

4. Газопровод высокого давления, максимальное давление 75 КГС/см², d = 1412мм;

Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Борьба с эрозией оврагов

С целью благоустройства овражных территорий провести специальные инженерные мероприятия в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Лесные пожары

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью  отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий Троснянского поселения в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие противопожарные мероприятия:

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в плане поселения обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

На территории Троснянского поселения  в с.Тросна размещается пожарная часть ПЧ-34.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в с.Тросна соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (землетрясения, оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

2.16. Охрана окружающей среды

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Белый Немед – 200 м, реки Тросна, р.Тросенка, р.Турьи - 100 м, ручьев, прудов – 50 –100 м,

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 50 м сельского кладбища;

- Санитарно-защитная зона – 100 м проектируемого кладбища в северо-западной части с.Тросна;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона – 500 м участка компостирования твердых бытовых отходов;

- Санитарно-защитная зона – 50-100 м производственных объектов IV-V класса вредности;

- Санитарно-защитная зона – 1000 м скотомогильника с захоронением в ямах;

- Санитарно-защитная зона – 300 м газораспределительной станции магистрального газопровода;

- Санитарно-защитная зона 300 м свиноводческого комплекса (репродуктора) поголовьем 4800 голов;

- Санитарно-защитная зона 100 м кирпичного завода;

- . Санитарно-защитная зона 100 м очистных сооружений ;

- Санитарно-защитная зона 100 м молокозавода.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 110 кВ – 20 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 6-10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Троснянском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- - строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

- Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.