ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Часть 1. Введение

Генеральный план Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области разработан в 2012 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Воронецкого сельского поселения (договор б/н от 30 марта 2012 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана Воронецкого сельского поселения по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на разработку генерального плана  сельского поселения и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Лесной кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года.

- Закон Орловской области №522-ОЗ от 06 июля 2015г. «Об административно-территориальном устройстве Орловской области ( с изменениями от 30 мая, 7 ноября 2006 г.,  22 марта 2007 г., 17 марта, 30 декабря 2009 гг., 11 октября 2010 г.);

- Закон Орловской области №444-ОЗ от 19 ноября 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Орловской области».

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Нормативы градостроительного проектирования Орловской области. Утверждены Постановлением №250 от 01.08.2011 г.

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на разработку Генерального плана, утвержденное Главой администрации Воронецкого сельского поселения;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:10000 на территорию сельского поселения);

- Схема территориального планирования Орловской области, институт Урбанистики          г.Санкт-Петербург, 2008 г.;

 Схема территориального планирования Троснянского района Орловской области,

разработанная ООО «Альянс» г. Пенза 2010 год;

- Стратегия развития Троснянского района на период до 2020 года;

- Свод правил  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.2011, Москва.

Федеральные целевые программы:

   "Культура России (2006-2015 годы)";

   "Жилище" на 2007-2015 годы;

   "Социальное развитие села до 2012 года";

   Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2012 годы;

   "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

 "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы

и на период до 2012 года";

 "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы".

При разработке Генерального плана территории Воронецкого сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Схема расположения Воронецкого сельского поселения

в границах Троснянского района

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Воронецком сельском поселении

Воронецкое сельское поселение расположено в северо-восточной части  Троснянского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 14,3 км и с запада на восток 14,7 км.

Границы Ломовецкого сельского поселения утверждены Законом Орловской области №444-ОЗ от 19 ноября 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Орловской области».

Территория сельского поселения граничит:

- на севере – с землями Кромского района Орловской области;

- на востоке – с землями Глазуновского района Орловской области;

- на юге – с землями Никольского и Муравльского сельских  поселений Троснянского района Орловской области;

- на западе — с землями Троснянского и Жерновецкого сельских  поселений Троснянского района Орловской области.

Общая протяженность границ Воронецкого сельского поселения составляет 60 км.

На территории Воронецкого сельского поселения расположено 10 населенных пунктов.

Село Воронец является административным центром Воронецкого сельского поселения.

Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом.

Расстояние до районного центра  с.Тросна 18 км, до областного центра г. Орел – 83 км.

Ближайшая железнодорожная станция Глазуновка расположена в 19 км.

Связь осуществляется по автомобильным дорогам   регионального значения 3, 4 технической категории.

Сельское поселение, в основном, аграрное.

Общая площадь сельского поселении 8050 га. На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 года проживают 856 человек.  Плотность составляет 1,24 чел./га На территории сельского поселения расположены МБОУ ТРОО «Воронецкая средняя общеобразовательная школа, детский сад», МБОУ ТРОО «Каменецкая основная общеобразовательная школа, детский сад» СДК,  ГУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт», ФГУП «Почта России»,  торговые магазины.

Выводы

- Экономико-географическое положение Воронецкого сельского поселения выгодное;

- Территория сельского поселения имеет транспортные связи: по территории поселения проходят региональные автомобильные дороги 3-4 технической категории;

- Природно-климатические условия благоприятны для сельскохозяйственной деятельности.

2.2. Краткая историческая справка

Село Воронец  раскинулось в 60 верстах от Орла и в 30 – от Кром, при небольшом ручейке, на сырой заболоченной местности, вследствие чего тифозная горячка здесь почти никогда не переводится. Почва глинистая, малоплодородная.

По своему начертанию слово почти совпадает со словом Воронеж, но сказать трудно, родственны ли данные топонимы. Воронец, видимо,  произошел от «вороной»- цвет лошади черной масти. Не исключено, что и от фамилии, а также от «ровнец» - ровное место! Что же могло быть «черным» в данной местности. Геологи обнаружили большие залежи руды в районе Воронца. А там, где вода рудая, коричневая, похожая на кровь, на вишневый сок, на вороную лошадь.

По ведомости 1734 года с.Воронец имело свыше 200 дворов и принадлежало к Орловскому уезду. К селу приписаны деревня Лебедиха, Турейка и Каменец. До 1854 года к нему принадлежали также дер.Гнилец, Красавка, и Соболевка, которые в означенном году составили отдельный приход с.Гнильца. В приходе 2441 муж. и 2547 женщин.

Занятия крестьян- земледелие и отхожие промыслы на юг России.

В с.Воронец в 1875 году и в д.Турейка – в 1884 году открыты земские школы.

Село Каменец находится  в 70 км от Орла и 30 – от Кром. Первое название указывает на то, что прежде здесь добывались и разрабатывались жерновые камни, которые потом развозились на лошадях в Курскую, Могилевскую и Черниговскую губернии. Второе имя свидетельствует о фамилии прежних владельцев этого села. Почвы – глинистые, много больших оврагов и промоин.

Всего в приходе  594 мужчин и 676 женщин, которые занимаются земледелием и ходят на заработки на юг России. По ведомости 1734 года в с.Каменец было 73 двора и деревянная церковь. Имеется земское училище, год образования неизвестен.

Населенные пункты поселения были свидетелями событий 1905 и 1917 годов.

В конце 20-х годов началась массовая коллективизация, продолжавшаяся и в 1938-1939 годы.

С октября 1941 года по август 1943 года район был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

С самого начала войны действовал партизанский отряд под командованием В.А. Кавардаева; начальником штаба отряда был Д.Г. Новиков. Партизанская база находилась в Фанзоновском лесу. За 17 месяцев партизаны уничтожили 47 танков, 12 самолётов, пустили под откос 20 эшелонов и т.д. В марте 1943 года отряд был расформирован.

В 1943 году у истоков реки Ока прокатилась битва между Советской Армии и немецкими войсками, завершившаяся тем, что враг стал изгоняться с территории страны.

В освобождении Троснянского района участвовали войска Центрального фронта. Жители Троснянского района свято чтут память о погибших воинах освободителях троснянской земли и воинах – земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Братские могилы погибших воинов, где всегда живые цветы,  напоминают жителям района о тех грозных годах.

В результате оккупации народное хозяйство, социально-культурная сфера понесли большие потери.

Жизнь сегодняшняя - не менее напряженная, ставит сложные задачи.

2.3. Природно-ресурсный потенциал  Воронецкого сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Воронецкое сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля - +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Выводы:

- Местоположение Воронецкого сельского поселения обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Рельеф

Территория Воронецкого сельского поселения расположена в центре Средне-Русской возвышенности. По рельефу территория сельского поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек.

Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Местами овраги и балки залесены.

Овражная сеть более развита в западной и южной частях поселения

Выводы

Несмотря на то, что территория поселения расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию населенных пунктов можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров однообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (45%). Значительная площадь занята серыми, светло-серыми, темно-серыми почвами (15%). На долю оподзоленного чернозема, занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесными и выщелоченным черноземом приходится 29%.

Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и тяжелосуглинистый и редко глинистый.

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение.

По условиям образования почв территория района относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 76 баллов.

Выводы

По условиям образования почв территория поселения относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 80-90 баллов.

Снижение плодородия почв обусловлено рядом причин и, прежде всего, сокращением объёмов работ по улучшению качества земель. Проблемы деградации почвенного покрова являются особенно острыми для землепользователей.

Рекомендации:

Для предотвращения негативных явлений, связанных с изменением плодородия почв (развитие водной и ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры почв, заболачивание и засоление), загрязнение земель пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и др. токсичными веществами необходимо проведение первоочередных мероприятий по охране земель, к которым следует отнести:

- агротехнические, гидротехнические мероприятия, снижающие проявления водной

эрозии;

- повышение плодородия почв;

- выполнение своевременной и качественной рекультивации земель;

- использование земель по целевому назначению;

- предотвращение засоления, загрязнения и захламлённости почв.

Полезные ископаемые

На территории  Воронецкого сельского поселения отсутствуют места разработок и месторождения полезных ископаемых, стоящих на государственном балансе.

Водные ресурсы

Территория поселения находится на водоразделе рек Волги и Днепра. Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Главными водными артериями на территории поселения является р.Ока, протекающая с юга на север по восточной границе поселения протяженностью 4,7 км и р.Тросна, протекающая с юго-запада на северо-восток по д.Каменец протяженностью 6,1 км.

Озер естественного происхождения в Воронецком  поселении нет. Среди искусственных водоемов преобладают пруды, площадь которых обычно весьма различна от 1-2  до 5 - 10 га. Плотины и дамбы, удерживающие воду в прудах, грунтовые, реже — с каменной отмосткой или бетонным покрытием. Ширина их 6-8 м, высота 3-4 м. Протяженность плотин обычно около 50 м.

Использование прудов подчинено местным интересам. Объем накапливаемой воды расходуется на хозяйственные нужды и для водопоя скота. Образование зоны сезонного отдыха населения не имеет возможности из-за небольшой площади прудов и их несоответствия санитарно- гигиеническим требованиям.

Подземные воды

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Воронецкого сельского поселения полностью основано на использовании пресных подземных вод. В связи с особенностями геологического строения и географического положения поселение обеспечено запасами подземных вод.

Воронецкое сельское поселение располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Территория сельского поселения находится на сочленении Московского и Днепрово-Донецкого артезианских бассейнов.

Значительное количество атмосферных осадков (490-590 мм в год), расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Водоснабжение поселения осуществляется подземными водами, посредством водозаборных скважин.

Основной подземный водоносный горизонт используемый для водоснабжения, представлен в основном глинами с прослоями песков, залегает на значительной глубине и достаточно защищен водоупорными слоями от загрязнения.

По бактериологическим показателям качество подземных вод в области относительно стабильное.

Централизованное водоснабжение составляет около 50% от общего объема водопотребления подземных вод в районе.

Основной вклад в ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям вносят животноводческие комплексы, отсутствие очистных сооружений для очистки сточных вод в неканализированных районах.

Несмотря на это, качество подземных вод, подаваемых населению, соответствует санитарным стандартам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Для выполнения водоохранных мероприятий ГУПР по Орловской области выделяются значительные средства как из федерального, так и областного бюджета.

Эти средства направляются на проведение следующих мероприятий:

- Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание ведение единого банка данных.

- Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод.

- Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.

- Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.

- Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения.

- Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.

- Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов.

Лесные ресурсы

Воронецкое сельское поселение расположено в центральной части Средне-Русской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской   лесостепной  ( подзона северных луговых степей).

Леса представлены, в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно.

На территории Воронецкого сельского поселения распространены широколиственные леса, где произрастают вместе с кленом остролистным ясень обыкновенный, вяз, липа мелколистная.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 244 га, в том числе леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций.

Территориальной единицей управления в области использования охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. Лесничества осуществляют реализацию лесохозяйственных регламентов в участковых лесничествах.

По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, выполняющим разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса).

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Леса Троснянского района расположены среди земель сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию  здоровья человека оказывает лесотерапия.

Режимы и регламенты средопользования

(требования к использованию территорий)

- Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности

- Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок)

- Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках

- Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов лесного хозяйства

Растительный и животный мир поселения (Ресурсы флоры и фауны)

Воронецкое сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории поселения распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Большая часть территории расположена на равнине и распахана, которая ежегодно засевается культурными растениями: рожь, пшеница, ячмень, картофель, сахарная свекла, кукуруза и прочие кормовые культуры.

По берегам рек, оврагам и балкам небольшими урочищами располагаются смешаные леса, природный состав которых разнообразен: дуб, ясень, клен, липа, береза, сосна, осина, ольха; из кустарников – лещина, крушина, клен татарский, боярышник, ива кустарниковая.

Травянистая растительность лугов представлена злаками и разнотравьем. Наиболее часто встречается: овсяница, мятлик, костер, пырей, различные виды клевера, тысячелистник, подорожник, цикорий.

Численность животного мира лесов, водотоков поселения значительно сократилась в связи с хозяйственной деятельностью человека. Для нераспаханных участков характерны представители фауны грызуны- суслики, мыши, полевки, зайцы, хомяки; обитают животные, принадлежащие к отряду насекомоядных – крот. В лесах водятся лисица, хорек, волк.

Все рассматриваемые виды животных имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах. Помимо экологического значения учитывается их охотничье и эстетическое значение. Поэтому важной чертой размещения животных по территории района является увеличение видового состава путём создания заказников, путём акклиматизации и реакклиматизации видов, а также самостоятельного вселения животных и птиц.

Выводы

Виды животных на территории сельского поселения имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоемах.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Воронецкого сельского поселения составляет 8050 га.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

-  земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7102 | 88,2 |
| Земли населённых пунктов | 689 | 8,6 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики и иного специального назначения: | 15 | 0,2 |
| в том числе земли транспорта из них: | 14 | 0,2 |
| железнодорожного |  |  |
| автомобильного | 14 | 0,2 |
| земли обороны | - | - |
| земли энергетики | 1 | - |
| земли специального назначения | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 244 | 3,0 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 8050 | 100 |

Категории земель имеют разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Земли сельскохозяйственного назначения

«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей» (Земельный кодекс РФ (п.1 ст.77):

-сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

# Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с Земельным кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий» (Земельный кодекс РФ ст.83 п.2).

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Согласно законодательству, (Градостроительный кодекс п. 6 ст. 23) землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

## Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Из общей площади территории сельского поселения 88,2% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 689 га (8,6%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 15 га (0,2%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельского поселения составляют 244 га (3,0%).

Выводы:

Анализ земель на территории Воронецкого сельского поселения показал, что не все категории земель установлены на территории поселения, потому что невозможно произвести точный подсчет площадей земель по категориям, так как не все земельные участки поставлены на кадастровый учет. Учет земель по району ведется без учета административного деления на муниципальные образования, это делает невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию.

Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Воронецкого сельского поселения благоприятны для проживания. и сельскохозяйственного производства и способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв.

Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.

2.4. Сложившаяся градостроительная ситуация

Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодорога регионального значения 3-й категории, проходящая по территории поселения в южной её части и автодороги регионального значения 4-й категории. На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: рельеф местности, ручьи и запруды, распределительные газопроводы и другие межпоселковые сети.

На территории Воронецкого сельского поселения расположены 10  населенных пунктов. Село Воронец является центром Воронецкого сельского поселения. Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.

Населённые пункты

с.Воронец

Административным центром Воронецкого сельского поселения является с.Воронец расположенное в юго-восточной части поселения. Население села составляет 346 чел., площадь – 252,8 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на юг структуру.

Общественная зона сформировалась в виде одного единого центра в северо-восточной части. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами. Южнее села проходит автодорога регионального значения направления Змеевка-Глазуновка- Тросна.

Въезд в населенный пункт осуществляется с восточной  стороны.

На проектный период в с.Воронец имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: средняя общеобразовательная школа, детский сад в школе, СДК, библиотека, ФАП, предприятия торговли. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 131.

В центре села, возле СДК  расположена братская могила советских воинов.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Водоснабжение осуществляется от одной артскважины. Централизованным водоснабжением обеспечено 50% села. Качество воды удовлетворительное.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ Воронец, 6 - ти ТП.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, обеспечивается одним ГРПШ.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными и от индивидуальных АОГВ.

По проекту в границах  населенного пункта предусматривается индивидуальная  жилая застройка,  в результате которой граница села не изменяется.

д.Каменец

д.Каменец расположена северо-западнее  административного центра сельского поселения. Население деревни составляет 275 чел., площадь – 159,8 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с запада  на восток структуру.

Из общественно-деловых построек в деревне расположены БОУ ТРОО «Каменецкая основная школа», в которой размещен детский сад; ФАП, почта, АТС, СДК. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-восточной  и с юго-западной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 108.

В д.Каменец расположена братская могила советских воинов.

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение осуществляется от одной артскважины. Качество воды удовлетворительное.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с. Воронец, 2-х ТП. Газоснабжением охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница деревни не меняется.

село Горчаково

Село Горчаково расположено северо-западнее  административного центра сельского поселения.

Население села составляет 78 чел., площадь – 91,2 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с запада на востока на структуру.

Общественная зона отсутствует. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-восточной  стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов  48.

В северо-западной части села  расположено кладбище.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной северо-восточнее села. Качество воды удовлетворительное.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, одного ТП.

Газоснабжением осуществляется от одного ГРПШ, охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница села не меняется.

деревня Лебедиха

Деревня Лебедиха расположена северо-восточнее  административного центра сельского поселения и имеющая с общую границу с селом Воронец. Население деревни составляет 103 чел., площадь – 93,3 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с запада на восток структуру.

Общественная зона отсутствует. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с северной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 50.

На территории деревни размещаются два  пруда.

Система инженерного обеспечения  не достаточно развита.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, двух ТП.

Газоснабжение осуществляется от 2-х ГРПШ. Газоснабжением обеспечена северная улица. Водопровод отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница деревни не меняется.

поселок Кулига

Поселок Кулига расположен северо-западнее административного центра сельского поселения.

Население поселка составляет 2 чел., площадь – 2,7 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет правильной формы структуру. Общественно-деловая в поселке отсутствует. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами. Въезд в населенный пункт осуществляется с северной   стороны. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 1.

Система инженерного обеспечения неразвита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, одного  ТП.

Газоснабжение и водоснабжение отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница поселка не меняется.

поселок Лужок

Поселок Лужок расположен восточнее  административного центра сельского поселения.

Население поселка составляет 33 чел., площадь – 7,6 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с запада на восток структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами. Въезд в населенный пункт осуществляется с западной  стороны.

Населенный пункт состоит из одной улицы. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 11.

Система инженерного обеспечения неразвита. Централизованное водоснабжение поселка отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, 1-го ТП.

Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница поселка не меняется.

поселок Макеевский

Поселок Село состоит из двух обособленных участков, которые расположены северо-западнее административного центра сельского поселения и северо-восточнее д.Каменец.

Население поселка составляет 2 чел., площадь – 16,8 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток структуру.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-западной  стороны.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Населенный пункт состоит из двух улиц. Количество домов 2. Жилой фонд имеет разную степень амортизации.

Система инженерного обеспечения не развита. Централизованное водоснабжение поселка отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, 1-го ТП.

Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница поселка не меняется.

поселок Село

Поселок Село состоит из двух обособленных участков, которые расположены северо-восточнее административного центра.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на юг и запада на восток структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами. Населенный пункт состоит из одной улицы. Количество домов 8. Жилой фонд имеет разную степень амортизации.

Система инженерного обеспечения не развита. Централизованное водоснабжение поселка отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, 1-го ТП.

Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница поселка не меняется.

поселок Шейка

Поселок Шейка расположен северо-восточнее административного центра. В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на юг структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Количество домов 6. Жилой фонд имеет разную степень амортизации.

Система инженерного обеспечения неразвита. Централизованное водоснабжение поселка отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница поселка не меняется.

хутор Надежда

Хутор Надежда расположен восточнее административного центра поселения. В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с запада на восток структуру.

Общественно-деловые постройки в хуторе отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Количество домов 3. Жилой фонд имеет разную степень амортизации.

Система инженерного обеспечения не развита. Централизованное водоснабжение хутора отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница хутора не меняется.

.

2.5. Население и демографический потенциал

Воронецкого сельского поселения

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.

В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем Орловской области и Воронецкого сельского поселения.

На территории Воронецкого сельского поселения расположено  десять населенных пунктов. Численность населения поселения на 01.01.2012 года составляет 856 человек, в том числе трудоспособного 426 человек.

Перечень  населенных пунктов и численность населения с 2008 по 2011гг.

| Название населенного пункта | Численность населения (чел) На 01.01. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Итого | 940 | 935 | 847 | 856 |
| с.Воронец – адм. центр СП | 376 | 374 | 337 | 346 |
| с.Горчаково | 85 | 84 | 77 | 78 |
| д.Каменец | 298 | 296 | 258 | 275 |
| д.Лебедиха | 118 | 118 | 112 | 103 |
| п.Кулига | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п.Лужок | 36 | 36 | 36 | 33 |
| п.Макеевский | 3 | 3 | 3 | 2 |
| п.Село | 10 | 10 | 10 | 8 |
| п.Шейка | 8 | 8 | 8 | 6 |
| х.Надежда | 4 | 4 | 4 | 3 |

Демография ( по данным поселения)

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 946 | 940 | 935 | 847 | 856 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 150 | 147 | 144 | 112 | 116 |
| Население в трудоспособном возрасте | 443 | 442 | 441 | 427 | 426 |
| Мужчины (17-59 лет) | 201 | 200 | 200 | 196 | 196 |
| Женщины (17-54 лет) | 242 | 242 | 241 | 231 | 230 |
| Старше трудоспособного | 353 | 351 | 350 | 308 | 314 |
| Число родившихся | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 |
| Число умерших | 23 | 20 | 22 | 35 | 21 |
| Естественный прирост |  |  |  |  |  |
| Прибывшие | 3 | 3 | 10 | - | 22 |
| Убывшие | 4 | 1 | 2 | 65 | 2 |

Данные таблиц показывают, что за последние 5 лет количество населения уменьшилось на 84 человека и продолжает уменьшаться. Это произошло за счет оттока и естественной убыли населения и рождаемости, не превышающий уровень смертности. Факторами снижения численности населения сельского поселения являются отток сельской молодежи в город.

## Выводы

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 2-3 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Механический приток имеет влияние на экономику.  Миграция является основной силой, которая может поддержать и увеличить численность населения сельского поселения на данном этапе.

Трудовые ресурсы Воронецкого сельского поселения

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность трудоспособного населения в сельском поселении составляет  человек или 49,8% от общей численности населения.

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы- всего | 426 | 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 25 | 5,9 |
| 2 | Промышленность | - | - |
| 4 | Торговля | 3 | 0,7 |
| 5 | Здравоохранение | 4 | 0,9 |
| 6 | Образование | 55 | 12,9 |
| 7 | Культурно-бытовое обслуживание | 6 | 1,4 |
| 8 | Административные учреждения | 4 | 0,9 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 97 | 22,8 |
| II | Работающие в других регионах | 23 | 5,4 |
| III | Имеющие статус безработного | - | - |
| IV | Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 290 | 68,1 |
| V | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 16 | 3,7 |
| VI | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | - | - |

Основными отраслями использования рабочей силы остаются сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Перспектива развития рынка труда в Воронецком сельском поселении связана с развитием сельскохозяйственного производства и созданием производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и оказании иных платных услуг.

Администрация сельского поселения должна вести работу по увеличению мест приложения трудовой деятельности:

- направлять молодежь ( до 18 лет), не имеющую профессии, в учреждения профессионального образования для получения специальности до начала трудовой деятельности;

- привлекать незанятых граждан к трудовой деятельности;

- развивать и поддерживать малое и среднее предпринимательство для создания новых рабочих мест;

- оказывать поддержку мигрантам из других регионов для обеспечения квалифицированной рабочей силой.

2.6. Экономический потенциал

В современном понимании муниципалитет – это не только административно-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики.

Созданию сети кластеров на региональном уровне объективно препятствуют накопившиеся здесь экономические структурные проблемы. Государственной политики поддержки кластерного развития не существует.

Стратегия и приоритеты регионального и кластерного развития на федеральном и региональном уровне в России не определены, а инструменты региональной экономической политики находятся в зачаточном состоянии. Следовательно, стратегия муниципальных образований может носить адаптивный характер в условиях стихийной регионализации. Это предопределяет необходимость ориентироваться, с одной стороны, на действующие федеральные и региональные целевые программы и проекты, с другой стороны, создавать инструменты и институты развития на местах в целях формирования нового качества экономического потенциала территории.

Промышленность

На территории Воронецкого сельского поселения отсутствуют промышленные объекты.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить внедрение низкозатратных и конкурентоспособных технологий.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Сельское хозяйство

Воронецкое сельское поселение расположено в зоне относительно рискованного земледелия. Природно-климатические условия в поселении благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

В целом, природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 5205 га.

На 01.01.2011 г. на территории Воронецкого сельского поселения функционируют два сельскохозяйственных предприятия ООО «ОрелАгропром» (с.Воронец) и ООО «Золото Черноземья» (д.Каменец).

ООО «ОрелАгропром» занимает 2470 га сельскохозяйственных угодий, в том числе в собственности 170,42 га. Сельскохозяйственное предприятие  специализируется на выращивании зерновых и масличных культур (рапс, соя).

ООО «Золото Черноземья» (д.Каменец) занимает 3519 га сельскохозяйственных угодий. Сельскохозяйственное предприятие  специализируется на выращивании зерновых культур.

Поголовье животных у сельскохозяйственных предприятий отсутствует.

Животноводством занимается крестьянско-фермерское хозяйство Адуева Аслана Заиндиевича: всего крупного рогатого скота 27 голов, в том числе 1 корова.

На территории поселения, юго-восточнее с.Воронец и в западной части д.Каменец размещается зона объектов  сельскохозяйственного назначения: территория мастерских, места разгрузки зерна и  зерновые склады.

Количество работающих в сельском хозяйстве составляет 25 человек.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население населенных пунктов:

| Населенные пункты | Поголовье скота в личном подсобном хозяйстве на 01.01.2012 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупный рогатый скот | Свиньи | Овцы | Лошади | Птица |
| с.Воронец | 36 | 46 | 16 | 10 | 1193 |
| с.Горчаково | 6 | 14 | - | 5 | 542 |
| д.Каменец | 70 | 81 | 21 | 9 | 889 |
| д.Лебедиха | 11 | 29 | 6 | 4 | 394 |
| п.Кулига | - | - | - | 1 | 11 |
| п.Лужок | 7 | 6 | 7 | 5 | 27 |
| п.Макеевский | - | - | - | - | - |
| п.Село | 2 | 2 | - | - | 37 |
| п.Шейка | 2 | 2 | - | - | 64 |
| х.Надежда | - | - | - | - | 25 |
| Итого | 134 | 180 | 50 | 34 | 3182 |

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Основными причинами спада производства  в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Выводы

Воронецкое сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На самом деле, потенциальные  возможности поселения позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Важно отметить, что производственные объекты отсутствуют на территории поселения.  Их дальнейшее развитие  зависит от  совершенствования законодательной базы и проведения реформ, которые  дали бы возможность и стимулировали приток частных инвестиций.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть население выезжает на работу в другие регионы, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

2.7. Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Воронецкого сельского поселения осуществляются  автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения железная дорога не проходит. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения Глазуновка расположена  в 19 км.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Воронецкого сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие поселение  с областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (регионального значения), автодороги муниципального значения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

Характеристика региональных автодорог

в Воронецком сельском поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория автодорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Змиевка-Глазуновка-Тросна | 4,5 | 3 | асфальтобетон |
| 2 | Тросна-Каменец | 5,6 | 4 | асфальтобетон |
| 3 | «Тросна-Глазуновка»- Гнилец | 1,5 | 4 | асфальтобетон |
| 4 | «Тросна-Глазуновка»- Воронец | 3,0 | 4 | асфальтобетон |
|  | Итого | 14,6 |  |  |

Перечень автодорог местного значения

в Воронецком сельском поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км |  | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. с твердым покрытием |  |
| 1. | Каменец-Горчаково | 2,0 | - | грунт |
| 2. | Воронец-Лебедиха-Село | 6,5 | 6,5 | асфальто-бетон |
| 3. | Каменец-Воронец | 8,0 | - | грунт |
| 4 | Воронец-Нижняя Морозиха | 4.1 | - | грунт |
|  | Итого | 20,6 | 6,5 |  |

Состояние автодорог удовлетворительное. Воронецкое сельское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Искусственные сооружения

Мосты на территории поселения отсутствуют. Автотранспорт проезжает по плотинам и водопропускным сооружениям.

Выводы

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  достаточно высокая 262 км/1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения обеспечена инженерными коммуникациями, обслуживаемыми населенные пункты и объекты сельскохозяйственного назначения.

Трубопроводный транспорт

Участок «Линейная производственно-диспетчерская станция «Стальной конь» Брянского производственного отделения ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт» обслуживает транзитный магистральный нефтепровод МНПП «Орел-Курск» протяженностью 10,3 км по территории Воронецкого сельского поселения.

Кроме того, по территории Воронецкого сельского поселения проходит газопровод-отвод высокого давления, идущий в Глазуновский район протяженностью 6,3 км.

Газоснабжение  населенных пунктов

Газоснабжение Воронецкого сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам протяженностью 12,9 км и  давлением  6 и 3 кгс/см² поступает на газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) населенных пунктов, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, занимается ОАО «Орелоблгаз». Подача газа потребителям  в поселении осуществляется через 1 ГРП и  5 ГРПШ.

Характеристика газоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Месторасположение газораспределительных пунктов | Протяженность газопровода низкого давления |
| --- | --- | --- |
| 1. | с.Воронец 1 ГРПШ | Протяженность газопровода 8,5 км |
| 2. | д.Каменец 1ГРП, 1 ГРПШ | Протяженность газопровода 4,4 км |
| 3. | с.Горчаково 1 ГРПШ | Протяженность газопровода 3,7 км |
| 4. | д.Лебедиха 2 ГРПШ | Протяженность газопровода 1,5 км |
| Итого | 1 ГРП, 5 ГРПШ | Протяженность газопровода низкого давления 18,1 км |

Протяженность газопровода низкого давления в населенных пунктах Воронецкого поселения составляет 18,1 км.

6 населенных пунктов: п.Кулига ( 2 чел.), п.Шейка (6 чел.), п.Лужок ( 33 чел.), х.Надежда (3 чел.)  не газифицированы. Население выше перечисленных населенных пунктов небольшое и имеет тенденцию уменьшения, поэтому проводить их газификацию нецелеобразно.

Выводы

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

- довести уровень газификации поселения до 90%;

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов Воронецкого сельского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Протяженность водопроводной сети на территории Воронецкого сельского поселения  – 9,0 км. Основные источники водоснабжения – это 4 артезианские скважины.

Централизованное водоснабжение присутствует в трех населенных пунктах. Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Характеристика водоснабжения

| №п/п | № скважины | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | д.Каменец (не функционирует) |
| 2 | 15 | д.Каменец |
| 3 | 6 | с.Воронец |
| 4 | нет сведений | с.Воронец (территория объектов с/х назначения) не функционирует |
| 5 | 12 | с.Горчаково |
| Итого | 5 |  |

Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Водопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | протяженность водопроводных сетей, км |
| 1. | с.Воронец | 1,7 |
| 2. | д.Каменец | 5,3 |
| 3. | д.Горчаково | 2,0 |
|  | Итого | 9,0 |

В с.Воронец  водоснабжение осуществляется из артскважины, расположенной в северной части с.Воронец. Кроме того, на территории объектов сельскохозяйственного назначения расположена  нефункционирующая артскважина и водонапорная башня, которая будет восстановлена.

В д.Каменец  водоснабжение осуществляется из артскважины, расположенной юго-восточнее д.Каменец.

В с.Горчаково  водоснабжение осуществляется из артскважины, расположенной северо-восточнее  с.Горчаково.

В семи населенных пунктах: п.Кулига (2 чел.), п.Лужок (33 чел.), п.Макеевский (2 чел.), п.Село (8 чел.), п.Шейка (6 чел.), х.Надежда (3 чел.), д.Лебедиха (103 чел.)  централизованное водоснабжение отсутствует. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению, поэтому не имеет смысла здесь проводить водопровод.

Выводы

Поселение обладает недостаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в густонаселенных пунктах.

Развитие жилой зоны в с.Воронец потребует строительство водопровода от артскважин села.

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

На территории Воронецкого сельского поселения отсутствует канализационная сеть, очистные сооружения Общественные здания, индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями.

Выводы

Важной проблемой остается отсутствие систем водоотведения и очистных сооружений.

Электроснабжение

Электроснабжение Воронецкого сельского поселения осуществляется через электроподстанцию 35/10кВ с.Воронец, и 17 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи:

- ВЛ 35 кВ протяженностью 5,1 км,

- ряд 10 кВ протяженностью 26,7 км

Процент износа линий электропередачи  60%.

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Энергоснабжение потребителей в границах Воронецкого сельского поселения

| №№ подстанции | Мощность подстанции (кВт) | Загруженность | Местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 006 | 160 | 30 | с.Воронец |
| 007 | 100 | 20 | с.Воронец |
| 008 | 100 | 60 | с.Воронец |
| 009 | 100 | 40 | с.Воронец |
| 010 | 400 | 50 | с.Воронец |
| 011 | 160 | 30 | д.Каменец |
| 012 | 100 | 60 | д.Каменец |
| 013 | 100 | 60 | с.Горчаково |
| 014 | 100 | 60 | с.Воронец |
| 015 | 63 | 50 | д.Лебедиха |
| 016 | 160 | 40 | д.Лебедиха |
| 017 | 100 | 30 | п.Село |
| 018 | 60 | 40 | п.Село |

Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Связь

Связь - часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории населенных пунктов обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Центр» Орловский филиал, структурное подразделение ЛТУ с.Тросна.

На территории Воронецкого сельского поселения в с.Воронец введено  АТС общей задействованная емкость 50 номеров, обслуживает с.Воронец, д.Лебедиха, х.Надежда, п.Шейка, п.Лужок. В д.Каменец введено  АТС общей задействованная емкость 50 номеров, обслуживает д.Каменец, с.Горчаково, п.Кулига.

Все населенные пункты обслуживают таксофоны, их количество в поселении 10 единиц. На территории Воронецкого сельского поселения действует сотовая связь всех операторов. Вышка сотовой связи установлена в южной части Воронецкого сельского поселения.

В Воронецком сельском поселении только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в поселении  два 2 почтовых отделения: с.Воронец и д.Каменец.

Выводы

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Теплоснабжение

Обеспечение теплом Воронецкого сельского поселения осуществляется от локальных котельных и автономно от индивидуальных, поквартирных теплогенераторов (котлы АОГВ), вид топлива- природный газ.

Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития сельского поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра – с.Воронец;

- в части развития жилых зон;

- динамично развивается транспортная инфраструктура;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Воронецкое сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

На территории поселения расположено 2 сельскохозяйственных предприятия ООО «ОрелАгропром», ООО «Золото Черноземья».

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства Воронецкого сельского поселения будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

2.8. Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчет-

ный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Воронецкое сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,6 |
| Миграция | +0,5 | +0,78 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (9 лет) | 1,051 | 1,020 |
| расчетный срок (19 лет) | 1,104 | 1,040 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 8561+0+0.51009= 900(чел.)

Расчетный срок: 856 1+0+0,510019 = 945(чел.)  950(чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 856 1+−0,6+0,781009= 873(чел.)  870(чел.).

Расчетный срок: 856 1+−0,6+0,7810019 = 890(чел.)

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (9 лет) увеличится на 5% и составит 900 человек за счет механического прироста. При этом численность населения в расчетный период (19 лет) увеличится на 10 % и составит 950 человек.

По негативному варианту численность населения в Воронецком поселении в период I очереди увеличится на 2% и составит 870 человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 4 % и составит 890 человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных  и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

2.9. Жилищный  фонд

| Наименование населенных пунктов | Численность населения | Всего жилого фонда м² | Муниципальный жилой фонд всего |  |  | Индивидуальный жилой фонд всего |  | Средняя обеспеченность м²/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во домов 2-3 этажные | количество квартир в многокв. ж.домах | тыс.м² общей площади | кол-во домов | м² общей площади |  |
| с.Воронец | 346 | 7920 | - | - | - | 131 | 7920 | 21,1 |
| д.Каменец | 78 | 2880 | - | - | - | 48 | 2880 | 33,9 |
| с.Горчаково | 275 | 3360 | - | - | - | 108 | 3360 | 11,3 |
| д.Лебедиха | 103 | 3060 | - | - | - | 50 | 3060 | 25,9 |
| п.Кулига | 2 | 60 | - | - | - | 1 | 60 | 30,0 |
| п.Лужок | 33 | 660 | - | - | - | 11 | 660 | 18,3 |
| п.Макеевский | 2 | 120 | - | - | - | 2 | 120 | 40,0 |
| п.Село | 8 | 480 | - | - | - | 8 | 480 | 48,0 |
| п.Шейка | 6 | 360 | - | - | - | 6 | 360 | 40,0 |
| х.Надежда | 3 | 180 | - | - | - | 3 | 180 | 45,0 |
| Итого по поселению | 856 | 22080 | - | - | - | 368 | 22080 | 23,5 |

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Близость Воронецкого сельского поселения к районному центру, к железной дороге (ст.Глазуновка), наличие автотрассы,  и своеобразного природного ландшафта делает данную территорию привлекательной для комплексного индивидуального жилищного строительства и позволяет прогнозировать развитие территории.

В настоящее время в области и районе реализуются четыре областные жилищные программы, направленные на увеличение объемов жилищного строительства и обеспечение населения доступным по стоимости жильем: "Свой дом", "Программа ипотечного жилищного кредитования Орловской области", "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей", "Социальное развитие села на 2009-2012 годы». Около 70% сданного в эксплуатацию жилья построено в рамках реализации этих программ.

Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Троснянского  района являются:

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и инженерных систем;

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Троснянского  района являются:

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и инженерных систем;

- увеличение объемов нового жилищного строительства на основе современных эффективных, энергосберегающих архитектурно - строительных систем;

- реализация инвестиционных проектов и предложений ГУ строительства и архитектуры администрации области;

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо:

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей на всех уровнях финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- развитие малоэтажного строительства;

- передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- реализация областных целевых программ "Доступное жилье", "Государственная поддержка развития строительного комплекса Орловской области в 2011 - 2015 гг.", а также программы по развитию стройиндустрии;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках федеральных целевых программ.

В настоящей работе был проведен прогнозный расчет объемов нового жилищного строительства, ориентированный на перспективную численность населения по комплексному (целевому) варианту прогноза.

Проведенный прогнозный расчет по  Воронецкому сельскому поселению выявил специфическую тенденцию в динамике ввода жилья, обусловленную соотношением темпов сокращения численности населения, темпов выбытия жилищного фонда в и потребностью нового жилищного строительства. В результате естественной убыли населения появляется свободный жилищный фонд, который используется под разные цели (дачи, второе жилье для горожан, сдача в аренду и т.д.).

В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Несмотря на наличие свободного жилищного фонда, на селе возникает постоянная потребность в новом строительстве в связи  с физическим,  и моральным износом жилых домов (в обществе формируются новые социальные стандарты).

Выводы

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением строительной деятельности в поселении и имеет тенденцию увеличения.

Основными приоритетными направлениями в жилищной политике Орловской области являются:

- Развитие жилищного строительства;

- Совершенствование жилищно-коммунального комплекса;

- Развитие ипотечного кредитования населения и рынка жилья;

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед отдельными категориями гражданам.

Рекомендовано

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищного строительства;

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономных технологий строительства, производства строительных материалов;

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- эффективная реализация областной целевой программы «Жилище»;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Основным результатом реализации вышеуказанных мероприятий должно стать комплексное решение жилищных проблем в поселении и повышение уровня доступности жилья для жителей.

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства

на проектные сроки

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

На период 2011-2020 гг. (1-я очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 5,0 тыс.м² или в среднем за год около 0,5 тыс.м². При этом жилищная обеспеченность к 2020 году может составить – 28,5 м²/чел.

В последующий период 2020-2030 гг. (до расчетного срока) выделение больших массивов под  новое жилищное строительство не планируется, а предусматривается уплотнение существующего жилого фонда.

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в поселении и повышения уровня доступности жилья.

Постановлением Троснянского районного Совета народных депутатов №72 от 08 августа 2003 года и внесения изменений постановлением №284 от 13 августа 2010 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

для индивидуального жилищного строительства:

-минимальный размер площадью 0,10 га.

-максимальный размер площадью 0,50 га.

для ведения личного подсобного хозяйства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 1,5 га.

для ведения садоводства, огородничества, животноводства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 0,25 га.

-минимальные - 0,05 га.

-максимальные – 1,50 га.

2.10. Объекты федеральной, областной собственности и муниципальной

собственности района, расположенные на территории

Воронецкого сельского поселения

Объекты федеральной собственности

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лесной фонд | поселение |
| 2. | Магистральный газопровод | поселение |
| 3. | Магистральный нефтепровод | поселение |
| 3. | ФГУП «Почта России» | с.Воронец |

Объекты областной  собственности

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Змиевка-Глазуновка-Тросна | поселение |
| 2. | Тросна-Каменец | поселение |
| 3. | «Тросна-Глазуновка»- Гнилец | поселение |
| 4. | «Тросна-Глазуновка»- Воронец | поселение |
| 5. | ГУЗ « ФАП» | с.Воронец |
| 6. | ГУЗ « ФАП» | с.Каменец |

Объекты муниципальной собственности района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | БОУ ТРОО «Воронецкая средняя общеобразовательная школа» | с.Воронец |
| 2. | БОУ ТРОО «Каменецкая основная общеобразовательная школа» | с.Каменец |

2.11. Характеристика социальной структуры Воронецкого сельского поселения

Зона общественно – деловой застройки

В социальную инфраструктуру входят объекты, которые делятся:

- по функциональному назначению – предприятия образования, здравоохранения, культуры, спортивные объекты, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, Сбербанка, административные учреждения;

- по формам собственности и рангу административного подчинения - государственного (федерального), областного (регионального), районного и местного (муниципального) значения;

- по интенсивности использования- объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса.

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы организации и работы объектов социальной инфраструктуры в границах поселения, поэтому в разделах Генерального плана рассматриваются эти вопросы.

Образование

Образование Воронецкого сельского поселения  сегодня – это:

- БОУ ТРОО «Воронецкая средняя общеобразовательная школа на 300 мест;

- БОУ ТРОО «Каменецкая основная общеобразовательная школа на 100 мест;

Характеристика  объектов образования

Воронецкого сельского поселения

| Название учреждения | местонахождение | Год постройки | Число уч-ся, детей чел. |  | Общая площадь м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая емкость | факт |  |
| БОУ ТРОО «Воронецкая средняя общеобразовательная школа», БДОУ ТРОО «Воронецкий детский сад» БОУ ТРОО «Каменецкая основная общеобразовательная школа», БДОУ ТРОО «Каменецкий детский сад» | с.Воронец д.Каменец | 1992 1973 | 300 100 | 67 16 17 6 | 1502 1026,7 |

Анализ учреждений образования выявил следующее:

- фактическая заполняемость  общеобразовательного учреждения в с.Воронец составляет   30%. Для возрастной категории до 16 лет - соответствует существующей потребности и предполагаемый рост численности населения центрального населенного пункта на перспективу не повлияет на ситуацию, поэтому существующая сеть учреждений по количеству удовлетворяет потребности на перспективу.

- местоположение общеобразовательных учреждений находится в радиусе доступности повседневного пользования и соответствует системе расселения в целом;

- фактически охват общеобразовательных  учреждений 100%;

-негативные факты –состояние построек образования: построены в 1973, 1992 годах, поэтому имеют износ   50-60%.

Социальные объекты в Воронецком сельском поселении

Здравоохранение

Воронецкое сельское поселение имеет типичную для муниципального района систему здравоохранения, основанную на оказании первичных медицинских услуг (диагностика заболеваний, первая медицинская помощь, проведение лечения несложных заболеваний). Центральная районная больница находится на территории с.Тросна. Более серьезные обследования и процедуры, требующие высокой квалификации медперсонала и дополнительного оборудования,  проводятся в медицинских учреждениях города Орел. В среднесрочной перспективе, при изменении демографической и экономической ситуации потребуются трансформации и в пространственной организации системы здравоохранения района. Основной целью изменения работы системы здравоохранения должно быть обеспечение доступности и улучшение качества предоставления услуг. Реализация сценариев социально-экономического развития района приведет, в первую очередь, к изменению не количества, а состава потребителей услуг. Новые требования к качеству услуг будут существенно отличаться от современных, вследствие чего необходимо будет внедрять новые организационные формы работы учреждений здравоохранения.

Систему здравоохранения сельского поселения можно назвать достаточно развитой.

На территории поселения находятся – 2 муниципальных учреждений здравоохранения,  в том числе:

- ГУЗ  «ФАП» с.Воронец , число посещений составляет 20 пос./ смену.

- ГУЗ  «ФАП п. Каменец» число посещений составляет 15 пос./ смену.

Принципы функционирования системы здравоохранения:

Обслуживаются жители сельского поселения, оказывается доврачебная медицинская помощь. Систему здравоохранения сельского поселения можно назвать достаточно развитой.

Необходимые мероприятия

- Капитальный ремонт

- Улучшение качества услуг.

- Устройство площадок для сбора мусора.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Воронецкого сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

На территории сельского поселения  в с.Воронец расположен СДК, в котором расположен зрительный зал на 150 мест, и библиотека с количеством книг 5700. В п.Каменец расположен СДК на 70 мест.

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Воронецкого сельского поселения сравнительно невысок: это стадион при школе, спортивный зал в средней образовательной школе с.Воронец и д.Каменец.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли недостаточно высок, это 2 предприятия торговли в с.Воронец и в д.Каменец. Их специализация - товары повседневного спроса .Население других населенных пунктов  обслуживаются выездной автолавкой. В сфере торговли занято 3 человека.

Нормативные требования при разработке проекта генерального плана.

|  | Объекты обслуживания | Единица измерения | Нормы | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) сельское поселение | мест на 100 детей 0-6 лет | 40 (методика) | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы сельское поселение | 140-145 мест на 1000 жителей | 140-145 (СНиП) | 500 м - 1 ступень; 2-4 км - 2,3 ступень. |
| 3 | Врачебные амбулатории, или ФАП | посещений/в смену на 1000 человек | 17,96 (методика) | сельский нас/пункт - 30 минут с использо ванием транспорта |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек | 1,77 (методика) |  |
| 4 | Плоскостные сооружения | га/на 1000 жителей | 0,9 (СНиП) | сельский нас/пункт - 2,5-3 км. |
| 5 | Спортзал | м² площади пола/на 1000 жителей | 350 (методика) |  |
| 6 | Бассейн | м² зеркала воды/на 1000 жителей | 75 (методика) |  |
| 7 | ДК, клубы населенный пункт до 500 жит. | мощность (мест) | 100-150 (методика) | сельский нас/пункт - 2,5-3 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жит. | мощность (мест) | 150-200 (методика) |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жит. | мест/на 1000 жит./ мощн.1-го объекта | 150/270 (методика) |  |
| 8 | Библиотеки населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей | мест/на 1000 жителей/тыс. ед. хранения | 5-6 6-7,5 СНиП) | сельский нас/пункт - 2,5-3 км. |
| 9 | Магазины сельское поселение | м² торговой площади/на 1000 человек | 300 (СНиП) | 2,5-3 км |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест/на 1000 жителей | 40 (СниП) | 2,5-3 км |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СниП) | 2,5-3 км |
| 12 | Бани сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СниП) | 2,5-3 км |
| 13 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СниП) | - |
| 14 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | 2,5-3 км |
| 15 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 16 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 17 | Отделение банка сельское поселение | Операционная касса/на 1-2 тыс. жит. | 1 (СНиП) | 2,5-3 км |

Обеспеченность населения Воронецкого сельского поселения

учреждениями, предприятиями социальной инфраструктуры.

| Учреждений обслуживания/кол-во | Норматив | Емкость расчет. | Сущ. емкость | Факт. | % обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Школа с.Воронец, Детский сад | 140-145 мест на 1000 жителей 40 мест на 100 детей 0-6 лет | 73 6 | 300 32 | 94 23 | 100 100 |
| Школа д.Каменец Детский сад | 140-145 мест на 1000 жителей 40 мест на 100 детей 0-6 лет | 52 3 | 100 20 | 17 6 | 100 100 |
| ФАП с.Воронец | 18 посещений/в смену на 1000 человек | 10 | 17 | 17 | 100 |
| ФАП д.Каменец | 18 посещений/в смену на 1000 человек | 6 | 15 | 15 | 100 |
| СДК | на 1 тыс.- 100-150 мест (не менее 300 мест/объект) | 55 | 150 | 150 | 100 |
| СДК | на 1 тыс.- 100-150 мест (не менее 300 мест/объект) | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Библиотека | 6,0 - 7,5 тыс.ед на 1000 человек | 5,3 | 6,0 | 5,7 | 100 |
| Магазин (смеш.) | на 1 тыс.- 300 м² /торг.площади | 250 | 120 | 120 | 50 |
| Отделение связи | Не менее одного в поселении | 2 | 2 | - | 100 |

Зоны специального назначения

Кладбища

На территории Воронецкого сельского поселения  размещено 2 кладбища общей площадью 2,6 га, в том числе в границах населенных пунктов 2,6 га:

- 1,2 га  в северо-западной части с.Воронец;

- 1,4 га в северо-западной части с.Горчаково

На территории кладбища с.Воронец  недостаточно места для захоронений. Проектом генерального плана необходимо запроектировать новое  кладбище в северо-западном направлении, через автодорогу площадь 1,5 га.

Норма расчета согласно СНиП 2.07.01.89 составляет 0,24 га на 1 тысячу человек. При расчете дополнительно необходимо учитывать благоустройство кладбищ.

Рекомендуем

Провести озеленение по периметру кладбища с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация).

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения

На территории Воронецкого сельского поселения нет специализированного участка для хранения промышленных и бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам. Сбором, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов на территории поселения занимается МУЖКП с.Тросна путем вывоза их на территорию районной свалки, расположенной в 3,9 км северо-восточнее с.Тросна.

Для снижения загрязнения территории населенных пунктов отходами потребления необходимо установить контейнеры дополнительно в кварталах индивидуальной жилой застройки.

Норма образования бытовых отходов для сельских поселений колеблется   от 2,2 до 3,6 м³/чел в год,  в том числе 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок –20 кг на 1 человека в год; смет с 1 м² твердых покрытий улиц, площадей и парков 15 кг с 1 м² усовершенствованных покрытий.

Норматив образования твердых бытовых отходов в сельском поселении:

- на 01.01.2012 г. составил 3082 м³/ в год;

- на 2020 год составит 3130 м³/ в год;

- на 2030 год  составит 3200 м³/ в год.

На территории Троснянского района  необходима разработка генеральных схем очистки территорий населенных пунктов от отходов, которые должны соответствовать техническому заданию, согласованному с управлением по экологии и природопользованию.

Проектные решения схем необходимо направить на:

- внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов.

Проблема при складировании твердых бытовых отходов

- отходы, хранящиеся на неблагоустроенной и перегруженной свалке, приводят к загрязнению почвы. Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Необходимо внедрить систему раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и переработки отходов. Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе исключить из общей массы как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов. Генеральным планом предусмотреть организацию контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку на районный полигон ТБО.

Скотомогильники

На территории Воронецкого сельского поселения отсутствуют скотомогильники, соответствующие санитарно-техническому  и гигиеническому состоянию. Поголовье у сельскохозяйственных предприятий отсутствует, в наличии только у населения.

ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» по заявке и по звонку населения  занимается вывозом трупов животных.

На территории поселения располагается один скотомогильник  (с.Горчаково) площадью 600 м², находящийся в стадии консервации. Первое захоронение 1960 год. Территория скотомогильника обозначена на местности, но отсутствуют ограждения.

Рекомендуется привести в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями

После ликвидации поголовья у сельскохозяйственных предприятий, необходимости в пользовании скотомогильником нет.

Зона рекреационного назначения

Воронецкое сельское поселение характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик, отнесено к территориям относительно благоприятными для организации рекреационной деятельности.

На территории поселения нет возможности  организации мест для сезонного отдыха населения ввиду отсутствия прудов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

Население поселения пользуется зоной сезонного отдыха, расположенной на берегу пруда на территории Кромского района севернее поселения.

3. Мероприятия по охране историко-культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков, связанных с  расположенными

на территории  Воронецкого сельского поселения

объектами культурного наследия

На территории Воронецкого сельского поселения расположены памятники истории.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена.

Братские могилы, обелиски, воинские захоронения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Братская могила советских воинов, памятник | д.Воронец | 1941-1943гг. | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87. |
| 2. | Братская могила советских воинов | д.Каменец | 1941-1943гг. | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87. |

В соответствии со ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и их территорий, а также хозяйственной деятельности, на нарушающей целостности памятника или ансамбля и на создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Зона охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст.34 Федерального закона №73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законами.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия на территории Воронецкого сельского поселения не установлены в связи с отсутствием  проекта зон охраны.

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные  работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований, работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Выводы

До настоящего времени не установлены охранные зоны объектов культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия сельского поселения отсутствует, рекомендовано разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

4. Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Воронецкого сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

### Ограничения на использование территорий для осуществления

### градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны газопроводов;

- охранные зоны ЛЭП;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры,

археологии.

Заповедная зона:

- подзоны строгой заповедности,

- подзона регулируемой заповедности.

Зона регулированного рекреационного использования:

    - подзона защитная,

    - подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

    - подзона экстенсивной рекреации;

    - подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых защитными лесами, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга. Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработку градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство  зданий и на проектирование застройки;

- контроле  органами государственной власти и местного самоуправления  соблюдения установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

### Ограничения  и  требования  средопользования 
 (планировочные  режимы  и  регламенты)

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Защитные леса | - Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности - Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) - Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках - Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов лесного хозяйства |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ - Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. - В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия - Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. - Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной) - Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников - Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы - Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | - Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны) | - Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций - Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций - Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки - Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений - В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей - Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений - Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | - Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений); СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения) - В соответствии со статьей 65 пункта 15. Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. - В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством - Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств - Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами - В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования - Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима - Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается - Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения - Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности - Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; - зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов - Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений - Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. - Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. - На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения - Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Воронецкого сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и сельскохозяйственного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

Выполненное зонирование территории Воронецкого сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы железных дорог и автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

5. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Воронецкого сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Существующая планировочная организация селитебной территории, это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Территория малоэтажной застройки незначительна. Улицы  имеют твердое покрытие в центре села, остальные не асфальтированы. Улицы  в количестве восемнадцати меридианного и широтного направления сформировали регулярную квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов.

Зонирование территории Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- общественно-деловые. включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий, земли объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зона объектов специального назначения - кладбищ;

- зона особо охраняемых территорий -объектов культурного наследия, включающая памятники истории.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;

В связи с проектными решениями и их внедрением, на  территории сельского поселения, с учётом планировочной структуры, настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

Планируемые функциональные зоны:

- жилая ( зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- общественно-деловая зона (строительство пожарного Депо);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (строительство автодороги,  ремонт асфальтового покрытия улиц;

- зона специального назначения (расширение кладбища).

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Новое строительство в населённых пунктах будет осуществляться за счёт резервных территорий внутри населенных пунктов. Главным планировочным центром сельского поселения является село Воронец – административный центр сельского поселения.

Существующая планировочная организация селитебной территории, это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Территория малоэтажной застройки отсутствует. Улицы  имеют твердое покрытие, некоторые их которых требуют асфальтирования и ремонта твердого покрытия. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников.

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и  благоустройства: газифицирован, проложены водопровод, имеются локальные котельные  и индивидуальные источники тепла.

В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.

Существующая планировочная организация селитебной территории села Воронец, это квартальная, одноэтажная жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами домами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности.

Выбор участков  для индивидуального жилого строительства произведен в южной части ( в границах) села Воронец.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя объекты общественного обслуживания населения.

В настоящее время в жилой зоне села Воронец расположены социально – значимые объекты: магазины, средняя образовательная школа, детский сад, размещенный в здании школы, ФАП, библиотека, АТС, СДК.

При размещении индивидуального жилого строительства в с.Воронец выполнен норматив радиуса обслуживания объектами общественно-деловой застройки.

Производственная зона

В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов следует размещать предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственные зоны на территории Воронецкого сельского поселения отсутствуют.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями; зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона сельскохозяйственных угодий находится как в границах населенных пунктов,  так и за границей.

В юго-восточной части с.Воронец расположена территория мастерских, территория зерновых складов и места разгрузки зерна (ток). В западной части д.Каменец размещается территория зерновых складов.

Развитие объектов сельскохозяйственного назначения  проектом генерального плана не предусматривается.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения относительно  благоприятны для рекреационной деятельности.

Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и  иное особо ценное значение.

На территории Воронецкого сельского поселения в селе Воронец и с.Каменец размещены братские могилы советских воинов, которые являются объектами культурного наследия регионального значения.

Зона территории особо охраняемых природных территорий отсутствует на территории Воронецкого сельского поселения.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории Воронецкого сельского поселения располагаются два кладбища: с.Воронец, с.Горчаково. В благоустройстве и содержании кладбищ вместе с администрацией сельского поселения, участвуют местные жители, наводится санитарный порядок, вывозится мусор.

Участки ТБО и действующие скотомогильники на территории поселения отсутствуют.

Недостаточность места для захоронений жителей сельского поселения  требует расширения кладбища в с.Воронец.

Выводы

Сложившаяся система социальной инфраструктуры сельского поселения, имеет учреждения обслуживания той емкости, которые ему необходимы по условиям реального спроса, с одной стороны, и исходя из его экономических возможностей, с другой стороны.

6. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в Воронецком сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов отсутствуют производственные предприятия Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – кладбища, объекты сельскохозяйственного назначения, водоотведение.

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – автомобильные дороги, трубопроводный транспорт (магистральный нефтепровод,  магистральный газопровод)

Загрязнение воды и почвы

Водоотведение

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть на территории населенных пунктов отсутствует. Население пользуется выгребными ямами, но эта система водоотведения недостаточна для нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения.

Состояние ТБО

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения.

Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке селитебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются, в основном, при эксплуатации жилых зданий, а также объектов общественного назначения.

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют твердые бытовые отходы, размещенные в необорудованных местах.

Необходимо внедрить систему раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и переработки отходов. Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе исключить из общей массы как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов. Проектом генерального плана предлагается  во всех населенных пунктах поселения  предусмотреть организацию контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку, на районный полигон ТБО.

В Воронецком сельском поселении вывозом твердых бытовых отходов занимается  «МУЖКП» на основании трехстороннего  договора о сотрудничестве.

Состояние скотомогильников

Действующие скотомогильники на территории Воронецкого сельского поселения отсутствует. Скотомогильник, находящийся в стадии консервации на территории сельского поселения необходимо привести в  соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Поголовье сельскохозяйственных животных у  сельскохозяйственного предприятия отсутствует. Население имеет поголовье сельскохозяйственных животных в достаточном количестве. Вывозом трупов животных  по заявке или по звонку занимается ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки».

Состояние кладбищ

Кладбища, расположенные на территории поселения: в северо-западной части с.Воронец, в северо-западной части с.Горчаково, не оказывают негативного влияния на селитебную территорию населенных пунктов и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона кладбищ традиционного захоронения согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м.

Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды. Рекомендуем

Провести озеленение по периметру кладбища с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация).

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом, которые  являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. автомобильных дорог III - IV  категории – 50 м, V категории- 25 м.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Строительство (реконструкция) в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Трубопроводный транспорт

По территории Воронецкого сельского поселения  проходят магистральный газопровод-отвод и магистральный нефтепровод высокого давления.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

По территории сельского поселения проложены распределительные  газопроводы к населенным пунктам поселения

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Воронецкого сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006 г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Ока – 100 м, реки Тросна  – 50 м,  ручьев без названия – 50 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0,5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006г. № 74 -ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);   СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Организация водоохранных зон

Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия  объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Восстановление и охрана водных объектов

Мероприятия на малых реках, родниках ( проведение расчистки от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

Санитарно-защитные зоны

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008 г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 100 м кладбищ для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно-защитная зона для складов и открытых мест разгрузки зерна – 100 м.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 7 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 35 кВ – 15 м;

- 10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)– территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения

Режимы и регламенты средопользования

(требования к использованию территорий)

- Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается

- Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения

Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения

Режимы и регламенты средопользования

(требования к использованию территорий)

- Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности

- Зона санитарной охраны  централизованной системы питьевого водоснабжения включает:

- зону санитарной охраны водозаборных сооружений;

- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов

- Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных  полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений

- Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых  в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с  водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

- Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из  водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния:

-  вверх по течению  - не менее 200 м от водозабора;

-  вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

-  по прилегающему к водозабору  берегу  - не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени;

-  в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу:

-  при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем  акваторию  до противоположного берега  и  пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени;

-  при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем  полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м.

На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м

- Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа

- Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа.

- Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем  водопотребителю,  могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м.

- На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  запрещаются:

-  строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и  реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

-  проживание людей;

- сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов;

Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой  воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,  использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения.

Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,   должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения

Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Троснянском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- - строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора на  территории ФАП с.Воронец и д.Каменец.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Особо охраняемые природные территории

Система особо охраняемых природных территорий представляет собой территориальное сочетание функционально и территориально взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, организованных с учетом ландшафтной структуры района и взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. Их конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально - экономического развития, сохранение и улучшение средо- и ресурсо воспроизводящих функций ландшафтов, биологического разнообразия.

На территории Воронецкого сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Организация водоохранных зон

Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия  объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Восстановление и охрана водных объектов

Мероприятия на малых реках, родниках ( проведение расчистки от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

Мероприятия по улучшению состояния почв:

В зоне сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по сохранению почвенного покрова, а также по устранению опасных геологических процессов.

1. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимиками;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

5. Организация хранения непригодных к применению  пестицидов.

7. Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1.Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

# 7.1.1. Метереологические и опасные агрометереологические явления

На территории Воронецкого сельского поселения ураганные ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются почти ежегодно.

7.1.2. Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, сельскохозяйственные объекты.

7.1.3. Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгорания наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Леса на территории Воронецкого сельского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в поселении занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

7.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Воронецкого сельского поселения следующие:

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах;

7.2.1. Угрозы химической опасности

На территории Воронецкого сельского поселения отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

7.2.2. Радиационная опасность

На территории Воронецкого сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории поселения возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях.

7.2.3. Взрыво - пожароопасные  объекты

На территории сельского поселения размещены следующие взрывоопасные объекты:

1. Магистральный нефтепровод. Наиболее потенциально опасными участками является переход через региональную автодорогу «Змеевка-Глазуновка-Тросна»-с интенсивным автомобильным движением;

2. Газопровод - отвод  высокого давления.

Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, брак строительно-монтажных работ, а также несовершенство конструкций и узлов, а также может быть подземная коррозия металла, брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и

техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается полиция  по Троснянскому муниципальному району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории районного центра  в с.Тросна размещается пожарная часть ПЧ №34. Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в с.Тросна не соответствует условию, определенному «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах Воронецкого сельского  поселения не должно превышать - 20 минут.

Для выполнения требований Регламента противопожарной безопасности (время прибытия первого расчета не должно превышать 20 минут) предусматривается строительство пожарного ДЕПО в с.Воронец.

Лесные пожары

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы  автомобильных дорог, линии электропередачи, широкие просеки.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью  отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий Воронецкого сельского поселения в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие противопожарные мероприятия:

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, поступающего в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

Медицинское обслуживание

На территории поселения расположены объекты оказания первой медицинской помощи фельдшерско-акушерские пункты в  с.Воронец и д.Каменец.

ЧАСТЬ 2.   8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочное развитие территории поселения

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Наличие автодорог 3-4 технической категории, высокая обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой, высокое плодородие почв делает данную территорию привлекательной для комплексного индивидуального жилищного строительства и позволяет прогнозировать интенсивное развитие территории.

Жилая зона

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Воронецкое сельское поселение

Новая застройка предусматривается на 2-х площадках в юго-восточной части с.Воронец общей площадью 9,8 га:

- 1-й участок площадью 3,5 га;

- 2-й участок площадью 6,3 га.

Общественно-деловая зона

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Для выполнения требований Регламента противопожарной безопасности (время прибытия первого расчета не должно превышать 20 минут) предусматривается строительство пожарного ДЕПО в с.Воронец (Воронцовское сельское поселение)

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Планируется завершение строительства автодороги «Воронец -Каменец» протяженностью 8,0 км.

Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Проектом предусматривается ремонт  центральной улично-дорожной сети  в с.Воронец протяженностью 0,3 км.

Зона инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на IIэтап (2020-2030г)

1. Схемой Орловской области предусматривается строительство ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ с.Тросна для организации второго питания подстанции протяженностью 11,9 км.

Зона специального назначения

Кладбища

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Проектом предусматривается расширение кладбища в северной части с.Воронец площадью 1,5  га в северном направлении.

Скотомогильники

Существующий скотомогильник, находящийся в стадии консервации, необходимо привести в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Зоны рекреационного назначения

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории

(объектов культурного наследия)

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Воронецкого сельского поселения отсутствует, предусматривается разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

Охрана окружающей среды и рационального  природопользования

Зеленая зона

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

Развитие малого предпринимательства

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для экономически активного населения района. Это реальный источник поступления денежных средств  в бюджет в качестве налога.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 года  № Пр-582 пункта 9-б, необходимо предоставлять земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

9. Обоснование предложений по территориальному планированию,

этапы их реализации

С целью развития Агропромышленного кластера Орловской области, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе области для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышая рентабельность животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий Орловской области согласно «Комплексной программе экономического и социального развития Орловской области на 2008-2012гг», Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, Национальному проекту развития АПК, а также в рамках «Отраслевой целевой программы развития животноводства до 2015 года» проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями;

- Стимулирование внутреннего потребления продукции агропромышленного комплекса: реализация региональных программ по обеспечению школьников» полезным завтраками», содержащими молоко и молочные продукты, реализация программ по обеспечению малоимущих слоев населения продуктами, содержащими белок, проведение информационных акций о полезных продуктах питания;

- Реализация проектов по созданию современных молочных ферм, повышение продуктивности молочного стада;

- Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов производства  говядины;

- Развитие сырьевой базы (повышение урожайности зерновых культур).

На территории Воронецкого поселения функционирует с/х предприятие, который специализируется на растениеводстве.

Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже с/х продукции.

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от27.12.892 года №323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», все земли с/х назначения были распределены между пайщиками, имеющими право на получение земельных долей, им были выданы «Свидетельства на право собственности на земельный пай». Данный документ действителен и в настоящее время.

Пытаясь оказать помощь в развитии сельского хозяйства в последние годы, как правительством РФ, так и в области приняты ряд важнейших документов. Развитие сельского хозяйства в современных условиях без государственной поддержки и инвестирования невозможно. Задача органов государственной и местной власти помочь  с/х организациям в привлечении инвестиций и создание благоприятных условий существований. В Орловской области реализуется федеральная целевая программа  «Сохранение и восстановление плодородия земель с/х назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».

Выполнением всех программ подкрепляется финансовым обеспечением.

В результате проведенного полевого обследования были определены существующие на данный момент границы населенных пунктов, подсчитаны площади населенных пунктов.

Реализация генерального плана

# План реализации Генерального плана сельского поселения должен быть разработан и утвержден в трехмесячный срок, после утверждения проектных предложений Генерального плана в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (ч. ст.26).

# В проект Генерального плана сельского поселения (по мере необходимости) могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем, принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития.

# Порядок внесения изменений в Генеральный план  сельского поселения установлен Градостроительным кодексом  Российской Федерации (ГР.К РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действ Градостроительного Кодекса  Российской Федерации»)

После осуществления перечисленных  мероприятий в Воронецком сельском поселении будут созданы  благоприятные условия  для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства и улучшение условий проживания населения.  Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что у сельского поселения имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой, исторические  культурные ценности. Поэтому администрации  Воронецкого сельского поселения, используя представленные Правительством РФ и Орловской области возможности в рамках осуществления программ, необходимо вносить предложения по реализации их в границах сельского поселения.

Этапы экономического развития сельского поселения

«Подготовительный» этап (2011-2020)

На подготовительном этапе необходимо создание группы стратегического планирования (ГСП), фокусирующей на развитии экономических комплексов на территории сельского поселения ГСП может быть создана на уровне муниципального района, тогда представители Воронецкого сельского поселения должны войти в состав данной группы. Основными функциями ГСП являются:

- получение поддержки комплексов со стороны существующего делового сообщества и органов местного самоуправления;

- привлечение в местные комплексы новых инвестиций, компаний или людей;

- координирование системы поддержки малого предпринимательства;

- распространение информации об особенностях и преимуществах территории.

Стратегической целью является вовлечение малого и среднего предпринимательства в работу комплекса на принципах аутсорсинга, привлечение на территорию новых инвесторов, а также обеспечение устойчивого развития комплекса. в первую очередь, минимизации вреда, наносимого окружающей среде и рекреационному потенциалу территории.

Администрация сельского поселения должна принимать участие в программах Троснянского района и Орловской области, которые могут способствовать развитию промышленного комплекса.

Органы местного самоуправления сельского поселения должны улучшать местную инфраструктуру, оказывать поддержку малым предпринимателям, вовлеченным в комплекс, привлекать в комплекс новых инвесторов.

Сельскохозяйственный комплекс должен развиваться скоординировано на всей территории Троснянского района. Воронецкое сельское поселение должно определиться со специализацией в рамках комплекса.

Мероприятия по развитию сельскохозяйственной отрасли:

- создание инвестиционной зоны для развития сельскохозяйственного производства;

- стимулирование предпринимательства и агропромышленных инноваций.

«Маркетинговый» этап (2020-2025)

Сельскохозяйственный комплекс Троснянского района на маркетинговом уровне должен усиливать специализацию, органы местного самоуправления должны улучшать местную инфраструктуру, а также способствовать внедрению новых технологий в местное сельское хозяйство.

Другие отрасли могут развиваться за счет сектора ЖКХ и сферы торговли.

Этап «совершенствования» (2025-2030)

Сельскохозяйственный комплекс на этапе «совершенствования» должен сформировать региональную инновационную культуру, необходимо совершенствование взаимосвязей между местными фирмами, иностранными компаниями, а также специализированными вузами.

Маркетинг сельского поселения

Маркетинг Воронецкого сельского поселения направлен на два основных рынка:

- рынок инвесторов;

- рынок жителей.

На рынке инвесторов сельское поселение конкурирует с другими поселениями и населенными пунктами Орловского региона   за привлечение инвесторов. На каждом из рынков перед сельским поселением стоит стратегическая задача предложить нечто по-настоящему превосходное или уникальное. С целью координации маркетинговой кампании сельского поселения нецелесообразно создание Группы планирования маркетинга на уровне Администрации сельского поселения, она может поработать и в составе общей группы стратегического планирования.

Группа планирования должна обратить внимание на нескольких стратегических аспектов маркетинга Воронецкого сельского поселения:

- создание качественной дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения;

- поддержание благоприятной экологической ситуации в сельском поселении.

Открытость, готовность администрации сельского поселения помочь предпринимателям и компаниям выйти на местный рынок или открыть предприятие в сельском поселении, а также эффективные коммуникационные кампании привлекут бизнес и инвесторов из других мест.

Вследствие экономического роста может потребоваться увеличение человеческих ресурсов Воронецкого сельского поселения. Целевыми регионами для коммуникационной кампании по привлечению жителей должны стать сельские поселения Троснянского района, а также с.Тросна. Расселение вновь прибывающих жителей рекомендуется в с.Воронец. Наиболее  перспективными являются аудитории молодых людей –18-25 лет: в это время россияне, видимо, наиболее склонны сменить  место жительства, особенно в связи с окончанием учебы в школе, учреждении профессионального образования, в вузе, а также в возрасте 30-40 лет, когда люди могут позволить себе приобретение или строительство индивидуального жилого дома.

10. Основные технико-экономические показатели

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Современное состояние |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах Воронецкого сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  |  | га |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |
| 1.1. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  |  | га |  | 7102 |  | 7102 | 7102 |
| 1.2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: |  |  | га |  | 689 |  | 689 | 689 |
| 1.3. | Площадь земель промышленности и другого специального назначения |  |  | га |  | 15 |  | 15 | 15 |
| 1.4. | Площадь особо охраняемых территорий и объектов |  |  | га |  | - |  | - | - |
| 1.5. | Площадь земель лесного фонда |  |  | га |  | 244 |  | 244 | 244 |
| 1.6. | Площадь земель водного фонда |  |  | га |  | - |  | - | - |
| 1.7. | Площадь земель запаса |  |  | га |  | - |  | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения |  | тыс.чел. |  | 856 |  | 870 | 890 |
| 2.2. |  | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность |  | чел./га |  | 1,2 |  | 1,3 | 1,3 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. |  | 22,08 |  | 27,08 | 27,08 |
| 3.1. |  | - малоэтажная застройка многоквартирными домами |  | тыс.м2/% |  | - |  | - | - |
| 3.2. |  | - индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2/% |  | 22,08/100 |  | 27,08/100 | 27,08/100 |
| 4 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. |  | 23,5 |  | 28,5 | 28,5 |
| 5. |  | Количество участков нового индивидуального строительства |  | единиц |  | - |  | 50 | - |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Средняя общеобразовательная школа, детский сад | объект/ мест |  |  |  | 1/300 | 1/300 | 1/300 |
| 2. |  | Основная общеобразовательная школа, детский сад | объект/ мест |  |  |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3. |  | Амбулатория | объект |  |  |  | - | - | - |
| 4. |  | ФАП | объект/ кол-во посещений |  |  |  | 2/35 | 2/35 | 2/35 |
| 5. |  | СДК | объект/мест |  |  |  | 2/220 | 2/220 | 2/220 |
| 6. |  | Магазины всех типов | объект/ площадь м² |  |  |  | 2/120 | 2/120 | 2/120 |
| 7. |  | Кафе | объект |  |  |  | - | - | - |
| 8. |  | Гостиница | объект |  |  |  | - | - | - |
| 9. |  | Отделение связи | объект |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность железной дороги |  |  | км |  | - | - | - |
| 2. |  | Протяженность автомобильных дорог федерального значения |  |  | км |  | - | - | - |
| 3. |  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения- всего |  |  | км |  | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  |  | в том числе с твердым покрытием |  |  | км |  | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 4. |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения |  |  | км |  | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  |  | в том числе с твердым покрытием |  |  | км |  | 6,5 | 14,5 | 14,5 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Скважины |  | объект |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 2. |  | Протяженность водопроводной сети |  | км |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Канализация, протяженность |  | км |  |  | - | - | - |
| 2. |  | Очистные сооружения |  | объект |  |  | - | - | - |
| VIII. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность газопровода -отвода высокого давления |  | км |  |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2. |  | Протяженность магистрального нефтепровода |  | км |  |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 3. |  | Протяженность распределительных газопроводов |  | км |  |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 4. |  | Протяженность газопровода низкого давления |  | км |  |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5. |  | ГРП/ГРПШ |  | объект |  |  | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| IX.Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроподстанции /ТП |  | объект |  |  | 1/17 | 1/17 | 1/17 |
| 2. |  | Протяженность линий электропередачи 35 кВ |  | км |  |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3. |  | Протяженность линий электропередачи 10 кВ |  | км |  |  | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| X.Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | АТС |  | объект |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 2. |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  |  | 100 | 100 | 100 |
| XI. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Санкционированные свалки |  | ед. |  | - |  | - | - |
| 2. |  | Действующие скотомогильники |  | ед./м² |  | - |  | - | - |
| 3. |  | Скотомогильники в стадии консервации |  | ед./м² |  | 1/600 |  | 1/600 | 1/600 |
| ХII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация зоны отдыха (пляж) |  | га |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Скверы, парк |  | га |  |  |  |  |  |
| ХIII. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Общее количество кладбищ |  | объект/ га |  | 2/2,6 |  | 2/4,1 | 2/4,1 |