ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Часть 1. Введение

Генеральный план Муравльского сельского поселения Троснянского района Орловской области разработан в 2012 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Муравльского сельского поселения (договор б/н от 30 марта 2012 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Областной закон  Орловской области «О градостроительной деятельности в Орловской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Лесной кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года.

- Закон Орловской области №522-ОЗ от 06 июля 2015г. «Об административно-территориальном устройстве Орловской области ( с изменениями от 30 мая, 7 ноября 2006 г.,  22 марта 2007 г., 17 марта, 30 декабря 2009 гг., 11 октября 2010 г.);

- Закон Орловской области №444-ОЗ от 19 ноября 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Орловской области».

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Нормативы градостроительного проектирования Орловской области. Утверждены Постановлением Администрации Орловской области №250 от 01.08.2011 г.

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации сельского поселения;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:10000 на территорию сельского поселения);

- Схема территориального планирования Орловской области, институт Урбанистики          г.Санкт-Петербург, 2008 г.;

- Схема территориального планирования Троснянского района Орловской области ООО «Альянс»», 2010 год;

- Стратегия развития Троснянского района на период до 2020 года;

- Свод правил  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.2011, Москва;

- Нормативы градостроительного проектирования Орловской области. Утверждены Постановлением №250 от 01.08.2011 г.

Федеральные целевые программы:

   "Культура России (2006-2015 годы)";

   "Жилище" на 2007-2015 годы;

   "Социальное развитие села до 2012 года";

   Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2012 годы;

   "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

 "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы

и на период до 2012 года";

 "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы".

При разработке Генерального плана территории Муравльского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Схема расположения Муравльского сельского поселения

в границах Троснянского района

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

МУРАВЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Муравльском сельском поселении

Муравльское сельское поселение расположено в юго-восточной части  Троснянского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 9,5 км и с запада на восток 10,4 км.

Границы Муравльского сельского поселения утверждены Законом Орловской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Троснянский район» и муниципальных образований в его составе».

Территория сельского поселения граничит:

- на севере – с землями Троснянского  и Воронецкого сельских поселений Троснянского района Орловской области;

- на востоке – с землями Никольского сельского поселения Троснянского района Орловской области;

- на юге – с землями Никольского и Малахово-Слободского сельских поселений Троснянского района Орловской области;

- на западе — с землями Малахово-Слободского сельского поселения Троснянского района Орловской области.

Общая протяженность границ Муравльского сельского поселения составляет 40 км.

На территории Муравльского сельского поселения расположено 12 населенных пунктов. Село Муравль является административным центром Муравльского сельского поселения.

Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом.

Расстояние до районного центра  с.Тросна 12 км, до областного центра г. Орел –77 км.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения Глазуновка расположена в 35 км.

Связь осуществляется по автомобильным дорогам  регионального значения 4 и 5 технической категории.

Особенность близкого расположения относительно крупных городов определяет статус поселения как базы для расположения объектов регионального значения.

Сельское поселение, в основном, аграрное.

Общая площадь сельского поселении 6370 га. На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 года проживают 706 человек.  Плотность составляет 10,5 чел./кв.км. На территории сельского поселения расположены БДОУ ТРОО «Муравльский детский сад «Сказка»,  БОУ ТРОО «Муравльская средняя общеобразовательная школа», ФАП, СДК, Дом ветеранов, торговые магазины.

Территория Муравльского сельского поселения славится своей природой. На территории поселения расположены леса, пруды, протекает речка Турейка.

Близость Муравльского сельского поселения к районному центру, наличие федеральной автотрассы и своеобразного природного ландшафта делает данную территорию привлекательной для индивидуального жилищного строительства и позволяет прогнозировать интенсивное развитие территории.

Выводы

- Экономико-географическое положение Муравльского сельского поселения выгодное;

- Территория сельского поселения имеет транспортные связи: по границе территории поселения проходит федеральная автомобильная дорога, по территории поселения региональные автодороги;

- Природно-климатические условия благоприятны для сельскохозяйственной деятельности.

- Недостаток географического положения - удаленность от областного центра.

2.2. Краткая историческая справка

Село Муравль

## Расположено в самом географическом центре района.  Когда-то оно и было полуадминистративным центром, поскольку мимо него, слева и справа, проходили пути-дороги, которые затягивались к Тросне в один узел. Поэтому здесь удобнее всего было организовать оборону южных земель Московского государства. Об этом говорит и сохранившееся до сих пор название – балка Застава.

В народных песнях, былинах мы часто встречаем выражение трава-мурава. Почему не представить Муравль крепостью, которая стояла на юге страны  как каменная стена.

По ведомости 1734 года названное Муравель стоит в 80 верстах от г.Орел и 42 - от Кром. В приходе вместе с деревнями Обыденки и Маслово 654 души мужского и 637 женского пола.

Для жителей села Муравль, называемых «суровегами», никольцы, гнильчане, красавцы и др. были «цуканами», поскольку те цокали и говорили многие слова по-своему. А что значит «суровеги»? Есть предположение, что это выходцы из Суздаля.

Все православные. Население занимается земледелием и  отхожим промыслом. Храм во имя Рождества  Пресвятые Богородицы – деревянный построен в XVIII веке. Вблизи церкви находится церковно-приходская школа с 1885 года.  На выезде из села волостное правление.

деревня Турейка

Есть такая точка зрения , что Турейка названа от лиц турейской  (тюркской) национальности, которые могли жить на берегах реки в древности.

Слово турить-гнать, поспешать, разослать, топить, догонять, торопить. Река Турейка может быть названа так за быстрое течение. Это другая точка зрения названия реки и деревни.

Населенные пункты поселения были свидетелями событий 1905 и 1917 годов.

В конце 20-х годов началась массовая коллективизация, продолжавшаяся и в 1938-1939 годы.

С октября 1941 года по август 1943 года район был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

С самого начала войны действовал партизанский отряд под командованием В.А. Кавардаева; начальником штаба отряда был Д.Г. Новиков. Партизанская база находилась в Фанзоновском лесу. За 17 месяцев партизаны уничтожили 47 танков, 12 самолётов, пустили под откос 20 эшелонов и т.д. В марте 1943 года отряд был расформирован.

В 1943 году у истоков реки Ока прокатилась битва между Советской Армии и немецкими войсками, завершившаяся тем, что враг стал изгоняться с территории страны.

В освобождении Троснянского района участвовали войска Центрального фронта. Жители Троснянского района свято чтут память о погибших воинах освободителях троснянской земли и воинах – земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Братские могилы погибших воинов, где всегда живые цветы,  напоминают жителям района о тех грозных годах.

В результате оккупации народное хозяйство, социально-культурная сфера понесли большие потери.

Жизнь сегодняшняя - не менее напряженная, ставит сложные задачи.

2.3. Природно-ресурсный потенциал  Муравльского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Троснянский район расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля - +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Выводы:

- Местоположение Муравльского сельского поселения обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Рельеф

Территория Муравльского сельского поселения расположена в центре Средне-Русской возвышенности. По рельефу поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов в широтном и меридиональном направлениях и долинами рек и ручьев: крутыми оврагами  в западной части (балка Завкин Лог, овраг Масловский), пологими балками в восточной части (балка Средний Лог, Балка Долгая Вершина) и долинами рек и ручьев.

Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Местами овраги и балки залесены.

Юго-восточную часть поселения пересекает река Турейка.

На территории Муравльского сельского поселения проявляются эрозионные процессы (овражная эрозия), склоновые процессы, заболачивание.

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами.

Выводы

Несмотря на то, что территория поселения расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию населенных пунктов можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров однообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (45%). Значительная площадь занята серыми, светло-серыми, темно-серыми почвами (15%). На долю оподзоленного чернозема, занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесными и выщелоченным черноземом приходится 29%.

Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и тяжелосуглинистый и редко глинистый.

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение.

По условиям образования почв территория района относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 76 баллов.

Территория Муравльского сельского поселения относится к Центральному эрозионному району.

Выводы

По условиям образования почв территория поселения относится к центральной зоне, среднее значение бонитета  почв пашни которой составляет 80-90 баллов.

Снижение плодородия почв обусловлено рядом причин и, прежде всего, сокращением объёмов работ по улучшению качества земель. Проблемы деградации почвенного покрова являются особенно острыми для землепользователей.

Рекомендации:

Для предотвращения негативных явлений, связанных с изменением плодородия почв (развитие водной и ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры почв, заболачивание и засоление), загрязнение земель пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и др. токсичными веществами необходимо проведение первоочередных мероприятий по охране земель, к которым следует отнести:

- агротехнические, гидротехнические мероприятия, снижающие проявления водной

эрозии;

- повышение плодородия почв;

- выполнение своевременной и качественной рекультивации земель;

- использование земель по целевому назначению;

- предотвращение засоления, загрязнения и захламлённости почв.

Полезные ископаемые

На территории  Муравльского сельского поселения отсутствуют места разработок   и месторождения полезных ископаемых.

Растительные ресурсы

Муравльское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Необыкновенно богат и разнообразен растительный мир Муравльского сельского поселения.  Многообразие растительности определяется географическим положением поселения

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории поселения распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми лугами.  В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы луговой,  лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера:  луговой и средний, хвощ полевой.

Водные ресурсы

Территория поселения находится на водоразделе рек Волги и Днепра. Главными водными артериями на территории поселения является р.Турейка, которая берет свое начало в северо-восточной части поселения в урочище Долгое,  протекающая на юго-запад (протяженность реки по поселению составляет 12,7 км) и многочисленные ручьи.

Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Водные ресурсы в большей части расположены благоприятно для нужд народного хозяйства и населения.

Озер естественного происхождения в Муравльском поселении нет. Среди искусственных водоемов преобладают пруды, площадь которых обычно весьма различна от 2-4  до 5 - 6 га. Плотины и дамбы, удерживающие воду в прудах, грунтовые, реже — с каменной отмосткой или бетонным покрытием. Ширина их 6-8 м, высота 3-4 м. Протяженность плотин обычно около 50 м.

Площадь, занятая искусственными прудами, составляет 16,1 га.

Пруды:

- в д.Турейка на реке Турейка площадью водного зеркала 2,6 га;

- в с.Муравль площадью водного зеркала 3,7 га;

- северо-восточнее п.Могилёвский площадью водного зеркала 5,6 га;

- юго-западнее с.Муравль площадью водного зеркала 4,2 га.

Использование прудов подчинено местным интересам. Объем накапливаемой воды расходуется на хозяйственные нужды и для водопоя скота. В отдельных частях пруды являются местами отдыха.

Подземные воды

Муравльское сельское поселение располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Территория Троснянского района находится на сочленении Московского и Днепрово-Донецкого артезианских бассейнов.

Значительное количество атмосферных осадков (490-до 590 мм в год), расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Ресурсы подземных вод, используемые населением поселения для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивались в 1960-1970 гг и в конце 1990 гг.

Централизованное водоснабжение составляет около 50% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Основной вклад в ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям вносят животноводческие и птицеводческие комплексы, отсутствие очистных сооружений для очистки сточных вод в неканализированных районах, неконтролируемое применение азотных удобрений на сельскохозяйственных полях.

Несмотря на это, качество подземных вод, подаваемых населению, соответствует санитарным стандартам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Для выполнения водоохранных мероприятий ГУПР по Орловской области выделяются значительные средства как из федерального, так и областного бюджета.

Эти средства направляются на проведение следующих мероприятий:

- Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание ведение единого банка данных.

- Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод.

- Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.

- Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.

- Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.

- Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов.

Лесные ресурсы

Муравльское поселение расположен в центральной части Средне-Русской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской   лесостепной  (подзона северных луговых степей).

Леса представлены, в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно.

На территории Муравльского сельского поселения распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба черешчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 585,5 га, в том числе леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций.

Территориальной единицей управления в области использования охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. Лесничество осуществляет реализацию лесохозяйственных регламентов в участковых лесничествах.

По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, выполняющим разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса).

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Леса Муравльского поселения расположены также среди земель сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию  здоровья человека оказывает лесотерапия.

Древесно-кустарниковая растительность представлена полезащитными и приовражными лесонасаждения, кустарниками по берегам рек и прудов.

Режимы и регламенты средопользования

(требования к использованию территорий)

- Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности

- Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок)

- Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках

- Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов лесного хозяйства

Растительный и животный мир поселения (Ресурсы флоры и фауны)

Муравльское сельское поселение расположено в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Необыкновенно богат и разнообразен животный и растительный мир поселения.  Многообразие растительности определяется географическим положением поселения.

Разнообразие растительности определяется географическим положением поселения

Большая часть территории расположена на равнине и распахана, которая ежегодно засевается культурными растениями: рожь, пшеница, ячмень, картофель, сахарная свекла, кукуруза и прочие кормовые культуры.

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое  значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  В их составе преобладает разнотравье.

Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории района распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми лугами.  В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы луговой,  лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера:  луговой и средний, хвощ полевой

Животный мир лесов, водотоков района разнообразен и богат. На территории Муравльского обитают настоящие жемчужины живой природы, занесенные в Красную книгу РФ, это большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан,  среднерусская белая куропатка,  большой веретенник, филин. Также занесены в Красную книгу Орловской области краснозобая гагара, большая выпь, лебедь-кликун, болотный лунь, дербник, кобчик, серая куропатка, средний кроншнеп, воробьиный сыч, ястребиная сова и бородатая  неясыть.

Кроме исчезающих и редких видов животных  в Троснянских лесах обитают многочисленные виды, количество которых не уменьшается. Среди самых распространенных: лось, волк, хорь, выдра, белка, бобр, ондатра, заяц-беляк, лисица, барсук..

В реках и водоёмах водятся лещ, плотва,  уклейка, окунь, ерш,  судак, налим, щука, карась, пескарь и другие.

Все рассматриваемые виды животных имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах. Помимо экологического значения учитывается их охотничье и эстетическое значение. Поэтому важной чертой размещения животных по территории района является увеличение видового состава путём создания заказников, путём акклиматизации и реакклиматизации видов, а также самостоятельного вселения животных и птиц.

Выводы

Наличие множества видов  растений и  животных на территории сельского поселения имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоемах.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Муравльского сельского поселения составляет 6,37 тыс.га.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5247 | 82,4 |
| Земли населённых пунктов | 501 | 7,8 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики и иного специального назначения: | 36 | 0,6 |
| в том числе земли транспорта из них: | 32 | 0,5 |
| железнодорожного | - | - |
| автомобильного | 32 | 0,5 |
| земли обороны | - |  |
| земли энергетики | 1,0 | - |
| земли специального назначения | 3.0 | 0,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 586 | 9,2 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 6370 | 100 |

Категории земель имеют разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Земли сельскохозяйственного назначения

«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей» (Земельный кодекс РФ (п.1 ст.77):

-сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения из общей площади территории сельского поселения занимают 82,4%.

# Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с Земельным кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий» (Земельный кодекс РФ ст.83 п.2).

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Земли населенных пунктов составляют 501 га (7,8%).

Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Согласно законодательству, (Градостроительный кодекс п. 6 ст. 23) землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Таких земель в поселении 36 га (0,6%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

## Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли  лесного фонда  на территории сельского поселения составляют 586 га (9,2%).

Выводы:

Анализ земель на территории Муравльского сельского поселения показал, что не все категории земель установлены на территории поселения, потому что невозможно произвести точный подсчет площадей земель по категориям, так как не все земельные участки поставлены на кадастровый учет. Учет земель по району ведется без учета административного деления на муниципальные образования, это делает невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию.

Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Муравльского сельского поселения благоприятны для проживания. и сельскохозяйственного производства и способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв.

Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового строительства.

В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.

Особо охраняемые природные территории

Система особо охраняемых природных территорий представляет собой территориальное сочетание функционально и территориально взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, организованных с учетом ландшафтной структуры района и взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. Их конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально - экономического развития, сохранение и улучшение средо - и ресурсовоспроизводящих функций ландшафтов, биологического разнообразия.

| № на карте | Название ООПТ Место нахождения | Документ о принятии ООПТ | Площадь | Профиль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Урочище «Верхнее Турейское» | Постановление Главы администрации Троснянского района №159 от 04.11.95г. | 232,0 | региональный ландшафтный |
| 2 | Урочище «Нижнее Турейское» | Постановление Главы администрации Троснянского района №159 от 04.11.95г. | 140,0 | региональный ландшафтный |

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области. Выше перечисленные природные территории рекомендовано для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

2.4. Сложившаяся градостроительная ситуация

Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодорога федерального значения 2-й категории, проходящая по западной границе территории поселения и автодороги регионального значения 4-й категории. На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: рельеф местности, ручьи и запруды, распределительные газопроводы и другие межпоселковые сети.

На территории Муравльского сельского поселения расположены 12  населенных пунктов. Село Муравль является центром сельского поселения. Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.

Населённые пункты

село Муравль

Административным центром Муравльского сельского поселения является село Муравль, расположенный в центральной части поселения. Население села составляет 228 чел., площадь – 157,9 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет правильной формы конфигурацию, лишь в северо-восточной части имеет вытянутую с севера на юг конфигурацию.

Общественно-деловая зона сформировалась в виде одного единого центра в западной части. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами и одним 2-х этажным домом малоэтажной жилой застройки.

В центральной части села, на ручье Красный размещен пруд площадью водного  зеркала 3,7 га.

Въезд в населенный пункт осуществляется с западной  стороны.

На проектный период в с.Муравль имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский Дом культуры, библиотека, ФАП, предприятия торговли, Дом Ветеранов. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 115.

На территории Дома Ветеранов располагается братская могила советских воинов. В северо-западной части села расположено кладбище, на территории которого размещена могила воина –интернационалиста Рыжкова С.В.

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение осуществляется от 2-х артскважин. Качество воды удовлетворительное. Застройка села имеет централизованную канализацию, обслуживающую малоэтажную застройку и часть индивидуальной застройки.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, 6 ТП. Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, обеспечивается одним ГРП,  одним ГРПШ.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными и от индивидуальных АОГВ.

По проекту в границе населенного пункта, в западной части предусматривается индивидуальная  жилая застройка площадью 4,0 га.

деревня Турейка

Деревня Турейка расположена северо-восточнее  административного центра сельского поселения. Население деревни составляет 227 чел., площадь – 161,9 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с северо-востока на юго-запад структуру.

Из общественно-деловых построек в деревне размещается  Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-восточной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 70.

В восточной части расположено кладбище.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Водоснабжение осуществляется из колодцев. Качество воды удовлетворительное. В восточной части расположена артскважина.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец,  4-х ТП.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт от одного ГРПШ. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту в границе населенного пункта, в северной части предусматривается индивидуальная  жилая застройка площадью 13,4 га.

поселок Могилёвский

Поселок Могилевский расположен юго-восточнее  административного центра сельского поселения.

Население села составляет 75 чел., площадь – 39,3 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с северо-востока на юго-запад структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-западной   стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов  35.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Водопровод в поселке отсутствует, водоснабжение осуществляется из колодцев. Качество воды удовлетворительное. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ, одного ТП.

Газоснабжением осуществляется от одного ГРПШ, охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница поселка не меняется.

Деревня Масловка

Деревня Масловка расположена юго-западнее административного центра сельского поселения. Население деревни составляет 43 чел., площадь – 22,3 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на юг структуру.

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется северной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 24.

Система инженерного обеспечения не развита.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, одного ТП.

Газоснабжение осуществляется от ГРПШ п.Могилевский,  водопровод проведен до середины деревни.  Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница деревни не меняется.

деревня Рудово

Деревня Рудово расположено севернее административного центра сельского поселения.

Население деревни составляет 45 чел., площадь – 2,1 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с севера на юг структуру.

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют.  Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-восточной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 13.

Система инженерного обеспечения неразвита. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35 /10 кВ.

Газоснабжение осуществляется от поселка Могилёвский, охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ.

По проекту граница деревни не меняется.

Деревня Обыдёнки

Деревня Обыдёнки расположена восточнее  административного центра сельского поселения.

Население деревни составляет 26 чел., площадь – 13,8 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с юго-запада на северо-восток структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с южной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 10.

Система инженерного обеспечения неразвита. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, одного ТП. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. По проекту граница деревни не меняется.

деревня Измайлово

Деревня Измайлово расположена севернее  административного центра сельского поселения. Население деревни составляет 31 чел., площадь – 45,5 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет сильно вытянутую с юга на север структуру.

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с южной  стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 10.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, одного ТП.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт, обеспечивается одним ГРПШ.

Теплоснабжение малоэтажных жилых домов обеспечивается локальной котельной и от индивидуальных АОГВ. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует.

По проекту граница деревни не меняется.

поселок Александровский

Поселок Александровский расположен севернее административного центра сельского поселения. Население поселка  составляет 11 чел., площадь – 6,4 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на юг структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с южной  стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 4.

Система инженерного обеспечения неразвита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. По проекту граница поселка не меняется.

поселок Алмазовский

Поселок Алмазовский расположен  севернее административного центра сельского поселения. Население поселка составляет 4 чел., площадь – 6,0 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с севера на юг структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с южной  стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 3.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец, одного ТП.

Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. По проекту граница поселка не меняется.

поселок Дегтярный

Поселок Дегтярный расположен восточнее  административного центра сельского поселения.

Население поселка составляет 3 чел., площадь – 18,7 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с юго-запада на северо-восток структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-западной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 1.

Система инженерного обеспечения неразвита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. По проекту граница поселка не меняется.

поселок Мишкинский

Поселок Мишкинский расположено северо-восточнее  административного центра сельского поселения.

Население поселка составляет 2 чел., площадь – 12,7 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с юго-запада на северо-восток структуру.

Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-западной стороны.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 5.

Система инженерного обеспечения неразвита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. По проекту граница поселка не меняется.

поселок Соложёнки

Поселок Соложёнки расположен восточнее  административного центра сельского поселения. Население поселка составляет 3 чел., площадь – 14,0 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с юго-запада на северо-восток структуру.

Система инженерного обеспечения неразвита. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ с.Воронец. Водоснабжение осуществляется из колодцев, водопровод  отсутствует. Качество воды удовлетворительное. Населенный пункт не газифицирован. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. По проекту граница поселка не меняется.

2.5. Население и демографический потенциал

Муравльского сельского поселения

На территории Муравльского сельского поселения расположено  двенадцать населенных пунктов. Численность населения поселения на 01.01.2012 года составляет  706 человек, в том числе трудоспособного 379 человек.

Перечень  населенных пунктов и численность населения с 2008 по 2011 гг.

| Название населенного пункта | Численность населения (чел) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Итого | 800 | 757 | 701 | 657 | 706 |
| с.Муравль – адм. центр СП | 314 | 314 | 277 | 314 | 228 |
| д.Измайлово | 33 | 40 | 28 | 23 | 31 |
| д.Масловка | 57 | 57 | 62 | 56 | 43 |
| д.Обыдёнки | 23 | 39 | 18 | 14 | 26 |
| д.Рудово | 54 | 46 | 41 | 38 | 45 |
| д.Турейка | 191 | 152 | 159 | 115 | 227 |
| п.Александровский | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| п.Алмазовский | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| п.Дегтярный | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
| п.Мишкинский | 11 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| п.Могилёвский | 2 | 82 | 93 | 74 | 75 |
| п.Соложёнки | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |

Демография ( по данным поселения)

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 800 | 757 | 701 | 657 | 706 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 122 | 99 | 95 | 70 | 114 |
| Население в трудоспособном возрасте | 425 | 410 | 370 | 360 | 379 |
| Старше трудоспособного | 253 | 248 | 236 | 227 | 213 |
| Число родившихся | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Число умерших | 17 | 32 | 27 | 23 | 25 |
| Естественный прирост | -13 | -24 | -21 | -19 | -22 |

## Выводы

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 4-8 раз, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Механический приток имеет влияние на экономику.  Миграция является основной силой, которая может поддержать и увеличить численность населения сельского поселения на данном этапе.

Трудовые ресурсы Муравльского сельского поселения

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность трудоспособного населения в сельском поселении составляет  человек или 53,7% от общей численности населения.

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы- всего | 379 | 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 20 | 5,3 |
| 2 | Промышленность | - | - |
| 3 | Сфера услуг | 9 | 2,4 |
| 4 | Здравоохранение | 4 | 1,1 |
| 5 | Образование | 24 | 6,3 |
| 6 | Торговля | 3 | 0,8 |
| 7 | Культурно-бытовое обслуживание | 3 | 0,8 |
| 8 | Административные учреждения | 3 | 0,8 |
| 9 | Социальные учреждения | 34 | 9,0 |
| 10 | Другие отрасли | 2 | 0,5 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 102 | 26,9 |
| II | Работающие в других регионах | 23 | 6,1 |
| III | Имеющие статус безработного | - | - |
| IV | Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 154 | 40,6 |
| V | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 1 | 0,3 |
| VI | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 16 | 4,2 |
| VII | Неработающие | 83 | 21,9 |

Основными отраслями использования рабочей силы остаются сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Перспектива развития рынка труда в сельском поселении связана с развитием сельскохозяйственного производства и созданием производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и оказании иных платных услуг.

2.6. Экономический потенциал

Промышленность

На территории Муравльского сельского поселения функционирует производственное предприятие - V класса вредности - пилорама южнее территории с.Муравль, находящаяся в собственности. Основные виды выпускаемой  продукции:  пиломатериалы.

Кроме того, на территории поселения размещается маломощное производственное предприятие - мельница которая в настоящее время не функционирует.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить рост производства за  счет совершенствования  технической базы  предприятий, внедрения низкозатратных и конкурентоспособных технологий.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Сельское хозяйство

Муравльское сельское поселение расположено в зоне относительно рискованного земледелия. Природно-климатические условия в поселении благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

В целом, природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 5247 га.

На 01.01.2011 г. на территории Муравльского сельского поселения функционирует одно основное сельскохозяйственное предприятие ООО «Суворовское», одно крестьянско-фермерское хозяйство, 4 индивидуальных предпринимателя.

Сведения об использовании  земель сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Наименование | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Суворовское» | 1328 | Земля в аренде (земельные доли) |
| 2. | Крестьянско-фермерское хозяйство Пешехонов Сергей Леонидович | 280 га | Земля в аренде и собственности (земельные доли) |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Зотов Леонид Викторович | 356 га | Земля в аренде (земельные доли) |
| 4. | Индивидуальный предприниматель Зубков Виктор Николаевич | 21,8542 | Земля в аренде (невостребованные земельные доли) |
| 5. | Индивидуальный предприниматель Спасибин Вячеслав Васильевич | 32,9995 | Земля в аренде (невостребованные земельные доли) |
| 6. | Индивидуальный предприниматель Ульянов Александр Федорович | 38,6601 | Земля в аренде (невостребованные земельные доли) |
|  | Итого | 2057,5138 |  |

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. На территории поселения, юго-восточнее с.Муравль размещается зона объектов  сельскохозяйственного назначения: территория тока с зерновыми складами СГЦ «Знаменское» в собственности. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

2. В центральной части д.Рудово размещается ферма крупного рогатого скота крестьянско-фермерского хозяйства поголовьем КРС в количестве 63 головы, в том числе 30 голов коров. Санитарно-защитная зона составляет 50 м.

3. В восточной части д.Турейка размещается территория нефункционирующей фермы  крупного рогатого скота. В случае размещения на данной территории с/х животных, поголовье следует размещать с учетом допустимой санитарно-защитной зоны -100 м.

4. Северо-восточнее п.Могилёвский размещается территория зерновых складов. Санитарно-защитная зона составляет 50 м.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население населенных пунктов:

|  | Поголовье с/х животных в личном хозяйстве на 01.01.2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС/ коровы | Свиньи | Овцы/козы | Кролики | Лошади | Птицы | Пчелосемьи (ульи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по населенным пунктам | 133/55 | 62 | 100/39 | 104 | 19 | 4000 | 112 |

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Основными причинами спада производства  в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Выводы

Муравльское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На самом деле, потенциальные  возможности поселения позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Важно отметить, что промышленность представлена очень слабо, и она не является основным видом деятельности поселения. Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить внедрение низкозатратных и конкурентоспособных технологий.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть население выезжает на работу в соседние населенных пункты, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

2.7. Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Муравльского сельского поселения осуществляются  автомобильным транспортом.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – Глазуновка расположена в 35 км.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Муравльского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие поселение  с областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (регионального значения), автодороги местного значения.

Характеристика региональных автодорог в Муравльском сельском поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км |  | Техническая категория автодорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. с твердым покрытием |  |  |
| 1. | Змиевка-Глазуновка-Тросна | 14,1 | 14,1 | 3 | асфальто-бетон |
| 2. | М2 Крым - Муравль-Турейка | 13,9 | 13,9 | 4 | бетон |
| 3. | Муравль-Масловка | 1,1 | 1,1 | 4 | бетон |
| 4. | Подъезд к н.п.Турейка | 3,2 | 3,2 | 4 | бетон |
|  | Итого | 32,3 | 32,3 |  |  |

Характеристика автодорог местного значения

в Муравльском сельском поселении

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км |  | Техническая категория автодорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. с твердым покрытием |  |  |
| 1. | Муравль - Обыдёнки | 3,4 | - | 5 | грунт |
| 2. | «Муравль – Обыдёнки»- Рудово | 0,6 | - | 5 | грунт |
| 3. | Муравль-Могилёвский | 1,0 | 1,0 | 5 | бетон |
| 4. | Могилевский-Дегтярный-Соложёнки | 2,0 | 0,4 | 5 | бетон, грунт |
| 5. | Могилевский- Никольское | 1,9 | - | 5 | грунт |
| 6. | Подъезд к д. Рудово | 1,4 | 1,4 | 5 | бетон |
|  | Итого | 5,0 | 2,8 |  |  |

Состояние автодорог удовлетворительное. Муравльское сельское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами. Однако автодороги требуют постоянного текущего и капитального ремонта покрытия.

Мероприятия

Планируется ремонт автодороги «М2 «Крым»-Муравль» протяженностью 1,6 км.

Планируется ремонт автодороги Муравль-Могилевский протяженностью 2,1 км.

Выводы

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  достаточно высокая 522 км/1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети требуют капитального ремонта.

Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обслуживаемыми населенные пункты и объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения.

Трубопроводный транспорт

Участок «Линейная производственно-диспетчерская станция «Стальной конь» Брянского производственного отделения ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт» обслуживает транзитный магистральный нефтепровод МНПП «Орел-Курск» протяженностью 5,3 км, проходящий по восточной территории Муравльского сельского поселения.

На территории  Муравльского сельского поселения проходит  ряд магистральных газопроводов высокого давления.

Филиал ООО «Мострансгаз» и «Орловское управление магистральных газопроводов обслуживает магистральный газопровод «Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск» (две нити: первая нить D-700 мм, вторая нить D-1000мм. Протяженность транзитного магистрального газопровода  «Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск», проходящего  по западной границе Муравльского сельского поселения составляет 4,9 км.

Кроме того, по территории Муравльского сельского поселения проходит газопровод-отвод, идущий в Глазуновский район протяженностью 6,3 км.

Газоснабжение  населенных пунктов

Газоснабжение населенных пунктов Муравльского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам протяженностью 9,6 км и  давлением  6 кгс/см² поступает на газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) населенных пунктов, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, занимается ОАО «Орелоблгаз». Подача газа потребителям  в поселении осуществляется через 1 ГРП и  5 ГРПШ.

Характеристика газоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Месторасположение газораспределительных пунктов | Коли- чество населения | Протяженность газопровода низкого давления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Муравль 1 ГРП, 1ГРПШ | 228 | Протяженность газопровода 7,1 км |
| 2. | д.Измайлово 1 ГРПШ | 31 | Протяженность газопровода 0,8 км |
| 3. | д.Масловка | 43 | Протяженность газопровода 1,7 км |
| 4. | д.Обыдёнки | 26 | Протяженность газопровода 0,7 км |
| 5. | д. Рудово 1 ГРПШ | 45 | Протяженность газопровода 0,5 км |
| 6. | д. Турейка 1 ГРПШ | 227 | Протяженность газопровода 4,0 км |
| 7. | п.Александровский | 11 | Протяженность газопровода 0,5 км |
| 8. | п.Алмазовский | 4 | Отсутствует газоснабжение |
| 9. | п.Дегтярный | 3 | Отсутствует газоснабжение |
| 10. | п.Мишкинский | 10 | Отсутствует газоснабжение |
| 11. | п.Могилёвский 1 ГРПШ | 75 | Протяженность газопровода 2,1 км |
| 12 | п.Соложёнки | 3 | Отсутствует газоснабжение |
| Итого | 1 ГРП, 5 ГРПШ | 706 | Протяженность газопровода низкого давления 17,4 км |

Протяженность газопровода низкого давления в населенных пунктах Муравльского поселения составляет 17,4 км. 4 населенных пункта не газифицированы. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению количества населения, поэтому не имеет смысла их газифицировать.

Выводы

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

- довести уровень газификации поселения до 90%;

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов Муравльского сельского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Протяженность водопроводной сети на территории Муравльского сельского поселения  – 7,3 км. Основные источники водоснабжения – это 6 артезианских скважин и 6 водонапорных башен, из которых две артскважины: в д.Турейка и северо-восточнее п.Могилевский не функционируют; колодцы.

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Характеристика водоснабжения

| №п/п | Месторасположение скважины | кол-во артскважин/в.башни | Номера скважин | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Муравль | 2/2 | 15, 26 | водопровод 6,1 км |
| 2. | д.Масловка | 1/1 | 16 | водопровод 1,2 км |
| 3. | д.Рудово | 1/1 обслуживает объекты с/х назнач. |  | водопровод отсутствует |
| 4. | д.Турейка | 1/1 не функционирует |  | водопровод отсутствует |
| 5. | п.Могилёвский , зерновые склады | 1/1 не функционирует |  | водопровод отсутствует |
|  | Итого | 6 скважин, 6 водонап.башен |  | водопровод 7,3 |

В 19 населенных пунктах водопровод отсутствует. Водоснабжение осуществляется из колодцев. Население в данных населенных пунктах имеет тенденцию к уменьшению, поэтому не имеет смысла здесь проводить водопровод.

Выводы

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в густонаселенных пунктах.

Развитие жилой зоны в с.Муравль потребует строительство водопровода. Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

На территории Муравльского сельского поселения очистка сточных вод включает канализационную сеть протяженностью 0,6 км с выводом на очистные сооружения. Канализационная сеть обслуживает только 2-х этажный дом и несколько жилых индивидуальных домов. Индивидуальные жилые дома, общественные здания оборудованы автономными емкостями.

Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии: разрушены распределительные колодцы, перекрытия камер септика, не хватает пропускной мощности. Необходимо провести реконструкцию очистных сооружений с увеличением их производительности

В других населенных пунктах канализационная сеть отсутствует.

Выводы

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное. Очистные сооружения требуют ремонта.

Важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.

Электроснабжение

Электроснабжение Муравльского сельского поселения осуществляется через электроподстанцию 35/10 кВ с.Воронец и  16 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи:

- транзитная ВЛ 35 кВ протяженностью 4,1 км,

- ряд 10 кВ протяженностью 26,7 км.

Процент износа линий электропередачи  60%.

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Связь

Связь - часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории населенных пунктов обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Центр» Орловский филиал, структурное подразделение ЛТУ г.с.Тросна.

На территории Муравльского сельского поселения в с.Муравль на территории средней школы введено  АТС. Все населенные пункты обслуживают таксофоны.

В западной части с.Муравль установлена вышка сотовой связи операторов Билайн и МТС.

В Муравльском сельском поселении только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в поселении почтовое отделение расположено на территории с.Муравль.

Выводы

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Теплоснабжение

Обеспечение теплом Муравльского сельского поселения осуществляется от локальных котельных и автономно от индивидуальных, поквартирных теплогенераторов (котлы АОГВ), вид топлива- природный газ.

На территории сельского поселения в границах села Муравль функционирует одна котельная, которая обслуживает БОУ ТРОО «Муравльская средняя общеобразовательная школа», административное здание сельсовета, 2-х этажный дом.  Протяженность теплотрассы в с.Муравль составляет 0,6 км.

В других административных зданиях, в зданиях по социальному обслуживанию населения имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития сельского поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра – с.Муравль;

- в части развития жилых зон;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Муравльское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

На территории поселения расположено одно основное сельскохозяйственное предприятие ООО «Суворовское».

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного  производства Муравльского сельского поселения будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

2.8. Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчет-

ный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Муравльское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,6 |
| Миграция | +0,5 | +0,78 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (9 лет) | 1,051 | 1,020 |
| расчетный срок (19 лет) | 1,104 | 1,040 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 7061+0+0.51009= 742(чел.)  740(чел.)

Расчетный срок: 706 1+0+0,510019 = 779 (чел.)  780(чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 706 1+−0,6+0,781009= 720(чел.)  720(чел.).

Расчетный срок: 706  1+−0,6+0,7810019 = 734(чел.)  730(чел.).

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (9 лет) увеличится на 5% и составит 740 человек за счет механического прироста. При этом численность населения в расчетный период (19 лет) увеличится на 10 % и составит 780 человек.

По негативному варианту численность населения в Муравльском поселении в период I очереди увеличится на 2% и составит 720 человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 4 % и составит 730 человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных  и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

2.9. Жилищный  фонд

| Наименование населенных пунктов | Численность населения | Всего жилого фонда м² | Малоэтажный жилой фонд всего |  | Индивидуальный жилой фонд всего |  | Средняя обеспеченность м²/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество домов | тыс.м² общей площади | кол-во домов | тыс.м² общей площади |  |
| с.Муравль – адм. центр СП | 228 | 10023 | 1 | 823 | 115 | 9200 | 40,3 |
| д.Измайлово | 31 | 900 | - | - | 15 | 900 | 29,0 |
| д.Масловка | 43 | 1560 | - | - | 24 | 1560 | 36,2 |
| д.Обыдёнки | 26 | 400 | - | - | 10 | 400 | 15,3 |
| д.Рудово | 45 | 910 | - | - | 13 | 910 | 20,2 |
| д.Турейка | 227 | 5526 | - | - | 70 | 5526 | 24,3 |
| п.Александровский | 11 | 280 | - | - | 4 | 280 | 25,4 |
| п.Алмазовский | 4 | 105 | - | - | 3 | 105 | 26,5 |
| п.Дегтярный | 3 | 68 | - | - | 1 | 68 | 22,7 |
| п.Мишкинский | 10 | 140 | - | - | 2 | 140 | 14,0 |
| п.Могилёвский | 75 | 1750 | - | - | 35 | 1750 | 23,3 |
| п.Соложёнки | 3 | 38 | - | - | 1 | 38 | 122,7 |
| Итого по поселению | 706 | 21700 | 1 | 823 | 293 | 20877 | 30,7 |

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Близость Муравльского сельского поселения к районному центру, наличие автотрассы и своеобразного природного ландшафта делает данную территорию привлекательной для индивидуального жилищного строительства с полным набором объектов соцкультбыта и позволяет прогнозировать интенсивное развитие территории.

В настоящее время в области и районе реализуются четыре областные жилищные программы, направленные на увеличение объемов жилищного строительства и обеспечение населения доступным по стоимости жильем: "Свой дом", "Программа ипотечного жилищного кредитования Орловской области", "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей", "Социальное развитие села на 2009-2012 годы». Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Троснянского  района являются:

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и инженерных систем;

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Троснянского  района являются:

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и инженерных систем;

- увеличение объемов нового жилищного строительства на основе современных эффективных, энергосберегающих архитектурно - строительных систем;

- реализация инвестиционных проектов и предложений ГУ строительства и архитектуры администрации области;

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо:

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей на всех уровнях финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- развитие малоэтажного строительства;

- передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- реализация областных целевых программ "Доступное жилье", "Государственная поддержка развития строительного комплекса Орловской области в 2011 - 2015 гг.", а также программы по развитию стройиндустрии;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках федеральных целевых программ.

Выводы

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением строительной деятельности в поселении и имеет тенденцию увеличения.

Основными приоритетными направлениями в жилищной политике Орловской области являются:

- Развитие жилищного строительства;

- Совершенствование жилищно-коммунального комплекса;

- Развитие ипотечного кредитования населения и рынка жилья;

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед отдельными категориями гражданам.

Рекомендовано

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищного строительства;

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономных технологий строительства, производства строительных материалов;

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- эффективная реализация областной целевой программы «Жилище»;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Основным результатом реализации вышеуказанных мероприятий должно стать комплексное решение жилищных проблем в поселении и повышение уровня доступности жилья для жителей.

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства

на проектные сроки

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

На период 2011-2020 гг. (1-я очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 8,0 тыс.м² или в среднем за год около 0,9 тыс.м². При этом жилищная обеспеченность к 2020 году может составить – 40,0 м²/чел.

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в поселении и повышения уровня доступности жилья.

Постановлением Троснянского районного Совета народных депутатов №72 от 08 августа 2003 года и внесения изменений постановлением №284 от 13 августа 2010 года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

для индивидуального жилищного строительства:

-минимальный размер площадью 0,10 га.

-максимальный размер площадью 0,50 га.

для ведения личного подсобного хозяйства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 1,5 га.

для ведения садоводства, огородничества, животноводства:

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 0,25 га.

В настоящей работе проведен прогнозный расчет объемов нового жилищного строительства, ориентированный на перспективную численность населения по комплексному (целевому) варианту прогноза.

Проведенный прогнозный расчет по  сельскому поселению выявил специфическую тенденцию в динамике ввода жилья, обусловленную соотношением темпов сокращения численности населения, темпов выбытия жилищного фонда в и потребностью нового жилищного строительства. В результате естественной убыли населения появляется свободный жилищный фонд, который используется под разные цели (дачи, второе жилье для горожан, сдача в аренду и т.д.).

В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Несмотря на наличие свободного жилищного фонда, на селе возникает постоянная потребность в новом строительстве в связи  с физическим,  и моральным износом жилых домов (в обществе формируются новые социальные стандарты).

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Мосттрансгаз» Магистральный газопровод Газопровод-отвод | поселение |
| 2. | ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» Магистральный нефтепровод | поселение |
| 3. | Лесной фонд | поселение |
| 4. | ФГУ «Почта России» | с.Муравль |

2.10. Объекты федеральной, областной собственности и муниципальной

собственности района, расположенные на территории

Муравльского сельского поселения

Объекты федеральной собственности

Объекты областной  собственности

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | автодорога «Змиевка-Глазуновка-Тросна» | поселение |
| 2. | автодорога «М2 Крым» - Муравль-Турейка» | поселение |
| 3. | Муравль-Масловка | поселение |
| 4. | Подъезд к н.п.Турейка | поселение |
| 5. | МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт» | с.Муравль |
| 6. | МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт» | д.Турейка |

Объекты муниципальной собственности района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Филиал БОУ ТРОО «Муравльская средняя общеобразовательная школа» | с.Муравль |
| 2. | БДОУ ТРОО «Муравльский детский сад «Сказка» | с.Муравль |

2.11. Характеристика социальной структуры

Муравльского сельского поселения

Зона общественно – деловой застройки

В социальную инфраструктуру входят объекты, которые делятся:

- по функциональному назначению – предприятия образования, здравоохранения, культуры, спортивные объекты, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, Сбербанка, административные учреждения;

- по формам собственности и рангу административного подчинения - государственного (федерального), областного (регионального), районного и местного (муниципального) значения;

- по интенсивности использования - объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса.

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы организации и работы объектов социальной инфраструктуры в границах поселения, поэтому в разделах Генерального плана рассматриваются эти вопросы.

Образование

Образование Муравльского сельского поселения  сегодня – это:

- БОУ  ТРОО «Муравльская средняя общеобразовательная школа вместимостью 300 мест;

- БДОУ  ТРОО Муравльский «Сказка» вместимостью 20 мест.

Характеристика  объектов образования

Муравльского сельского поселения

| Название учреждения | Местонахождение | Год постройки | Число учащихсяся, чел. |  | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | факт |  |
| БОУ ТРОО «Муравльская средняя общеобразовательная школа» | с.Муравль | 1972 | 300 | 94 | 2138 |

Характеристика  учреждений дошкольного образования

Муравльского сельского поселения

| Название дошкольного учреждения | Местонахождение (почтовый адрес) | Число детей |  | Год постройки | Площадь участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт |  |  |
| БДОУ ТРОО «Муравльский детский сад Сказка» | 399740 Троснянский район с.Муравль | 20 | 10 | 1982 | 287,6 |

Анализ учреждений образования выявил следующее:

- фактическая заполняемость  общеобразовательного учреждения в с.Муравль составляет   32 %.

- фактическая заполняемость  дошкольного образовательного учреждения в с.Муравль составляет   50 %.

Для возрастной категории до 16 лет - соответствует существующей потребности и предполагаемый рост численности населения центрального населенного пункта на перспективу не повлияет на ситуацию, поэтому существующая сеть учреждений по количеству удовлетворяет потребности на перспективу.

- местоположение общеобразовательных учреждений находится в радиусе доступности повседневного пользования и соответствует системе расселения в целом;

- фактически охват общеобразовательных  учреждений 100%;

-негативные факты –состояние построек образования: построены в 1972, 1985 годах, поэтому имеют износ   50-60%.

Выводы

Необходимы мероприятия в сфере школьного и дошкольного образования :

- укрепление материально-технической базы школы и детского сада за счет различных источников, в том числе внебюджетных;

- проведение текущего ремонта;

- замена мебели в классах;

- приобретение основного инвентаря;

- в компьютерном классе замена компьютеров на более современные.

Здравоохранение

Муравльское сельское поселение имеет типичную для муниципального района систему здравоохранения, основанную на оказании первичных медицинских услуг (диагностика заболеваний, первая медицинская помощь, проведение лечения несложных заболеваний). Центральная районная больница находится на территории с.Тросна. Более серьезные обследования и процедуры, требующие высокой квалификации медперсонала и дополнительного оборудования,  проводятся в медицинских учреждениях города Орел.

В среднесрочной перспективе, при изменении демографической и экономической ситуации потребуются трансформации и в пространственной организации системы здравоохранения района. Основной целью изменения работы системы здравоохранения должно быть обеспечение доступности и улучшение качества предоставления услуг. Реализация сценариев социально-экономического развития района приведет, в первую очередь, к изменению не количества, а состава потребителей услуг. Новые требования к качеству услуг будут существенно отличаться от современных, вследствие чего необходимо будет внедрять новые организационные формы работы учреждений здравоохранения.

Систему здравоохранения сельского поселения по доврачебной помощи населению можно назвать достаточно развитой.

На территории поселения находятся – 2 муниципальных учреждений здравоохранения,  в том числе:

- МУЗ  «Фельдшерско-акушерский пункт с.Муравль» 17 пос./ смену.

- МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт д.Турейка» 15 пос./ смену.

Принципы функционирования системы здравоохранения:

Обслуживаются жители сельского поселения, оказывается доврачебная медицинская помощь. Систему здравоохранения сельского поселения можно назвать достаточно развитой.

Необходимые мероприятия

- Капитальный ремонт

- Улучшение качества услуг.

- Устройство площадок для сбора мусора.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Муравльского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

На территории сельского поселения  в с.Муравль расположен сельский Дом культуры на 80 мест, библиотека.

Учреждениями культуры проводится большая работа по организации досуга и эстетического воспитания населения; однако не на должном уровне находится материальное оснащение учреждений культуры.

Анализ учреждений культуры выявил следующее:

- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры;

- фактическая емкость учреждения культуры от плановой вместимости составляет

100%;

- износ строения составляет 60%;

- библиотечный книжный фонд нуждается в обновлении.

Мероприятия по повышению качества обслуживания

населения учреждениями культуры:

- улучшение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного

фонда;

- модернизация развлекательных учреждений, создание новых форм досуговых ус

луг;

- создание условий для организации досуга жителей сельского поселения, а также

развитие местного, традиционного, народного, художественного творчества;

- создание условий для массового отдыха населения.

Направление по развитию учреждений культуры:

- ремонт здания сельского Дома культуры;

- обеспечение СДК необходимым современными техническими  и музыкальными

средстами для проведения дискотек.

Физическая культура и спорт

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и муниципальной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Троснянском районе» , на территории Муравльского сельского поселения есть условия для массовых занятий физкультурой и спортом в спортивном зале средней образовательной школы, на школьной  спортивной площадке и на футбольном поле рядом со школьной территорией.

Основная цель в области физической культуры, спорта и туризма – создание условий для укрепления здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На территории средней общеобразовательной школы в с.Муравль ведется большая работа по развитию физической культуры и спорта, проводятся соревнования, эстафеты, кроссы, направленные на формирование здорового образа жизни.

На перспективу рекомендуется:

- проведение работы, направленной на формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха для различных социально-демографических групп населения;

- ремонт физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли недостаточно высок, это одно предприятие торговли в с.Муравль и одно предприятие в д.Турейка, их специализация – товары повседневного спроса.

В населенных пунктах, где отсутствуют стационарные торговые точки,  организована выездная торговля.

Нормативные требования при разработке проекта генерального плана.

|  | Объекты обслуживания | Единица измерения | Нормы | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) сельское поселение | мест на 100 детей 0-6 лет | 40 (методика) | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы сельское поселение | 140-145 мест на 1000 жителей | 140-145 (СНиП) | 500 м - 1 ступень; 2-4 км - 2,3 ступень. |
| 3 | Врачебные амбулатории, или ФАП | посещений/в смену на 1000 человек | 17,96 (методика) | сельский нас/пункт - 30 минут с использо ванием транспорта |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек | 1,77 (методика) |  |
| 4 | Плоскостные сооружения | га/на 1000 жителей | 0,9 (СНиП) | сельский нас/пункт - 2,5-3 км. |
| 5 | Спортзал | м² площади пола/на 1000 жителей | 350 (методика) |  |
| 6 | Бассейн | м² зеркала воды/на 1000 жителей | 75 (методика) |  |
| 7 | ДК, клубы населенный пункт до 500 жит. | мощность (мест) | 100-150 (методика) | сельский нас/пункт - 2,5-3 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жит. | мощность (мест) | 150-200 (методика) |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жит. | мест/на 1000 жит./ мощн.1-го объекта | 150/270 (методика) |  |
| 8 | Библиотеки населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей | мест/на 1000 жителей/тыс. ед. хранения | 5-6 6-7,5 СНиП) | сельский нас/пункт - 2,5-3 км. |
| 9 | Магазины сельское поселение | м² торговой площади/на 1000 человек | 300 (СНиП) | 2,5-3 км |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест/на 1000 жителей | 40 (СниП) | 2,5-3 км |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СниП) | 2,5-3 км |
| 12 | Бани сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СниП) | 2,5-3 км |
| 13 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СниП) | - |
| 14 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | 2,5-3 км |
| 15 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 16 | Центр административно го самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 17 | Отделение банка сельское поселение | Операционная касса/на 1-2 тыс. жит. | 1 (СНиП) | 2,5-3 км |

Обеспеченность населения Муравльского сельского поселения

учреждениями, предприятиями социальной инфраструктуры.

| Учреждений обслуживания/кол-во | Норматив | Емкость расчет. | сущ. емкость | факт. | % обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 5 |  | 8 |
| Детский сад | 40 мест на 100 детей 0-6 лет | 30 | 32 | 22 | 100 |
| Школа | 140-145 мест на 1000 жителей | 180 | 300 | 94 | 100 |
| ФАП | 18 посещений/в смену на 1000 человек | 13 | 32 | 32 | 100 |
| СДК | на 1 тыс.- 100-150 мест (не менее 300 мест/объект) | 110 | 80 | 80 | 100 |
| Библиотека | 6,0 - 7,5 тыс.ед на 1000 человек | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 100 |
| Магазин (смеш.) | на 1 тыс.- 300 м² /торг.площади | 220 | 100 | 70 | 50 |
| Отделение связи | Не менее одного в поселении | 1 | 1 | - | 100 |

Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Кладбища

На территории Муравльского сельского поселения  размещено 3 кладбища общей площадью 5,7 га, в том числе в границах населенных пунктов 2,5 га:

- 3,2 га  северо-восточнее с.Муравль;

- 1,5 га в северо-западной части с.Муравль;

- 1,0 га в восточной части д.Турейка.

Территория кладбищ  достаточна для захоронений. Проектом генерального плана расширение кладбища не предусматривается.

Рекомендуем

Провести озеленение по периметру кладбища с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация).

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения

На территории Муравльского сельского поселения нет специализированного участка для хранения промышленных и бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам. Сбором, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов на территории района занимается МУЖКП с.Тросна путем вывоза их на территорию районной свалки, расположенной в 3,9 км северо-восточнее с.Тросна.

На территории сельского поселения в с.Муравль размещено 6 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Для снижения загрязнения территории населенных пунктов отходами потребления необходимо установить контейнеры дополнительно в кварталах индивидуальной жилой застройки.

Норма образования бытовых отходов принята 440 кг в год на 1 человека, в том числе 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок –20 кг на 1 человека в год; смет с 1 м² твердых покрытий улиц, площадей и парков 15 кг с 1 м² усовершенствованных покрытий.

Норматив образования твердых бытовых отходов в сельском поселении  на 01.01.2012 г. составит 310 тн/год.

На территории Троснянского района  необходима разработка генеральных схем очистки территорий населенных пунктов от отходов, которые должны соответствовать техническому заданию, согласованному с управлением по экологии и природопользованию.

Проектные решения схем необходимо направить на:

- внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов.

Проблема при складировании твердых бытовых отходов

- отходы, хранящиеся на неблагоустроенной и перегруженной свалке, приводят к загрязнению почвы. Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Необходимо внедрить систему раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и переработки отходов. Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе исключить из общей массы как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов.

Скотомогильники

Скотомогильники на территории Муравльского сельского поселения отсутствуют. Поголовье сельскохозяйственных животных у сельскохозяйственных предприятий отсутствует.

Населению сельского поселения необходимо заключить договора на вывоз трупов сельскохозяйственных животных с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки».

Зона рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные для организации для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).

На территории Муравльского сельского поселения нет организованных мест массового отдыха жителей.

Наиболее благоприятна для полноценного летнего отдыха – правый берег пруда на ручье Ржавец юго-западнее с.Муравль.

Генеральным планом намечено

- благоустройство на территории зоны сезонного отдыха населения: очистка территории, установка контейнеров для мусора

В связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Размеры речных  пляжей в зонах отдыха следует принимать 5 м² на одного посетителя при 20 % посетителей согласно п.5.2.69 нормативов градостроительного проектирования.

Зона зеленых насаждений общего пользования

В  северо-восточной части с.Муравль размещается зона зеленых насаждений общего пользования площадью 2,7 га.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, скверов, размещаемых на территории сельских поселений принята из расчета 12 м² /чел согласно п. 9.14. СП 42.13330.2011.

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

3. Мероприятия по охране историко-культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков, связанных с  расположенными

на территории  Муравльского сельского поселения

объектами культурного наследия

На территории Муравльского сельского поселения расположены памятники истории.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена.

Братские могилы, обелиски, воинские захоронения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | №, дата решения, постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Братская могила советских воинов | с. Муравль (в центре) | 1941-1943гг. | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87. |
| 2. | Мемориал, братская могила советских воинов 280 стрелковой дивизии | У автодороги «М2 Крым» | 1941-1943гг. |  |
| 3. | Могила воина-интернационалиста Рыжкова С.В. | кладбище с.Муравль |  | Постановление Главы администрации области №61 от 13.02.92 г. |

В соответствии со ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и их территорий, а также хозяйственной деятельности, на нарушающей целостности памятника или ансамбля и на создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Зона охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст.34 Федерального закона №73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законами.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия на территории Муравльского сельского поселения не установлены в связи с отсутствием  проекта зон охраны.

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные  работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований, работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Выводы

До настоящего времени не установлены охранные зоны объектов культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия сельского поселения отсутствует, рекомендовано разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

4. Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Муравльского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения

### Ограничения на использование территорий для осуществления

### градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны газопроводов;

- охранные зоны нефтепроводов;

- охранные зоны ЛЭП;

- территории с сосредоточением памятников истории

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых защитными лесами, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга. Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработку градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство  зданий и на проектирование застройки;

- контроле  органами государственной власти и местного самоуправления  соблюдения установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

### Ограничения  и  требования  средопользования 
 (планировочные  режимы  и  регламенты)

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Защитные леса | - Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности - Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) - Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках - Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов лесного хозяйства |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | - В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению - На этих территориях устанавливается режим особой охраны - Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов – установление округов санитарной охраны - Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв - Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ - Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ - Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. - В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия - Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. - Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) - Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной) - Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников - Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы - Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | - Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны) | - Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций - Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций - Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки - Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений - В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей - Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений - Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | - Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений); СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения) - В соответствии со статьей 65 пункта 15. Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. - В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством - Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств - Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами - В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования - Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима - Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается - Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения - Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности - Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; - зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов - Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений - Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. - Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. - На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения - Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

- зоны рекреационного использования;

- территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

Выполненное зонирование территории Муравльского сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы железных дорог и автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

5. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Муравльского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Существующая планировочная организация селитебной территории, это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Территория малоэтажной застройки незначительна. Улицы  имеют твердое покрытие в центре села, остальные не асфальтированы. Улицы  в количестве восемнадцати меридианного и широтного направления сформировали регулярную квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов.

Зонирование территории Муравльского сельского поселения Троснянского района Орловской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического комплекса поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- жилые - с застройкой малоэтажными жилыми домами;

- общественно-деловые. включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;

- производственные, включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий;

- рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий, земли объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;

- зона объектов специального назначения - кладбищ;

- зона особо охраняемых территорий –природных памятников, объектов культурного наследия, включающая памятники истории.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;

В связи с проектными решениями и их внедрением, на  территории сельского поселения, с учётом планировочной структуры, настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

Планируемые функциональные зоны:

- жилая ( зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- зона транспортной инфраструктуры (щебенчатое покрытие улично-дорожной сети, ремонт автодороги);

- зона рекреационного назначения (благоустройство зоны отдыха).

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Новое строительство в населённых пунктах будет осуществляться за счёт резервных территорий внутри населенных пунктах.

Главным планировочным центром сельского поселения является село Муравль – административный центр сельского поселения.

Существующая планировочная организация селитебной территории, это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Территория малоэтажной застройки незначительна (один двухэтажный дом). Улицы  имеют твердое покрытие, некоторые их которых требуют щебенчатого  твердого покрытия. Улицы  меридианного и широтного направления сформировали регулярную квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников. Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и  благоустройства: газифицирован, проложены водопровод, имеется частичная канализация, теплосеть.

В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя объекты общественного обслуживания населения.

В настоящее время в жилой зоне села Муравль расположены социально – значимые объекты: магазины, средняя образовательная школа, детский сад, ФАП, библиотека, АТС, сельский Дом культуры, Дом ветер

Производственная зона

В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов следует размещать предприятия по изготовлению пиломатериалов и мукомольного производства, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственные зоны Муравльского сельского поселения расположены южнее с.Муравль. Некоторые из них не функционируют.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями; зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона сельскохозяйственных угодий находится как в границе населенного пункта так и за границей.

На территории поселения зона объектов  сельскохозяйственного назначения размещается: юго-восточнее с.Муравль территория тока с зерновыми складами,  в центральной части д.Рудово ферма крупного рогатого скота крестьянско-фермерского хозяйства, в восточной части д.Турейка территория ферма нефункционирующей фермы  крупного рогатого скота, северо-восточнее п.Могилёвский территория зерновых складов.

Развитие объектов сельскохозяйственного назначения  проектом генерального плана не предусматривается.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения, имеющего богатый историко-культурный потенциал,  благоприятны для развития рекреационной деятельности.

Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения.

В Муравльском сельском поселении предусмотрено благоустройство зоны отдыха населения

Зона особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и  иное особо ценное значение.

На территории Муравльского сельского поселения расположены ландшафтные памятники природы регионального значения: Урочище «Верхнее Турейское» и Урочище «Нижнее Турейское».

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области.

Выше перечисленные природные территории рекомендовано для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

При разработке  генерального плана  границы особо охраняемых природных территорий не изменяются.

На территории Муравльского сельского поселения расположены объекты культурного наследия в с.Муравль и при выезде из поселения на федеральную автодорогу «М2 Крым».

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории Муравльского сельского поселения располагаются три кладбища: с.Муравль 2 кладбища, одно д.Турейка. В благоустройстве и содержании кладбищ вместе с администрацией сельского поселения, участвуют местные жители, наводится санитарный порядок, вывозится мусор.

На территории с.Муравль  по улицам размещены 6 мусорных контейнеров для сбора мусора с вывозом его специальными машинами.

Участки для компостирования твердых бытовых отходов и скотомогильники на территории сельского поселения отсутствуют.

Выводы

Сложившаяся система социальной инфраструктуры сельского поселения, имеет учреждения обслуживания той емкости, которые ему необходимы по условиям реального спроса, с одной стороны, и исходя из его экономических возможностей, с другой стороны.

6. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены производственные предприятия IV класса вредности с СЗЗ 100 м, но они не  представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – кладбища, водоотведение.

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – автомобильные дороги, трубопроводный транспорт (магистральный газопровод, газопровод-отвод, нефтепровод).

Загрязнение воды и почвы

Водоотведение

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть обслуживает школу, малоэтажный дом  и частично индивидуальные дома с.Муравль, но эта система водоотведения недостаточна для нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения.

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения.

Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке селитебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются, в основном, при эксплуатации жилых зданий, а также объектов общественного назначения.

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют твердые бытовые отходы, размещенные в необорудованных местах.

На территории Муравльского сельского поселения нет специализированного участка для хранения промышленных и бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам. Вывозом твердых бытовых отходов занимается МУЖКП с.Тросна на основании трехстороннего  договора о сотрудничестве.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на  районный полигон ТБО.

Состояние скотомогильников

Скотомогильник на территории Муравльского сельского поселения отсутствует. Поголовье сельскохозяйственных животных у  сельскохозяйственного предприятия отсутствует.

Рекомендации

Населению сельского поселения необходимо заключить договора на вывоз трупов сельскохозяйственных животных с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки».

Состояние кладбищ

На территории Муравльского сельского поселения  размещено 3 кладбища общей площадью 5,1 га, в том числе в границах населенных пунктов 2,5 га.

Кладбища, расположенные на территории поселения: северо-восточнее с.Муравль, в северо-восточной восточной части с.Муравль, в восточной части д.Турейка, не оказывают негативного влияния на селитебную территорию населенных пунктов и соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона кладбищ традиционного захоронения согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м.

Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды. Рекомендуем

Провести озеленение по периметру кладбища с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация).

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом, которые  являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития: автомобильных дорог IV  технической категории– 50 м, V категории- 25 м.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Строительство (реконструкция) в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральный газопровод, нефтепровод высокого давления и распределительные газопроводы среднего давления.

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

По территории сельского поселения проложены распределительные  газопроводы к населенным пунктам поселения

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Муравльского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006 г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Турейка – 100 м, ручьев– 50 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0,5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006г. № 74 -ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений); СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Организация водоохранных зон

Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия  объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Восстановление и охрана водных объектов

Мероприятия на малых реках, родниках ( проведение расчистки от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

Санитарно-защитные зоны

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008 г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 100 м кладбищ для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее;

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

- Санитарно-защитная зона для складов и открытых мест разгрузки зерна – 100 м;

- Санитарно-защитная зона –100 м производственных объектов IV класса вредности;

- Санитарно-защитная зона –100 м объектов сельскохозяйственного назначения;

- Санитарно-защитная зона –100 м очистных сооружений.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 7 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 35 кВ – 15 м;

- 10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)– территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения

Режимы и регламенты средопользования

(требования к использованию территорий)

- Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается

- Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения

Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения

Режимы и регламенты средопользования

(требования к использованию территорий)

- Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности

- Зона санитарной охраны  централизованной системы питьевого водоснабжения включает:

- зону санитарной охраны водозаборных сооружений;

- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов

- Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных  полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений

- Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых  в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с  водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

- Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из  водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния:

-  вверх по течению  - не менее 200 м от водозабора;

-  вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

-  по прилегающему к водозабору  берегу  - не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени;

-  в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу:

-  при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем  акваторию  до противоположного берега  и  пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени;

-  при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем  полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м.

На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м

- Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа

- Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа.

- Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем  водопотребителю,  могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м.

- На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  запрещаются:

-  строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и  реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

-  проживание людей;

- сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов;

Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой  воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,  использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения.

Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,   должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения

Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора на  территории ФАП.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Особо охраняемые природные территории

Система особо охраняемых природных территорий представляет собой территориальное сочетание функционально и территориально взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, организованных с учетом ландшафтной структуры района и взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. Их конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально - экономического развития, сохранение и улучшение средо- и ресурсо воспроизводящих функций ландшафтов, биологического разнообразия.

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения

Троснянского района на территории Муравльского сельского поселения

Ландшафтные памятники природы регионального значения:

1. Урочище «Верхнее Турейское» площадью 232,0 га;

2. Урочище «Нижнее Турейское» площадью 140,0 га

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области. Выше перечисленные природные территории рекомендовано для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

При разработке  генерального плана  границы особо охраняемых природных территорий не изменяются.

ООПТ создана для сохранения ландшафтной части. Имеет важное средообразующее, ресурсосберегательное,  научное значение. Режим охраны направлен на обеспечение сохранности объекта от разрушения  деградации.

Нормативно-правовая основа функционирования: Постановление Главы администрации Троснянского района №159 от 04.11.95г.

Режим охраны: установленный для памятника природы:

- запрещается дополнительная распашка земель, строительство зданий, сооружений, дорог, линий электропередач и прочих коммуникаций, гидротехнические работы;

- устройство постоянных и временных лагерей для скота;

- разработка полезных ископаемых;

- стоянка автотранспорта;

- применение ядохимикатов;

- лесовосстановительные работы на участках, занятых степной и луговой растительностью;

- заготовка и сбор лекарственных и иных растений;

- сбор зоологических, ботанических и прочих коллекций;

- иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению природных  комплексов и объектов и нарушающие ландшафт памятника природы.

Допустимые виды пользования памятника природы

- сенокошение;

- умеренный выпас с недопущением образования толоков  скотопрогонных троп;

- рекреационное использование без нарушения  естественного ландшафта памятника природы.

Организация водоохранных зон

Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия  объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Восстановление и охрана водных объектов

Мероприятия на малых реках, родниках ( проведение расчистки от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

Мероприятия по улучшению состояния почв:

В зоне сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по сохранению почвенного покрова, а также по устранению опасных геологических процессов.

1. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимиками;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

5. Организация хранения непригодных к применению  пестицидов.

7. Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1.Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

# 7.1.1. Метереологические и опасные агрометереологические явления

На территории Муравльского сельского поселения ураганные ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются почти ежегодно.

7.1.2. Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

7.1.3. Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгорания наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Леса на территории Муравльского сельского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в поселении занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

7.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Муравльского сельского поселения следующие:

- Аварии на федеральной автодороге при перевозке АХОВ и горюче-смазочных ма

териалов;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах;

-Аварии на магистральных трубопроводах.

7.2.1. Угрозы химической опасности

На территории Муравльского сельского поселения отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

Прямое химическое загрязнение территории поселения возможно при авариях федеральной трассе М2 «Крым» во время транспортировки АХОВ.

Аварии с химически опасными веществами на автомобильном могут вызвать распространение зараженного воздуха, что в условиях определяет возможность уязвимости населенных пунктов поселения.

7.2.2. Радиационная опасность

На территории Муравльского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории поселения возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях.

7.2.3. Взрыво - пожароопасные  объекты

На территории сельского поселения размещены следующие взрывоопасные объекты:

1. Автодорога федерального значения - перевозка взрывоопасных грузов;

2. Магистральный нефтепровод;

3. Магистральный газопровод и газопровод-отвод.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Муравльском сельском поселении  являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, брак строительно-монтажных работ, а также несовершенство конструкций и узлов, а также может быть подземная коррозия металла, брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ.

7.3. Медицинское обслуживание

На территории поселения расположены объекты оказания первой медицинской помощи-фельдшерско-акушерские пункты в с.Муравль и д.Турейка.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и

техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается полиция  по Троснянскому муниципальному району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории Троснянского района  в с.Тросна размещается пожарная часть ПЧ №34. Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в с.Тросна соответствует условию, определенному «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах Муравльского сельского  поселения не должно превышать - 20 минут.

Основными мероприятиями предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера являются:

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях;

-    подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера;

-  проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

-  создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление ремонта, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров рекомендуем: контроль лесопользователей для устранения нарушений, работа с населением через средства массовой информации, в населенном пункте оборудовать пожарные водоемы, содержать существующие в пригодном для использования состоянии;

-подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие обледенения;

Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

-устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-улучшение качества содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами;

-работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

-укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:

-наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах:

-устранение и защита источников возможного воспламенения;

### -контроль обязательного соблюдения требований правил безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

-исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц, предотвращение диверсионных актов;

-защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;

-своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях возгорания;

-создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;

-подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические и привозные средства);

-оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам;

-создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройство водяных завес;

-совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС;

-создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

ЧАСТЬ 2.   8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочное развитие территории поселения

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Близость Муравльского сельского поселения к районному центру, наличие автотрассы, и своеобразного природного ландшафта делает данную территорию привлекательной для комплексного индивидуального жилищного строительства и позволяет прогнозировать интенсивное развитие территории.

Жилая зона

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Новая застройка предусматривается в границах населенных пунктов:

1. Новая застройка предусматривается площадью 4 га в западной  части с.Муравль;

2. Новая застройка предусматривается площадью 13,4 га в северо-восточной  части

д.Турейка.

###### Изменение границы населенных пунктов

# Проектом Генерального плана территории Муравльского сельского поселения изменение границы населенных пунктов не предусматривается.

Зона сельскохозяйственного использования

Объекты сельскохозяйственного назначения:

Генеральным планом поселения намечается сохранение существующих площадок для размещения производственных предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства.

Площадки, располагаются в непосредственной близости к населенным пунктам, на участках, наиболее привлекательных для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

1. Планируется ремонт автодороги «М2 «Крым»-Муравль» протяженностью 1,6 км;

2. Планируется ремонт автодороги Муравль-Могилевский протяженностью 2,1 км.

Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Проектом предусматривается щебенчатое покрытие  улично-дорожной сети в с.Муравль протяженностью 2,4 км.

Зона специального назначения

Скотомогильники

Администрации поселения и населению заключить договор об утилизации павших животных населения с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки».

Зоны рекреационного назначения

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

Мероприятия на I этап (2011-2020г.)

Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству зоны сезонного отдыха населения на правом берегу пруда западнее с.Муравль.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории (объектов культурного наследия)

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Муравльского сельского поселения отсутствует, предусматривается разработать проект охранных зон объектов культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области природные территории: Урочище «Верхнее Турейское» площадью 232,0 га и Урочище «Нижнее Турейское» площадью 140,0 га  и рекомендовано для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения

Охрана окружающей среды и рационального  природопользования

Зеленая зона

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

В границе села Муравль предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от кладбища до жилой застройки 0,8 км.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Развитие малого предпринимательства

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для экономически активного населения района. Это реальный источник поступления денежных средств  в бюджет в качестве налога.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 года  № Пр-582 пункта 9-б, необходимо предоставлять земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

Генеральным планом поселения намечается сохранение существующих площадок (неиспользуемых в настоящее время) для размещения сельскохозяйственных и производственных предприятий, и объектов малого и среднего предпринимательства.

9. Обоснование предложений по территориальному планированию,

этапы их реализации

С целью развития Агропромышленного кластера Орловской области, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе области для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышая рентабельность животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий Орловской области согласно «Комплексной программе экономического и социального развития Орловской области на 2008-2012гг», Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2025 года, Национальному проекту развития АПК, а также в рамках «Отраслевой целевой программы развития животноводства до 2015 года» проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями;

- Стимулирование внутреннего потребления продукции агропромышленного комплекса: реализация региональных программ по обеспечению школьников» полезным завтраками», содержащими молоко и молочные продукты, реализация программ по обеспечению малоимущих слоев населения продуктами, содержащими белок, проведение информационных акций о полезных продуктах питания;

- Реализация проектов по созданию современных молочных ферм, повышение продуктивности молочного стада;

- Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов производства  говядины;

- Развитие сырьевой базы (повышение урожайности зерновых культур).

На территории Муравльского поселения функционирует с/х предприятие, который специализируется на растениеводстве.

Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже с/х продукции.

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 27.12.892 года №323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», все земли с/х назначения были распределены между пайщиками, имеющими право на получение земельных долей, им были выданы «Свидетельства на право собственности на земельный пай». Данный документ действителен и в настоящее время.

Пытаясь оказать помощь в развитии сельского хозяйства в последние годы, как правительством РФ, так и в области приняты ряд важнейших документов. Развитие сельского хозяйства в современных условиях без государственной поддержки и инвестирования невозможно. Задача органов государственной и местной власти помочь  с/х организациям в привлечении инвестиций и создание благоприятных условий существований. В Орловской области реализуется федеральная целевая программа  «Сохранение и восстановление плодородия земель с/х назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».

Выполнением всех программ подкрепляется финансовым обеспечением.

Реализация генерального плана

# План реализации Генерального плана сельского поселения должен быть разработан и утвержден в трехмесячный срок, после утверждения проектных предложений Генерального плана в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (ч. ст.26).

# В проект Генерального плана сельского поселения (по мере необходимости) могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем, принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития.

# Порядок внесения изменений в Генеральный план СП установлен Градостроительным кодексом РФ (Градостоительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2004  №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ»)

После осуществления перечисленных  мероприятий в сельском поселении будут созданы  благоприятные условия  для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства и улучшение условий проживания населения.  Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что у сельского поселения имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой, исторические  культурные ценности. Поэтому администрации, используя представленные Правительством РФ и Орловской области возможности в рамках осуществления программ, необходимо вносить предложения по реализации их в границах сельского поселения.

Этапы экономического развития сельского поселения

«Подготовительный» этап (2011-2020)

На подготовительном этапе необходимо создание группы стратегического планирования (ГСП), фокусирующей на развитии экономических комплексов на территории сельского поселения ГСП может быть создана на уровне муниципального района, тогда представители Муравльского сельского поселения должны войти в состав данной группы. Основными функциями ГСП являются:

- получение поддержки комплексов со стороны существующего делового сообщества и органов местного самоуправления;

- привлечение в местные комплексы новых инвестиций, компаний или людей;

- координирование системы поддержки малого предпринимательства;

- распространение информации об особенностях и преимуществах территории.

Стратегической целью является вовлечение малого и среднего предпринимательства в работу комплекса на принципах аутсорсинга, привлечение на территорию новых инвесторов, а также обеспечение устойчивого развития комплекса. в первую очередь, минимизации вреда, наносимого окружающей среде и рекреационному потенциалу территории.

Администрация сельского поселения должна принимать участие в программах Троснянского района и Орловской области, которые могут способствовать развитию промышленного комплекса.

Органы местного самоуправления сельского поселения должны улучшать местную инфраструктуру, оказывать поддержку малым предпринимателям, вовлеченным в комплекс, привлекать в комплекс новых инвесторов.

Сельскохозяйственный комплекс должен развиваться скоординированно на всей территории Троснянского района. Муравльское сельское поселение должно определиться со специализацией в рамках комплекса.

Мероприятия по развитию сельскохозяйственной отрасли:

- создание инвестиционной зоны для развития сельскохозяйственного производства;

- стимулирование предпринимательства и агропромышленных инноваций.

Другие отрасли развиваются, в первую очередь, за счет необходимости строительства объектов производственной, рекреационной и транспортной инфрастуктуры, а также предоставления услуг для новых жителей сельского поселения, работающих  в сельском поселении и постоянно живущих в с.Тросна.

«Маркетинговый» этап (2020-2025)

Сельскохозяйственный комплекс Троснянского района на маркетинговом уровне должен усиливать специализацию, органы местного самоуправления должны улучшать местную инфраструктуру, а также способствовать внедрению новых технологий в местное сельское хозяйство.

Другие отрасли могут развиваться за счет сектора ЖКХ и сферы торговли.

Этап «совершенствования» (2025-2030)

Сельскохозяйственный комплекс на этапе «совершенствования» должен сформировать региональную инновационную культуру, необходимо совершенствование взаимосвязей между местными фирмами, иностранными компаниями, а также специализированными вузами.

Маркетинг сельского поселения

Маркетинг Муравльского сельского поселения направлен на два основных рынка:

- рынок инвесторов;

- рынок жителей.

На рынке инвесторов сельское поселение конкурирует с другими поселениями и населенными пунктами Орловского региона   за привлечение инвесторов. На рынке жителей Муравльское сельское поселение, в первую очередь, конкурирует с близлежащим с.Тросна, а также другими сельскими поселениями Троснянского района.

На каждом из рынков перед сельским поселением стоит стратегическая задача предложить нечто по-настоящему превосходное или уникальное. С целью координации маркетинговой кампании сельского поселения нецелесообразно создание Группы планирования маркетинга на уровне Администрации сельского поселения, она может поработать и в составе общей группы стратегического планирования.

Группа планирования должна обратить внимание на нескольких стратегических аспектов маркетинга сельского поселения:

- создание качественной дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения;

- поддержание благоприятной экологической ситуации в сельском поселении.

Открытость, готовность администрации сельского поселения помочь предпринимателям и компаниям выйти на местный рынок или открыть предприятие в сельском поселении, а также эффективные коммуникационные кампании привлекут бизнес и инвесторов из других мест.

Вследствие экономического роста может потребоваться увеличение человеческих ресурсов сельского поселения. Целевыми регионами для коммуникационной кампании по привлечению жителей должны стать сельские поселения Троснянского района, а также с.Тросна. Расселение вновь прибывающих жителей рекомендуется в с.Муравль. Наиболее  перспективными являются аудитории молодых людей –18-25 лет: в это время россияне, видимо, наиболее склонны сменить  место жительства, особенно в связи с окончанием учебы в школе,/учреждении профессионального образования/вузе, а также в возрасте 30-40 лет, когда люди могут позволить себе приобретение или строительство индивидуального жилого дома.

10. Основные технико-экономические показатели

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Современное состояние |  |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах Муравльского сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  |  | га | 6370 |  |  | 6370 | 6370 |
| 1.1. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  |  | га | 5247 |  |  | 5247 | 5247 |
| 1.2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: |  |  | га | 501 |  |  | 501 | 501 |
| 1.3. | Площадь земель промышленности и другого специального назначения |  |  | га | 36 |  |  | 36 | 36 |
| 1.4. | Площадь особо охраняемых территорий и объектов |  |  | га | - |  |  | - | - |
| 1.5. | Площадь земель лесного фонда |  |  | га | 586 |  |  | 586 | 586 |
| 1.6. | Площадь земель водного фонда |  |  | га | - |  |  | - | - |
| 1.7. | Площадь земель запаса |  |  | га | - |  |  | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения |  | чел. | 706 |  |  | 720 | 730 |
| 2.2. |  | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность |  | чел./га | 1,4 |  |  | 1,4 | 1,5 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 21,7 |  |  | 29,7 | 29,7 |
| 3.1. |  | - малоэтажная застройка многоквартирными домами |  | тыс.м2/% | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 3.2. |  | - индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2/% | 20,9 |  |  | 28,9 | 28,9 |
| 4 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 30,7 |  |  | 40,1 | 39,6 |
| 5. |  | Количество участков нового индивидуального строительства |  | единиц | - |  |  | 80 | - |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детское образовательное учреждение |  | объект/ вместимость |  |  |  | 1/300 | 1/300 | 1/300 |
| 2. | Основная общеобразовательная школа |  | объект/ вместимость |  |  |  | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | объект/число посещ. |  |  |  | 2/32 | 2/32 | 2/32 |
| 4. | Сельский Дом культуры |  | объект/ мест |  |  |  | 1/80 | 1/80 | 1/80 |
| 5. | Магазины всех типов |  | объект/м² |  |  |  | 2/70 | 2/70 | 2/70 |
| 6. | Кафе |  | объект |  |  |  | - | - | - |
| 7. | Гостиница |  | объект |  |  |  | - | - | - |
| 8. | Отделение связи |  | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность железной дороги |  | км |  | - |  | - | - |
| 2. |  | Протяженность автомобильных дорог федерального значения |  | км |  | - |  | - | - |
| 3. |  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения |  | км |  | 32,3 |  | 32,3 | 32,3 |
| 4. |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения |  | км |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 5. |  | Ремонт автодорог |  | км |  | - |  | 3,7 | - |
| 6. |  | Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети |  | км |  | - |  | 2,4 | - |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность водопровода |  | км | 7,3 |  |  | 7,3 | 7,3 |
| 2. |  | Скважины |  | объект | 6 |  |  | 6 | 6 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Канализация, протяженность |  | км | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 2. |  | Очистные сооружения |  | объект | 1 |  |  | 1 | 1 |
| VIII. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность магистрального газопровода высокого давления |  | км | 4,9 |  |  | 4,9 | 4,9 |
| 2. |  | Протяженность газопровода – отвода высокого давления |  | км | 6,3 |  |  | 6,3 | 6,3 |
| 3. |  | Протяженность газопровода среднего давления |  | км | 9,6 |  |  | 9,6 | 9,6 |
| 4. |  | Протяженность газопровода низкого давления |  | км | 17,4 |  |  | 17,4 | 17,4 |
| 5. |  | ГРП/ГРПШ |  | объект | 1/5 |  |  | 1/5 | 1/5 |
| IX.Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроподстанции /ТП |  | объект | -/16 |  |  | -/16 | -/16 |
| 2. |  | Протяженность линий электропередачи 35 кВ |  | км | 4,1 |  |  | 4,1 | 4,1 |
| 3. |  | Протяженность линий электропередачи 10 кВ |  | км | 26,7 |  |  | 26,7 | 26,7 |
| XI.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Котельная |  | объект | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2. |  | Протяженность теплотрассы |  | км | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 |
| X.Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | АТСК |  | объект | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2. |  | Вышка сотовой связи |  | объект | 1 |  |  | 1 | 1 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Санкционированные свалки |  | ед. | - |  |  | - | - |
| 2. |  | Скотомогильники |  | ед./м² | - |  |  | - | - |
| 3. |  | Контейнерная площадка |  | ед. | 6 |  |  | 6 | 6 |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация зоны отдыха (пляж) |  | га | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 2. |  | Скверы, парк |  | га | - |  |  | - | - |
| 3. |  | Зона зеленых насаждений |  | га | 2,7 |  |  | 2,7 | 3,5 |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Общее количество кладбищ |  | объект/ га | 3/5,7 |  |  | 3/5,7 | 3/5,7 |