РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ  РАЙОН

МАЛАХОВО - СЛОБОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2011 года                                                                                          № 9а

пос. Красноармейский

Об утверждении генеральной схемы

очистки территорий населенных пунктов

Малахово - Слободского сельского поселения

на 2012-2016 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ       « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24 июля 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Малахово – Слободской сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Малахово – Слободского сельского поселения на 2012-2016 годы (приложение).

2. Направить данное Решение Главе Малахово – Слободского сельского поселения для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать Главе Малахово – Слободского сельского поселения направить данное Решение в отдел архитектуры и строительства администрации Троснянского района, МУЖКП Троснянского района и Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в п.Кромы, для согласования.

4. Данное Решение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу Малахово – Слободского сельского поселения.

Председатель Сельского Совета

Народных депутатов                                                                           Г.А. Анпилогова

Глава Малахово – Слободского

сельского поселения                                                                          В.Н. Анпилогов

Согласовано:	             Приложение к Решению Малахово -

________________________	                      Слободского сельского Совета народных

________________________	                депутатов

________________________	                      от 29 марта 2011 г.  № 9а

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов Малахово – Слободского сельского поселения на 2012-2016 годы.

1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Малахово – Слободского сельского поселения на 2012-2016 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, и вывоза отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах территории сельского поселения.

2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) « Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. №7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно – коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

3. Общие сведения о Малахово – Слободском сельском поселении и природно – климатические условия

Малахово – Слободское сельское поселение граничит с   Троснянским, Муравльским, Пенновским, Никольским сельскими поселениями Троснянского района Орловской области, и с Курской областью.

Административный центр – п. Красноармейский, расстояние от административного центра до г. Орел – 85 км.

Общая площадь муниципального образования, кв.  км.  – 7610 га.

Численность населения, чел.- 1010 чел.

Климат континентальный, с умеренно-холодной, снежной зимой и теплым и солнечным летом.

4. Существующее состояние и развитие сельского поселения на перспективу.

4.1. Численность населения муниципального образования с учетом перспективы развития.

Таблица 3

| № п/п | Год | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 1015 |
| 2 | 2013 | 1020 |
| 3 | 2014 | 1025 |
| 4 | 2015 | 1030 |
| 5 | 2016 | 1035 |

4.2. Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. | Этажность застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-этажные | 2-этажные | 3-этажные |
| 1 | д. Чермошное | 377 | 60 | 2 | 2 |
| 2 | п. Красноармейский | 351 | 20 | 7 |  |
| 3 | д. Крапивка | 15 | 12 |  |  |
| 4 | д. Ветренка | 45 | 20 |  |  |
| 5 | д. Лопухинка | 39 | 21 |  |  |
| 6 | с. Малахово - Слобода | 32 | 24 |  |  |
| 7 | д. Павлово | 35 | 20 |  |  |
| 8 | д. Свапские Дворы | 26 | 13 |  |  |
| 9 | с. Турьи | 90 | 51 |  |  |

4.3. Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

Таблица 5

| Наименование объектов | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Больницы | - |
| Аптеки | - |
| Поликлиники, амбулатории | - |
| Школы, профтехучилища | 1 |
| Детские сады, ясли | 2 |
| ВУЗы, техникумы | - |
| Спортшколы | - |
| Магазины | 2 |
| Торговые павильоны | - |
| Палатки (киоски) | - |
| Рынок выходного дня | - |
| Складские помещения | - |
| Клубы, дома отдыха | 2 |
| Библиотеки | 2 |
| Стадионы | 2 |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | - |
| Ремонт и пошив одежды | - |
| Парикмахерские и косметические салоны | - |
| Гостиницы, общежития | - |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | - |
| Автомастерские | - |
| Автозаправочные станции | - |
| Автостоянки и парковки | - |
| Административные и другие учреждения, офисы | 2 |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО на территории Малахово –Слободского сельского поселения.

Таблица 6

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Малахово – Слободского сельского поселения | п. Красноармейский д.9 | Глава сельского поселения | 22-3-42 |
| 2 | МУЖКП Троснянского района | с. Тросна Промзона | Директор МУЖКП | 2-12-42 |
| Специализированные организации по вывозу отходов производства и потребления |  |  |  |  |
| 4 | МУЖКП Троснянского района | с. Тросна Промзона | Директор МУЖКП | 2-12-42 |
| Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 5 | ООО «коммунальник» | с. Тросна Промзона | Директор | 2-12-42 |

4.4. Общее состояние окружающей среды и основные экологические проблемы на территории сельского поселения

Территория Малахово – Слободского сельского поселения по состоянию здоровья населения и окружающей среды отнесена к чистой зоне без радиоактивного загрязнения.

К населенным пунктам данной территории относятся: д. Чермошное,

п. Красноармейский, с. Турьи, д.Крапивка, д. Лопухинка, д. Ветренка, д. Павлово,

д. Свапские Дворы, с. Малахова Слобода.

4.5. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций

4.5.1. Общие положения.

Многоквартирные дома населения в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объем водоотведения определяется путем суммирования объемов потребления холодного и горячего водоснабжения (в зимнее время).

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

4.5.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

5. Твердые отходы производства и потребления

5.1. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов на территории сельского поселения.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории Малахово – Слободского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Периодичность удаления бытовых отходов производится согласно Графика, и «Правилам благоустройства, санитарного содержания, охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Малахово – Слободского сельского поселения», утвержденных Постановлением Малахово – Слободского сельского Совета народных депутатов от 8 апреля 2009 года № 6

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей Малахово – Слободского сельского поселения маршрутные графики предусматривают сбор отходов  2 раза  месяц.

Отходы образующиеся в результате жизнедеятельности населения, деятельности организациям, предприятиям не зависимо от их форм собственности представлены следующими составляющими:

1. Бытовые отходы, которые по своим габаритам помещаются в контейнерах, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, организациям, предприятиям не зависимо от их форм собственности, эти отходы собираются в контейнера и вывозятся специализированной организацией по договорам с обслуживающей специализированной организацией.

2. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием, организацией.

3. Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся арендаторами с земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров.

5.2. Мойка и дизинфекция контейнеров

Специализированные установки для мойки контейнеров в сельском поселении отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дизинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляются управляющими (обслуживающими) организациями.

5.2.1. Мойка и дизинфекция мусоровозов.

В летний период времени мойка мусоровозов осуществляется ежедневно.

В зимний период мойка мусоровозов осуществляется по мере загрязнения на производственной базе специализированного предприятия.

Таблица 7

| Наименование управляющей, обслуживающей организации | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество контейнеров, шт., количество сог | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от жителей м3/сутки | Место образований ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЖКП Троснянского района | 1010 | 5 контейнер. 7 сог | 5/нед. | 5,2 | отсутствует |

Система бестарного вывоза (крупногабаритного мусора)

Таблица 8

| Обслуживаемые объекты | Количество договоров для сбора отходов от населения шт. | График ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения м3/сутки | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный сектор |  | по заявкам населения | 5,2 |  |
| Территории контейнерных площадок, несанкционированные свалки | 1 | По заявкам администрации сельского поселения, организаций | Не нормирован |  |

5.3. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора

Специализированное предприятие по вывозу отходов

(МУЖКП Троснянского района).

| № п/п | Наименование | Марка | Количество | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 1 | Трактор | МТЗ-80 | 1 | 50 |
| 2 | Эксковатор | АМКОРД 702 ЕМ | 1 | 10 |
| 3 | Пескоразбрасыватель поливомоечная | КО-713 | 1 | 50 |
| 4 | Погрузчик | ПК-27-03 | 1 | 10 |
| 5 | Мусоровоз | КО-44912 | 1 | 10 |
| 6 | Самосвал | ГАЗ-3307 | 1 | 60 |
| 7 | Автокран | КС-2561 | 1 | 60 |
| 8 | Грузовой | УАЗ-33003 | 1 | 60 |

Необходимое количество транспорта для посыпки территории противогололедными реагентами

| № п/п | Наименование параметра | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь, подлежащая механизированной уборке, м2 | 2150.0 |
| 2 | Протяженность внутрипоселковых дорог.км. | 32,0 |
| 3 | Необходимое количество автомобилей и техники: |  |
| 3.1 | подметально-уборочных | 1 |
| 3.2 | поливомоечных | 1 |
| 3.3 | транспорт для сгребания снега: |  |
| 3.4 | -комбинированные дорожные машины |  |
|  | -автогрейдер | 1 |
|  | Транспорт для посылки противогололедных реагентов | 1 |

5.4. Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз ТБО с территории Малахово – Слободского сельского поселения.

Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО

| № п/п | Название организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производст-венных помещений, м2 | Численность сотрудников чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы, час/смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЖКП Троснянского района | 0.1 | 600.0 | 25 | 54 | 8 ч. 1 смена |

5.5. Нормативы потребления на жилищно-коммунальные услуги для населения, организаций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей Малахово – Слободского сельского поселения.

5.5.1. Сведения о действующих в 2012 году нормах накопления.

Решением Малахово – Слободского сельского Совета народных депутатов от 26 декабря 2008 года №40 утверждены нормы отпуска питьевой воды из водопровода населению, предприятиям, организациям и учреждениям.

Утверждены нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, в расчете на одного человека в месяц:

Вывоз мусора (для жителей многоквартирных и частных домов) – 0,25 куб.м, горячей воды из водопровода для домов квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, душами, ваннами – 3,06 куб.м., при централизованном отоплении на 1 кв.м. общей площади жилых помещений – 0.239 Гкал в год.

На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся специализированной организацией по заявочной системе в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания, охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Малахово – Слободского сельского поселения», утвержденных Постановление Малахово – Слободского сельского Совета народных депутатов от 8 апреля 2009 года № 6

5.5.2. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черепки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящееся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

5.5.3. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сборов отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании, установленном «Правилами благоустройства, санитарного содержания, охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Малахово – Слободского сельского поселения», утвержденных Постановлением Малахово – Слободского сельского Совета народных депутатов от 8 апреля 2009 года № 6

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Необходимое количество Пс рассчитывается по формуле:

Пс = (Qc x t/v x k2) x k3

где: Q – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов)

v – емкость одного контейнера, м3

K2 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день

Пс = (370,88 x 1/0.75 x 0.9) x 1.05 = 467 шт.

5.6. Рекомендации по организации централизованной планово – регулярной схемы сбора, вывоза бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово – регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы в условиях Малахово – Слободского сельского поселения рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 13).

Таблица 13

| Степень благоустройства жилья | Единица измерения | Уровень норматива |
| --- | --- | --- |
| В жилых домах не оборудованных мусоропроводом | куб.м на 1 человека в месяц | 0,25 куб.м |

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.

6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровоза.

7. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров.

1. Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства Малахово – Слободского сельского поселения.

6.1. Общие положения.

Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, населенных пунктов, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Уборка территорий в летний период

Период летней уборки устанавливается с 10 апреля по 10 ноября. В случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с распоряжением администрации Малахово – Слободского сельского поселения, сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные распоряжением администрации Малахово – Слободского сельского поселения.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, улиц, переулков скверов и площадей осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 17.00 ч., а на улицах с интенсивным движением транспорта – в ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.)

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и переулков, производится в ночное ( с 23.00 ч. до 06.00 ч.) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струев воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близкорасположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха свыше +25 С) производится поливка дорожных покрытий по мере необходимости.

Организации, ответственные за уборку прилегающих и закрепленных территорий, в период листопада производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промыты.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте.

Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см.)

Летнее содержание дворовых территорий

Подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00 ч., чистота на территории должна поддерживаться в течении рабочего дня.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей.

Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать установленным требованиям.

Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с п. 1.2.5. настоящих Правил.

Уборка территорий в зимний период.

Период зимней уборки устанавливается с 11 ноября по 09 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением администрации Малахова – Слободского сельского поселения.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 ноября текущего года.

Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и порядочные организации), в срок до 1 ноября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега запрещается.

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы.

Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей последовательности: вначале уборка снега с тротуаров, а в случае гололеда и скользкости - посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем дворовых территорий.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

- сгребание снега;

-выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом образования наледи и производиться по технологии комплексных работ.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и т. д.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих указанные размеры, запрещается.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированной очистки проезжей части по окончании очередного снего п ада.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

В период снегопадов и гололеда:

- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см/час.) на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.

Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 2 часов после окончания снегопада.

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону дороги.

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Очистка кровель зданий на сторонах, вьходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается.

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой.

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и переулкам по четным числам - четную сторону, по нечетным - нечетную сторону.

Зимняя уборка дворовых территорий

Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи на всю ширину тротуара под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требованиям

Инструкции по организации и технологии механизированной уборки

населенных мест. -

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным гидрантам, а также к газораспределительным установкам.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и переулков снега, собранного на внутриквартальных проездов, дворовых территориях, внутренних территориях предприятий, строек, и других организаций.

214.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должна организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это требуется для нормального оттока талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневый сети - общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Особые условия уборки

При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:

Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования.

Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений.

Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.

Проезд, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.

Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкционированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.

Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах.